- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高精度智能超声测流仪表研发及产业化

建设单位（盖章）：汇中仪表股份有限公司

编制日期：          2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高精度智能超声测流仪表研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-130273-89-05-607118 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王卫安 | 联系方式 | 18832988546 |
| 建设地点 |  | 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 9 分 14.311秒， 39 度 41 分19.090 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C401通用仪器仪表制造 | 建设项目 行业类别 | 三十七、仪器仪表制造业-83通用仪器仪表制造401 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字（2021）119号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目专项评价设置情况如下。 表1-1 专项评价设置原则对照情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气中不涉及毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物; 不开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水外排，生活污水排入北郊污水处理厂; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 危险物质存储量未超过临界量; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不开展. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 《唐山高新技术开发区规划》、《唐山高新区北部拓展区规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 1、《唐山高新技术开发区环境影响报告书》；规划环评审查机关：河北省环境保护局；规划环评审查意见文号：冀环管[2000]256号 2、《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》；规划环评审查机关：河北省环境保护局；规划环评审查意见文号：冀环评函[2014]1011号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 汇中仪表股份有限公司位于唐山高新技术产业开发区南区，属于园区现有企业，根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》可知，企业与南区的土地利用性质规划、产业定位及规划布局均相符。本项目为高精度智能超声测流仪表研发及产业化，在现有厂区内进行建设，不改变发展方向，因此项目建设与规划相符。 《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》及其审查意见（冀环评函[2014]1011号）对唐山高新技术产业开发区南区进行了回顾性评价。根据2000年《唐山高新技术开发区环境影响报告书》，唐山高新技术开发区南区发展定位：入区项目以一类工业（指对环境基本无干扰和污染的工业项目）为主，重点发展机电一体化、新型材料、生物工程、电子信息和环保节能等产业。根据规划环评中“开发区对各行业适应性表”，汇中仪表股份有限公司属于机械、电器、电子设备行业，符合园区规划 表1-2 唐山市高新技术开发区对各行业的适应性 行业类别; 是否适宜; 说明. 食品、饮料、烟草业; 部分适宜; 不宜发展屠宰、罐头、发酵食品. 纺织业; 部分适宜; 不宜发展染整、印染等水污染大的行业. 服装及其他纤维制品业; 适宜. 皮革、毛皮及其制品业; 部分适宜; 可发展皮革制品业. 木、竹、藤、棕、草制品业; 适宜. 家具制造业; 适宜. 造纸及纸制品业; 部分适宜; 不宜发展造纸业. 印刷业、记录媒介的复制; 适宜. 文教.体育用品业; 适宜. 石油加工及炼焦业; 不宜.. 化学工业; 部分适宜; 可发展成品加工、包装，不可发展原料合成、化肥、农药等. 医药工业; 部分适宜; 可发展成品加工、包装，不可发展原料合成. 化学纤维制造业; 不宜. 橡胶制品业; 部分适宜; 可发展成品加工、包装. 塑料制品业; 部分适宜; 可发展成品加工、包装. 非金属矿物制品业; 大部不宜; 不宜发展制造，可发展深加工. 黑色金属冶炼及压延加工; 部分适宜; 不可发展冶炼，可有限制地发展加工业. 有色金属冶炼及压延加工; 部分适宜; 不可发展冶炼，.可有限制地发展加工业. 金属制品业; 部分适宜. 机械、电器、电子设备; 大部适宜; 不可发展重金属电镀加工. 电力、煤气生产及供应业; 不宜生产; 供应业必要. 自来水生产及供应业; 必要. 工艺美术业; 适宜. 第三产业; 适宜. 因此，本项目的建设符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于唐山高新技术产业开发区汇中仪表股份有限公司，项目中心坐标东经118°9′14.311″，北纬39°41′19.090″。根据唐山市生态保护红线图可知，本项目不在生态保护红线范围内，距离最近的生态红线约13.6km。 （2）环境质量底线 本项目位于唐山高新技术产业开发区，所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二类区；区域地下水主要适用于分散式生活饮用水水源及工、农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)，区域地下水质量执行III类标准；项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的1类、4a类功能区标准。 本项目采取了完善的污染治理措施，各项废气污染物能够实现达标排放；本次新增焊接治具及网板清洗废水、生活污水排入北郊污水处理厂；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等措施后，再经过距离衰减，东、北两侧厂界外1m处噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，西、南两侧厂界外1m处噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对周围声环境影响较小；固体废物均得到合理处置；项目位于现有生产车间2层，地面均进行防渗处理，不会对土壤环境产生明显不利影响。 因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，不会改变区域的环境质量功能类别。 （3）资源利用上线 本项目建设投产后，用水依托厂区现有供水设施，不会导致水资源需求量突破区域水资源量，用电依托当地电网供电，能源消耗不会突破园区能源利用上线。本项目占地性质为工业用地，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单 本项目建设符合国家、地方相关产业政策和准入条件，符合园区发展方向，符合园区规划和产业定位。不属于环境准入负面清单内容。 （5）本项目与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）符合性分析 根据“唐山市生态环境准入清单”全市总体准入要求，本项目选址不涉及生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区及其准保护区、饮用水地下水源保护区及其准保护区等，无需执行相关的管控要求。本项目位于唐山高新技术产业开发区，属于重点管控单元，见附图5，项目厂区距北郊饮用水水源地二级保护区3.75km，现针对与本项目相关的准入要求进行分析。 |  |  |  |

表1-3    本项目与“唐政字[2021]48号”符合性分析

| 全市总体准入要求 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素属性 | 管控类别 |  |  |  |  | 管控要求 |  |  |  |
| 饮用地下水水源保护区 | 空间布局约束 |  | 禁止类管控要求 |  |  | 1、饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；（2）禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；（3）实行人工回灌时不得污染当地地下水源。 2、一级保护区内： 禁止建设与取水无关的建筑物；（2）禁止从事农牧业活动；（3）禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；（4）禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；（5）禁止建设油库；（6）禁止建立墓地。 3、二级保护区 对于潜水含水层地下水水源地：①禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；②禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有上述场站要限期搬迁；③禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污水灌溉农田要限期改用清水灌溉；④化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须防雨、防渗措施。 对于承压含水层地下水水源地：①禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。 4、准保护区 （1）禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗措施；（2）保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 |  | 项目不在水源地保护区。 | 符合 |
| 一般生态 空间 | 总体要求 |  | 空间布局约束 |  |  | 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的项目。 2、应当按照限制性开发管理要求，形成点状开发、面上保护的空间结构，开发强度得到有效控制，限制进行大规模高强度工业化城镇化，保持并提高生态产品供给能力，保有大片开敞生态空间、水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。 3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。 4、严格矿产资源开发与管控。在维持区域生态功能的前提下，现有矿区或已取得合法矿业权的矿区，允许适度矿产资源开发，严格执行緑色矿山建设要求；禁止新建、扩建与煤炭、水泥等过剩产能行业配套的、石膏矿、平原区煤矿、达不到工业品位的铁矿等矿产资源开发项目，做好矿区开发生态环境影响等评估论证，论证不通过，一律禁止开发。 5、生态保护红线、各类保护地以及禁止开发区周边的一般生态空间范围内，禁止新设矿业权或新建矿区，现有合法矿业权、矿区严格开发规模和强度控制，原则上不得向禁止开发区方向扩大开发规模，根据禁止开发区的功能要求，严格做好生态安全防护减缓措施与风险应急预案。 6、严格控制新増建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 |  | 本项目不新增占地，土地利用性质为工业用地，不占用林地、草原等。 | 符合 |
|  | 水源涵养 |  | 空间布局约束 |  |  | 1、禁止新建与扩建各种损害生态系统水源涵养功能的项目，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、采砂采土等，现有相关开发建设活动，严格管控，引导其合理退出。 2、禁止新建、扩建导致水体污染的产业项目，开展生态清洁小流域的建设。 3、禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。 4、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。 |  | 本项目不新增占地，不会损害生态系统的水源涵养功能；项目生产用水循环利用，不属于高水资源消耗产业，不会对水体造成污染。 | 符合 |
|  | 水土保持 |  | 空间布局约束 |  |  | 1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、禁止毀林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。 3、禁止新建土地资源高消耗产业。 4、对水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐；対采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。 5、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止开垦、开发植物保护带。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 |  | 本项目占地为已有工业用地，不新增占地。 | 符合 |
|  | 生物多样性保护 |  | 空间布局约束 |  |  | 1、禁止损害或不利于维护重要物种栖息地的人类活动。 2、禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。 3、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。 4、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开晨等，防止生态建设导致栖息环境的改变。 5、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 6、严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。 |  | 本项目在已有厂房内建设，不会对生物多样性造成影响。 | 符合 |
|  | 水土流失 |  | 空间布局约束 |  |  | 1、禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。 2、禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。己在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；耕地短缺、退耕确有困难的，应当修建梯田或者采取其他水土保持措施。 3、禁止在荒漠、半荒漠和严重退化、沙化、盐碱化、石漠化、水土流失的草原以及生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草原植被的其他活动。 4、在水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 |  | 本项目位于园区内，项目的建设不会造成水土流失情况。 | 符合 |
|  | 河湖滨岸带 |  | 空间布局约束 |  |  | 1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体：禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路：禁止种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）：禁止设置拦河渔具；禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。 2、在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。 3、在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥：爆破、钻探、挖筑鱼塘：在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘等活动的，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准， 4、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。 |  | 本项目新增焊接治具及网板清洗废水、生活污水排入北郊污水处理厂，固体废物均得到合理处置和综合利用。 | 符合 |
|  | 基本农田 |  | 空间布局约束 |  |  | 1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 2、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 3、禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。 |  | 本项目不占用基本农田。 | 符合 |
| 大气环境 | 空间布局约束 |  |  |  |  | 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业违规新增产能。 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、加大工业炉窑淘汰力度。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 |  | 本项目位于唐山高新技术产业开发区，符合园区产业定位，将严格执行污染物倍量削减替代制度。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  |  |  |  | - 细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2、全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市建成区、县城等人口密集区不再建设燃油、燃生物质锅炉。新建锅炉环评文件审批执行新排放标准。新建锅炉应符合质量、安全、节能、环保等各项指标要求。 3、巩固“双代一清”成果，对“双代"改造外的农户，做好洁净型煤、兰炭、优质无烟煤保供和推广工作，确保洁净煤兜底全覆盖，实现温暖过冬、安全过冬、清洁过冬。 4、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 5、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理’推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。己实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 6、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、实行差异化管控。 7、开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作，以县（市）区为单位分行业建立无组织排放改造清单和管理台账；物料存储运输等全部采用密闭形式。 8、加快油品质量升级。按照国家部署要求，全而供应符合国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 9、加强机动车监管和尾气治理。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 10、加快推广应用新能源汽车，港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源汽车，加快完善优化充电基础设施。 11、加快推进“公转铁”。构建以铁路为主的大宗物料运输和集疏运体系，打通唐山港与大型工矿企业间的铁路运输通道，有效解决铁路运输“最后一公里”问题，推进大宗物料运输基本实现利用铁路集疏港。 12、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。实施城市土地硬化和复绿，开展国土绿化行动。加强道路扬尘综合整治。 13、全市范围内全面禁止露天焚烧秸秆、垃圾（含落叶、枯草等）。 |  | 本项目将严格执行污染物倍量削减替代制度。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  |  |  |  | 1、完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 资源开发利用 |  |  |  |  | 1、对新增耗煤项目实施减量替代。 2、提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、加强重点能耗行业节能。持续开展重点企业能效对标提升，在钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业实施能效“领跑者"行动，引导企业对标提升，实施高耗煤行业节能改造，推广中高温余热余压利用、低温烟气余热深度回收、空气源热泵供暖等节能技术，推进能量系统优化，提升能源利用效率。 4、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施：现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源：未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放：仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 地表水环境 | 空间布局约束 |  |  |  |  | 1、涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间管控要求。 2、对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目；未完成污水集中处理设施建设的工业园区（工业集聚区），一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。 3、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 4、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 5、推进园区外现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 |  | 本项目生产废水循环利用，焊接治具及网板清洗废水、生活污水经管网排入北郊污水处理厂。 | 符合 |
|  | 汚染物排放管控 |  |  |  |  | 1、严格控制高污染、高耗水行业新増产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、逐步实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 - 4、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流：强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 - 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用奋禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 6、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 |  | 本项目将严格执行污染物倍量削减替代制度。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  |  |  |  | 1、有效防控水源地环境风险。对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。 |  | 本项目厂址附近无地表水水源地。 | 符合 |
|  | 资源开发利用 |  |  |  |  | 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌漑工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配与节水改造。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 土壤及地下水环境 | 空间布局约束 |  |  |  |  | 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 |  | 本项目位于唐山高新技术产业开发区，选址符合要求。 | 符合 |
|  | 污染排放管控 |  |  |  |  | 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，排放量不降反升的地区暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 3、加大矿山地质环境和生态修复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库安全监管，运营、管理单位要开展土壤污染状况监测和环境风险评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。 4、组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为。全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。 5、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 6、对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除行为污染土壤和地下水，增加后续治理修复成本和难度。 |  | 本项目无污泥产生，不涉及重金属，固体废物均得到合理处置和综合利用。 |  |
|  | 环境风险防控 |  |  |  |  | 1、对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 2、加强尾矿库安全监管，防止发生安全事故造成土壤污染，有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急装备、物资。 3、危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。 4、各县（市）区政府根据行政区域内重金属、持久性有机污染物排放情况，制定完善突发环境事件土壤污染防治专项应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法依规公布信息。 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸、钢铁、制药、农药、印染等行业企业，以及土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 6、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 7、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 8、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。对开发建设过程中剥离的表土，要单独收集和存放，符合条件的优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。 9、加快建设应急备用水源，防控水源地环境风险。 |  | 本项目不涉及 | 符合 |
| 资源 | 水资源 |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制定计划逐步予以关停；在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的，应按用1减2的比例以及先减后加的原则同步削减其它取水单位的地下水用水量，旦不得深层、浅层地下水相互替代；在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给。 2、深入推进地下水超采治理。优先实施节水行动，统筹推进工业和生活节水。引足用好外调水，统筹生活、生产和生态用水需求，优化配置本地地表水。统筹防洪安全与雨洪利用，推进“以河代库”行动，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘拦蓄、河系连通和优化调度，增加雨洪调蓄能力。严格管控地下水开采，严格取水许可审批，持续推进机井关停行动，确保应关尽关。 3、实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。 |  | 本项目不新增地下水取用量，生产水循环利用。 | 符合 |
|  | 能源 |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源：未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止原煤散烧。 3、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 |  | 本项目所用能源为电，属于清洁能源。 | 符合 |
|  | 岸线资源 |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。 2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。 3、不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。 4、严控围填海项目的建设规模和占用岸线长度。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 产业总体布局要求 | 空间布局约束 |  |  |  |  | 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》相关要求。 2、严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3、严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等违规新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 4、唐山市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油化工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、髙污染行业发展。限时完成各县（市、区）建成区内现有钢铁、造纸、石油化工、制革、印染、食品发酵、化工等污染较重企业的搬迁改造或依法关闭。 5、严格控制高污染、高耗水行业新増产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等"十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的流域区域暂停审批新増排放水污染物的建设项目。 6、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 7、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 8、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 9、新建工业企业原则上应入园进区，园区外现有合法合规工业企业不得在原址扩大生产规模，应提高污染防治水平和清洁生产水平。 |  | 本项目符合《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》相关要求，属于允许类项目；选址位于园区内。 | 符合 |
| 项目入园准入要求 | 空间布局约束 |  |  |  |  | - 鼓励清洁生产水平先进的项目，禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。 - 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其它工业项目原则上也不在园区外布局。 - 工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；加快完善配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“医院一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。 - 加强企业入区管理，严格按照园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符合产业定位的项目入驻。合理安排开发区发展时序，入住企业选址于周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。现有不符合开发区产业定位或产业布局的合法合规企业，不得在原址扩大生产规模，应提高污染治理水平和清洁生产水平。 |  | 本项目符合相关产业政策要求，位于唐山高新技术产业开发区，符合园区产业定位且距离居民区较远，厂区内实行雨污分流制。 | 符合 |
| 陆域环境管控单元生态环境准入清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇 |  | 单元类别 |  | 环境要素类别 |  | 维度 | 管控措施 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| 唐山高新技术产业开发区高新区街道、庆北街道 |  | 重点管控单元 |  | - 大气受体敏感、高排放重点管控区 - 水环境工业污染重点管控区 - 地下水风险防控重点管控区 - 唐山高新技术产业开发区中心区、唐山市规划城区 |  | 空间布局约束 | - 开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。 - 市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等设VOCs排放行业企业，涉喷漆工序汽修行业二类以下企业；环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 - 二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业，严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。 | 本项目为仪器仪表制造业，属于扩建项目，不属于经营性印刷、铁艺加工、汽修行业等禁止布局的行业。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 对环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | - 开发区及入区企业需编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 - 企业事业单位拆除设施、设备或建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退城搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。 | 企业已编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | - 高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 - 推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。 | 本项目用水由供水管网提供，不新增地下水取用量。 | 符合 |

综上，本项目建设符合《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）相关要求，符合“三线一单”的相关要求。

2、与VOCs污染防治技术政策的符合性

表1-4   本项目与现行VOCs污染防治技术政策的符合性分析

| 序号 | 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号） |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 要求 |  |  |
| 1 | 严格建设项目环境准入 | 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目生产过程用的双组分环氧胶为低VOCs含量的物料，产生的VOCs有机废气收集后经“双极负离子+U型活性炭过滤箱”处理后，达标排放。 | 符合 |
| 2 | 加强监督执法 | 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 | 本企业将按要求规范环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 | 符合 |
| 序号 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） |  | 本项目情况 | 符合性 |
|  | 项目 | 要求 |  |  |
| 1 | 大力推进源头替代 | 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨。水基、热熔、无溶剂、辐射固化改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂。以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 | 本项目使用的胶粘剂为低（无）VOCs含量的原辅材料，满足源头替代要求。 | 符合 |
| 2 | 全面加强无组织排放控制 | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 本项目灌胶过程设置集气装置，收集产生的有机废气。 | 符合 |

由上表可知，在采取本评价提出的污染防治措施前提下，项目污染物排放符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121 号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）等相关规定要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 汇中仪表股份有限公司（原名唐山汇中仪表股份有限公司）成立于1998年5月，位于唐山高新技术产业开发区高新西道126号，主营产品包括超声水表、超声热量表、超声流量计及配套系统。 企业于2010年12月委托编制了《唐山汇中仪表股份有限公司超声热量表产业化基地项目环境影响评价报告表》，并于2011年1月12日取得河北唐山高新技术产业园区环境保护局审批意见，该项目于2015年10月18日通过验收（文号：唐高环验[2015]14号）；2011年2月委托编制了《唐山汇中仪表股份有限公司大口径超声水表产业化项目环境影响评价报告表》，并于2011年2月23日取得河北唐山高新技术产业园区环境保护局审批意见，该项目于2015年10月18日通过验收（文号：唐高环验[2015]13号）；2018年5月委托编制了《超声测流产品研发生产中心项目环境影响报告表》和《超声测流产品智能制造车间项目环境影响报告表》，两个项目于2018年6月14日取得唐山市环境保护局高新技术产业开发局分局审批意见（唐高环评表[2018]32号、唐高环评表[2018]33号），2020年9月21日通过验收。2020年6月委托编制了《汇中仪表股份有限公司公用事业用阀门及控制系统产业化项目环境影响报告表》，同年7月13日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批意见（唐高行审环表[2020]22号），2021年10月28日通过验收。2021年4月委托编制了《汇中仪表股份有限公司超声测流仪表工艺提升技术改造项目环境影响报告表》，同年9月23日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批意见（唐高行审环表[2021]26号），项目仍处于建设阶段，尚未验收。 企业于2021年10月18日提交了固定污染源排污登记表，并取得了回执，登记编号为91130200700722805D001Y。 为推动智慧城市建设，响应市场需求，企业拟投资5000万元建设高精度智能超声测流仪表研发及产业化项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“三十七、仪器仪表制造业-83通用仪器仪表制造401-其他”，应编制环境影响报告表。汇中仪表股份有限公司于2022年3月委托我单位进行该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、基本情况 （1）项目名称：高精度智能超声测流仪表研发及产业化。 （2）建设单位：汇中仪表股份有限公司。 （3）建设性质：扩建。 （4）建设地点：唐山高新技术产业开发区汇中仪表股份有限公司。 （5）建设内容：利用现有生产车间建筑面积7500m2，自主研制阀体智能装配系统、户用仪表检定系统、传感器智能装配线等设备，购置贴片机、FCT电路板功能测试系统、在线式激光打标机、AGV物料周转配送系统、机加工数控车床上下料机器人等设备共160台（套）。项目建成后，年产高精度超声测流仪表、超声测流传感器53万台（套），产品主要应用于城镇生活、农业、工业、水利、石化、钢铁、煤炭、航空航天等行业。本项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 本项目工程组成情况一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 利用现有超声测流产品智能制造车间二层5000m2建设本项目，依托现有工程机加工车间、组装车间内共2500m2进行机械加工。自主研制阀体智能装配系统、户用仪表检定系统、传感器智能装配线等设备，购置贴片机、FCT电路板功能测试系统、在线式激光打标机、AGV物料周转配送系统、机加工数控车床上下料机器人等设备共160台（套）。. 辅助工程; 办公室; 依托现有工程综合楼。. 储运工程; 依托现有工程库房。. 公用工程; 给水; 依托现有供水设施，由市政管网供应。. 排水; 生产过程用水循环使用，新增焊接治具及网板清洗废水、生活污水经市政管网排至北郊污水处理厂。. 供电; 由当地电网提供。. 供暖; 依托现有供暖设施。. 环保工程; 废气治理; 机加工依托现有工程，焊接废气经现有烟尘净化器处理后在车间内无组织排放；锡焊废气、助焊剂挥发废气、灌封固化废气经双极负离子+U型活性炭过滤箱+22m高排气筒排放。. 废水治理; 本项目管段试压、产品检定废水循环利用不外排，新增焊接治具及网板清洗废水、生活污水经市政管网排入北郊污水处理厂。. 噪声治理; 厂房隔声，基础减振。. 固废处置; 本项目产生的一般固体废物主要有废包装袋、废包装纸，锡焊过程产生的废焊锡丝、废焊锡膏及机加工焊接工序产生的废焊渣，一般固体废物送专业单位进行处理； 危险废物主要有机加工工序产生的含油金属屑，废活性炭，废切削液、废润滑油、废液压油，废油桶，废胶管、废胶桶等暂存危废间。含油金属屑经甩干机脱油达到静置无滴漏后置于专用容器内暂存危废间，作为一般固废外售专业单位处理；其它危险废物委托有危废处理资质单位处理。危废间依托现有工程已有危废间。. （6）本项目新增原辅材料用量及能源消耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; MCU; 片/年; 101万; 元件. 2; 各类贴片IC; 片/年; 600万; 元件. 3; 电池组; 套/年; 101万; 元件. 4; 压电陶瓷片; 片/年; 213万; 元件. 5; 电路板; 片/年; 203万; 元件. 6; NB模组; 片/年; 90万; 元件. 7; 热敏电阻; 只/年; 101万; 元件. 8; 减速电机; 只/年; 15万; 元件. 9; 同轴线缆; km/年; 500; 元件. 10; 钽电容; 只/年; 220万; 元件. 11; 电解电容; 只/年; 101万; 元件. 12; 陶瓷电容; 只/年; 3000万; 元件. 13; 贴片电阻; 只/年; 5000万; 元件. 14; 液晶屏; 片/年; 101万; 元件. 15; 铜管段; 只/年; 90万; DN40-DN300. 16; 不锈钢管; 吨/年; 200; DN40-DN300. 17; 中心套管; 只/年; 101万; DN40-DN300. 18; 壳体; 套/年; 101万. 19; 助焊剂; L/年; 600; 液体，主要成分为混合醇（异丙醇、乙醇）. 20; 无铅锡丝; kg/年; 800; 焊材. 21; 焊丝; kg/年; 200; 焊材. 22; 硅胶; t/年; 2; 液体，主要成分为二氧化硅. 23; 双组份环氧胶; t/年; 80; 液体. 24; 无铅锡膏; kg/年; 200; 焊材. 25; 清洗剂; kg/年; 500; XR-100清洗剂，水基清洗剂. 26; 切削液; L/年; 600; 液体. 27; 液压油; L/年; 100; 液体. 28; 润滑油; t/a; 0.02; 液体. 29; 电; 万kWh/a; 50; 本地电网提供. 30; 水; m3/a; 644; 依托现有供水设施. 主要原辅材料理化特性见下表： 本项目所用助焊剂为免洗助焊剂，相对密度（水=1）为0.805，主要组分为90~95%的混合醇（异丙醇、乙醇），5~10%的其它组分。 表2-3 清洗剂主要成分一览表 成分; 质量百分比; CAS NO.. 有机盐; 20~30%; /. 有机酸; 8~17%; /. 表面活性剂; 10~15%; /. 硬水软化剂; 1~10%; /. 柠檬酸; 1~5%; 77-92-9. 去离子水; 1~13%; 7732-18-5. 表2-4 双组份环氧胶主要成分一览表 成分; 质量百分比; 成分说明. A组分; 环氧树脂; 50.0~55.0%; E44. 氢氧化铝; 20.0~25.0%; 填料. 硅微粉; 15.0~20.0%; 填料. 氧化铁; 1.0~3.0%; 填料. B组分; 甲基四氢苯酐; 18.0~25.0%; 固化剂，挥发份≤1%. N,N-二甲基苄胺; 1.5~2.5%; 促进剂. 聚酯型聚氨酯; 5.0~7.0%; 增韧剂. BHT; 1.0~1.5%; 抗氧剂. 氢氧化铝; 15.0~20.0%; 填料. 硅微粉; 40.0~50.0; 填料. 根据企业出具的环氧树脂胶VOC检测报告可知，本项目使用的环氧树脂胶挥发性有机物含量为24g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机物含量限值》（GB33372-2020）本体型胶粘剂含量限值要求：50g/kg。 （7）生产规模：本项目建设完成后，年产高精度超声测流仪表3万台（套）/年、超声测流传感器及户用仪表50万台（套）/年。 表2-5 产品方案一览表 产品名称; 产品产量; 备注. 高精度超声测流仪表; 3万台（套）/年; /. 超声测流传感器及户用仪表; 50万台（套）/年; 配套出售. （8）劳动定员及工作制度：项目全年工作天数280天，劳动定员20人，项目每天一班，每班8小时。 （9）项目投资：本项目总投资为5000万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.4%。 （10）项目占地面积：本项目在现有厂区智能制造生产车间二层、机加工车间、组装车间进行生产，总占地面积7500m2。 （11）本项目新增主要生产设备、设施见表2-6。 表2-6 新增主要生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格/参数; 备注. 自动插件焊接系统及其工装治具; 1; 插件焊接. SIM卡贴片焊接生产线; 1. 加湿除湿设备; 3; 调节工作现场温湿度. 贴片机; 3. 在线型自动光学检测机; 1; TR7710. 3D锡膏印刷自动光学检测机; 1; TR7007D. 全自动锡膏印刷机; 1; G9+n; 印刷速度50mm/s. FCT电路板功能测试系统; 2. 上板机; 2. NG/OK收板机; 3. 在线式激光打标机; 1. 无铅回流焊; 1. 防静电地面; 1. 车间隔断; 1. 风淋室; 1; 保证电子元件表面的洁净. 防静电门禁系统; 1. 炉温曲线测试仪; 1. 电子防潮柜; 6. 高温干燥箱; 1; 保持元件干燥. 防静电物料存储间; 1. 首件检测机; 1; 网板清洗. 全自动分板码盘机; 1. 程序自动烧录系统; 1. 波峰焊载具清洗机; 1. 天线自动点胶分板线; 1; 点胶速度700只/小时. 单液型电路板灌胶流水线; 1; 灌胶速度10g/s. 三相补偿式交流稳压电源; 2. 基表传感器智能装配线; 2. 户用仪表换能器生产线; 2. 晶片自动焊接系统; 2. 生化培养箱; 1; 仪表换能器粘接剂的恒温存放. 阀体智能装配系统; 2. 中心套管压接系统; 8. 户用水表智能生产线; 3. 户用仪表检定系统; 20. 户用水表智能包装线; 1. 自动密封塞组装装置; 2. 双工位自动螺丝机; 2. 电子防潮柜; 3. 烟尘及异味收集净化系统; 1; 环保设备. 空气净化设备; 5. 除静电离子风棒/风枪/风扇; 20. 仓储货架; 1. 前移式电动叉车; 2. AGV物料周转配送系统; 1. 智能仓储系统（WMS）; 1. 电子料亮灯货架; 10. 抗干扰净化稳压电源; 4; 30KVA. 机加工数控车床上下料机器人; 2. 机加工加工中心上下料机器人; 2. 机加工激光焊接上下料机器人; 1. 圆锯机; 1; 下料. 抗干扰净化稳压电源; 2; 50KVA. 车铣复合五轴加工中心; 2. 抗干扰净化稳压电源; 2; 50KVA. 悬臂起重机; 2. 车铣复合五轴加工中心; 2. 抗干扰净化稳压电源; 2; 50KVA. 悬臂起重机; 2. 甩干机; 1; 用于处理含油废金属屑. （12）公用工程 给排水：项目用水由市政自来水管网提供，水质、水量均满足要求。 a、生产：本项目生产用水为标定过程用水、管段试压用水、焊接治具及网板清洗用水，自动标定系统及试压系统均自带水循环系统，用水量为11m3/d，其中循环水量为10m3/d，新鲜水量为1m3/d（280m3/a）；焊接治具及网板清洗用水量为0.5m3/d（140m3/a），均为新水，清洗废水经污水管网排入北郊污水处理厂。 b、生活：主要为职工日常饮用、盥洗用水及冲厕用水，项目不设宿舍、食堂、浴室，本项目东侧与一期项目紧邻，因此食堂、宿舍、浴室依托汇中仪表一期项目现有宿舍、食堂和浴室。厕所为水厕，按40L/人·d计，用水量为0.8m3/d（224m3/a），生活污水主要是职工盥洗废水和冲厕废水，产生量0.64m3/d（179.2m3/a），经市政污水管网排入北郊污水处理厂。 图2-1 项目水量平衡图 单位：m3/d 供电：项目由当地电网供电，新增用电50万kWh。 供暖：依托现有供暖设施。 （13）项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山高新技术产业开发区汇中仪表股份有限公司，项目中心坐标东经118°9′14.311″，北纬39°41′19.090″。项目地理位置见附图1。 周边关系：本项目位于唐山高新技术产业开发区汇中仪表股份有限公司院内，厂区外东侧为学院路，南侧为高新区道路，西侧为耕地，北侧为高新西道，本项目周围无其他自然保护区、风景名胜区，项目周边关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程 本项目在现有生产车间内建设，施工期不再进行土建施工，仅对新设备进行安装调试。 营运期工艺流程 本项目以外购的元件、传感器零部件、超声测流产品壳体、不锈钢钢管等为原料，经过电子组装和管段机械加工，再经过整机组装，年产高精度超声测流仪表3万台（套）、超声测流传感器及户用仪表50万台（套），工艺流程如下： 1、机加工工序 项目外购的不锈钢钢管、管段由汽车运至厂区现有机加工车间，依托现有工程机加工设备完成机械加工，机加工工艺流程同现有工程工序，本次不再赘述。本项目需要进行机加工量较少，现有工程已有机加工设备可满足本项目建成后全厂的机加工需求。 2、壳体加工 项目将外购的不锈钢钢管由汽车运至厂区，利用天车运至机加工车间，在车间内不锈钢钢管利用圆锯机进行切割下料；下料完成的钢管利用卧式加工中心、立式加工中心、数控车床等进行相应的加工得到管段成品，进行管段组装并进行测试，测试合格的管段作为半成品运入半成品库用于产品组装，不合格管段返回组装线进行调整。 外购合格的壳体运至现有机加工车间，利用机加工加工中心、数控车床等，根据订单要求的壳体规格进行相应的加工，加工完成后进行出线嘴安装，安装后的成品壳体运至半成品库房用于后续整机组装工序。 排污节点：切割下料产生的金属边脚料，管段试压过程产生的废水，机械加工设备产生的废切削液、废润滑油、废液压油，机加工过程产生的含油金属屑及设备运行时产生的噪声。 3、电子组装 （1）电路板电子组装 项目将外购的贴片、电容、电阻、电池组、陶瓷片、电路板、液晶屏等元件经汽车运至厂区后，由人工利用电动搬运车由货梯送至生产车间内。元件经检查后，可进行贴片焊接处理的元件利用全自动锡膏印刷机、贴片机、无铅回流焊进行贴片焊接，焊接后的元件使用FCT电路板功能测试系统进行测试；剩余元件利用电容成型机进行元件切脚；FCT测试合格的元件或整形切脚的元件使用自动插件焊接系统进行插焊，插焊前需喷助焊剂；插焊后即得到电路板成品，送入半成品库用于后续组装工序。 在制作完成一批产品后，贴片机、锡膏印刷机的网板均需进行清洗，利用首件检测机对网板进行清洗，清洗完成后风干即可用于下一批产品生产。回流焊及其他焊接机治具清洗采用波峰焊载具清洗机，整个清洗过程在密闭设备中完成，用清洗剂进行清洗，再用清水清洗冲洗，清洗后的治具在设备内干燥即可取出，废清洗液经污水管网排入北郊污水处理厂。 排污节点：焊接过程产生的焊接烟尘、废焊锡丝，清洗过程产生的废清洗液，元件整形切脚产生的金属屑及设备运行时产生的噪声。 （2）传感器电子组装 项目将外购的传感器零部件经汽车运至厂区后，由人工利用电动搬运车运至生产车间内。零部件利用硅胶（主要成分为二氧化硅）进行点胶粘接，引线利用自动焊接系统焊接至电路板，将组装好的传感器送至单液型电路板灌胶流水线进行灌封处理，通过皮带线运输到固化炉进行加温固化，固化温度为45~55℃，得到传感器成品，灌封胶为双组份环氧胶。灌胶机灌封速度为10g/s，年消耗灌封胶80t/a，灌胶流水线的灌封固化实际运行时间约为2240h。 完成一批产品生产后，灌封机即更换新胶管，不再进行清洗，更换下来的废胶管使用专用容器收集，密封暂存危废间。 排污节点：焊接过程产生的焊接烟尘、废焊锡丝，点胶、灌封、固化过程产生的有机废气，灌封机更换的废胶管，设备运行时产生的噪声。 （3）线缆制作 - 线缆制作岗位主要生产各类仪表线缆，主要工序为线缆放线、剥线机进行剥线，随后线缆（铜线）放入高温镀锡炉进行镀锡。高温镀锡炉主要进行物理加工，锡在高温下熔融并附着在铜线表面。本项目线缆制作工序依托现有工程已有生产线，本次不新增。 - 排污节点：镀锡过程产生的废锡。 4、整机组装 工人在生产车间内，将加工后的传感器、管段和壳体与线缆、电池组等人工进行组装或利用自动螺丝机与标准件进行组装，组装后利用激光打标机进行打标，等待调试。 排污节点：设备运行时产生的噪声。 5、调试 工人在生产车间内，对组装完成的高精度超声测流仪表及户用仪表利用测试仪器进行调试，调试过程无污染物排放。 6、仪表检定 经过调试过的高精度超声测流仪表及户用仪表产品通过户用仪表检定系统进行检定，检定系统通过自来水流入系统检定超声测流产品；系统中自带水循环回用系统。 排污节点：检定过程产生的废水及设备运行时产生的噪声。 6、包装待售 将检定后的高精度超声测流仪表及户用仪表送入智能包装线进行自动包装，待售。 排污节点：包装过程产生的废包装袋。 整体生产工艺流程如下图所示。 图2-2 生产工艺流程图 表2-7 生产工艺产排污环节及治理措施一览表 污染类型; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 防治措施. 废气; 锡焊; 颗粒物; 连续; 集气管道+双极负离子+U型活性炭+22m高排气筒（DA004）本次新增. 锡及其化合物. 喷助焊剂、灌封固化; 非甲烷总烃; 连续. 无组织; 颗粒物; 连续; 车间封闭. 锡及其化合物. 非甲烷总烃. 废水; 管段试压废水、产品标定废水; SS; 间断; 循环利用不外排. 清洗废水; SS、COD、表面活性剂、石油类; 间断; 经管网排入北郊污水处理厂. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; /. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 置于车间内，基础减振. 风机; 噪声; 连续; 选用低噪声设备，设隔音罩. 固废; 一般工业固废; 镀锡; 废锡; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 机加工焊接、锡焊; 废焊锡丝、废锡焊膏、废焊渣; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 原料拆包、包装过程; 废气包装纸、废弃包装袋; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 危险废物; 机加工; 含油金属屑; 间断; 设置收集箱，收集箱中下部设置滤网，切削液通过滤网流入料箱底，料箱底部设置切削液排口并安装阀门，将切削液放至专用容器中循环利用，金属屑经甩干机脱油达到静置无滴漏后置于专用容器内暂存危废间，作为一般固废外售专业单位处理. 废切削液; 间断; 更换下来的废切削液采用专用容器收集，暂存危废间，委托有危废处理资质单位处理. 原料拆包; 废胶桶; 间断; 暂存危废间，委托有危废处理资质单位处理. 收集净化系统; 废活性炭; 连续; 密封收集暂存危废间，委托有危废处理资质单位处理. 设备维护; 废润滑油; 间断; 用专用容器收集，暂存危废间，委托有危废处理资质单位处理. 废液压油; 间断. 废油桶; 间断; 暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 灌封机; 废胶管; 间断; 用专用容器收集，暂存危废间，委托有危废处理资质单位处理. 主要污染物： 一、施工期 项目无新增土建工程，施工期主要进行生产设备的安装、调试，在施工过程中产生的污染物主要为设备安装调试产生的固废、噪声，另外有少量施工人员生活污水，主要是盥洗废水经管网排入北郊污水处理厂。 二、运营期 1、废气：主要为机加工产生的颗粒物，电子部件焊接产生的颗粒物、锡及其化合物、灌封固化产生的非甲烷总烃、喷助焊剂产生的非甲烷总烃。 2、废水：生产废水主要是检定用水、试压用水，循环利用；清洗废水、生活污水排入北郊污水处理厂。 3、噪声：主要为设备运行产生的噪声。 4、固体废物：本项目固体废物主要有一般工业固体废物及危险废物。一般工业固体废物主要有拆包及包装过程产生废包装袋、废包装纸，铜线镀锡过产生的废锡，锡焊过程产生的废焊锡丝、废焊锡膏及机加工焊接工序产生的废焊渣，一般工业固体废物送专业单位进行处理；危险废物主要有机加工工序产生的含油金属屑、废切削液，净化设备更换的废活性炭，设备维护过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶，生产过程产生的废胶桶，更换下来的废胶管等，其中含油金属屑置于收集箱内，收集箱中下部设置滤网，切削液通过滤网流入料箱底，料箱底部设置切削液排口并安装阀门，将切削液放至专用容器中循环利用，更换的废切削液作为危险废物处置，金属屑经甩干机脱油达到静置无滴漏后置于专用容器内暂存危废间，作为一般固废外售专业单位处理；其它危险废物采用专用容器分类收集，暂存危废间，委托有危废处理资质单位处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 企业现有环保手续情况 一期项目：企业于2010年12月委托编制了《唐山汇中仪表股份有限公司超声热量表产业化基地项目环境影响评价报告表》，并于2011年1月12日取得河北唐山高新技术产业园区环境保护局审批意见，该项目于2015年10月18日通过验收（文号：唐高环验[2015]14号）；2011年2月委托编制了《唐山汇中仪表股份有限公司大口径超声水表产业化项目环境影响评价报告表》，并于2011年2月23日取得河北唐山高新技术产业园区环境保护局审批意见，该项目于2015年10月18日通过验收（文号：唐高环验[2015]13号）。 二期项目：企业于2018年5月委托编制了《超声测流产品研发生产中心项目环境影响报告表》和《超声测流产品智能制造车间项目环境影响报告表》，两个项目于2018年6月14日取得唐山市环境保护局高新技术产业开发局分局审批意见（唐高环评表[2018]32号、唐高环评表[2018]33号），2020年9月21日通过验收。2020年6月委托编制了《汇中仪表股份有限公司公用事业用阀门及控制系统产业化项目环境影响报告表》，同年7月13日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批意见（唐高行审环表[2020]22号），2021年10月28日通过验收。2021年4月委托编制了《汇中仪表股份有限公司超声测流仪表工艺提升技术改造项目环境影响报告表》，对两期超声测流仪表工艺进行了技术提升改造。同年9月23日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批意见（唐高行审环表[2021]26号），项目仍处于建设阶段，尚未验收。 企业于2021年10月18日提交了固定污染源排污登记表，并取得了回执；企业已编制完成突发环境事件应急预案，于2018年11月28日在原唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局完成了备案，2022年对应急预案进行了修订，正在进行备案手续。 二、现有工程基本情况 本项目为扩建项目，本次建设所依托的智能制造车间二层现状为空厂房，机加工依托现有一期工程机加工车间，现有二期工程组装车间，不涉及现有工程其它生产线，本次仅对涉及的相关内容进行介绍。 （一）现有工程工艺流程 - 机加工工序 - 项目将外购的不锈钢钢管、管段由汽车运至厂区机加工车间，在车间内利用立式/卧式加工中心对钢管、管段等进行切割下料，传感器底座与下料后的钢管、管段利用焊接机器人进行焊接（非熔化极氩弧焊），焊接工序在封闭房间内进行（房间处于微负压状态）。随后传感器打孔并焊接法兰（非熔化极氩弧焊），加工后的部件进行打磨，打磨后的成品打标入库。 - 排污节点：焊接废气、打磨废气，切割下料产生的金属边脚料，焊接产生的废焊丝，机加工设备产生的废乳化液、废润滑油，机加工过程产生的含油金属屑及设备运行产生的噪声。 - 图2-3 机加工工艺流程图 - 传感器制作工艺 - （1）换能器制作 - 将外购的压电陶瓷晶片利用晶片焊接机进行引线焊接，外购的转盘通过自动转盘机（209胶、2206胶）进行粘接，筛选合格后的外购换能器通过焊接机焊接引线，随后将压电陶瓷晶片、转盘、外购声楔与焊接后的换能器进行组装，将组装好的换能器利用点胶机（N6胶）进行灌封处理，随后通过传送带进入隧道炉进行固化，最终得到换能器成品。 - 排污节点：焊接过程产生的烟尘，废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏；灌胶固化过程产生的有机废气；设备运行产生的噪声。 - （2）线缆制作 - 线缆制作岗位主要生产各类仪表线缆，主要工序为线缆放线、剥线机进行剥线，随后线缆（铜线）放入高温镀锡炉进行镀锡。 - 排污节点：镀锡过程产生的废锡；设备运行产生的噪声。 - 传感器制作 - 传感器组装：将外购反射体通过打压器进行压接，随后与换能器组装，组装后的换能器通过焊接机焊接，随后灌封固化处理。换能器与外购温传组装并通过压力测试即可得到传感器成品。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏；灌胶固化过程产生的有机废气；设备运行产生的噪声。 - 电路板制作工艺 - 户用仪表电路板 - 在生产车间内，将检验合格的外购元器件利用印刷机、贴片机、焊接机器人及焊机贴装在电路板上，制成电路板成品送入库房待用。根据不同产品需求，部分产品需涂覆三防漆（喷涂）。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏；涂覆三防漆过程产生的挥发性有机物；设备运行产生的噪声。 - 工业仪表电路板 - 在生产车间内，将检验合格的外购元器件利用印刷机、贴片机、焊接机器人及焊机贴装在电路板上，随后组装机芯，通过功能测试后，机芯利用自动灌胶机进行灌封（162胶、605胶）固化处理。固化后的电路板涂覆三防漆（喷涂），随即得到电路板成品并送入库房待用。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏；灌胶固化过程产生的挥发性有机物；涂覆三防漆过程产生的挥发性有机物；设备运行产生的噪声。 - 户用仪表工艺流程 - 将机加工管段体及部分外购管段体粘贴机号和合格证，并利用激光打标机进行自动打标。 - 排污节点：废弃包装纸，设备运行产生的噪声。 - 电路板上料：将加工完成后的户用电路板贴装电池绵，剥离电池线，同时录入MES系统。 - 排污节点：剥离电池线产生的废电池线。 - 仪表焊接：将传感器、电路板与管段体进行焊接。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝；设备运行产生的噪声。 - 组装、调试、置参 - 将组装完成后的仪表进行组装、调试、设置参数，该过程无污染物排放。 - 检测、灌胶 - 仪表灌胶前进行检测，检测合格后利用自动灌胶机进行灌胶（HT6307灌封胶）处理。 - 排污节点：灌胶过程产生的挥发性有机物；设备运行产生的噪声。 - 灌设备清洗：自动灌胶机在每天完成灌胶工序后，需要用二氯甲烷进行清洗。 - 排污节点：清洗后产生的二氯甲烷废气及废液。 - 整机组装 - 仪表灌胶完成后进行整机组装，此工序无污染物产生。 - 标定：部分仪表通过自动标定系统进行标定，自动标定系统通过自来水流入系统标定仪表；自动标定系统中自带水循环回用系统。 - 排污节点：此工序无污染物产生。 - 自动铅封 - 利用自动铅封机对仪表进行铅封，随后仪表下线包装入库。 - 排污节点：包装过程产生的废弃包装袋。 - 图2-4 户用仪表工艺流程图 - 5、工业仪表工艺流程 - （1）管段体组装：在机加工管段和部分外购管段中安装加工后的换能器、挡圈，穿接换能器线，此工序无污染物产生。 - （2）管段打压：利用自动打压器将组装好的管段进行打压。 - 排污节点：打压机运行产生的噪声。 - （3）仪表组装：仪表组装前先进行电容量检测，声路标识，随后组装密封堵塞和支柱，此工序无污染物产生。 - （4）仪表配料：组装壳体，机芯套O型圈，组装机芯、485线、电池及温传线，此工序无污染物产生。 - （5）仪表焊接：焊接仪表探头线、485线、电池线、温传线，并紧固出嘴线。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝；设备运行产生的噪声。 - 检查、测试：检查线序，焊接后的仪表进行通讯测试，并整理仪表，此工序无污染物产生。 - 仪表灌封：利用自动灌封机将仪表灌封（HT6307灌封胶）处理。 - 排污节点：灌封产生的挥发性有机物；设备运行产生的噪声。 - 灌胶设备清洗：自动灌胶机在每天完成灌胶工序后，需要用二氯甲烷进行清洗。 - 排污节点：清洗后产生的二氯甲烷废气及废液。 - 置参、铅封、测试：灌封固化后的仪表设置参数，利用自动铅封机铅封处理。随后仪表进行温传测试，此工序无污染物产生。 - 标定：部分仪表通过自动标定系统进行标定，自动标定系统通过自来水流入系统标定仪表；自动标定系统中自带水循环回用系统。此工序无污染物产生。 - 激光打标：测试合格后的仪表进行激光打标。 - 排污节点：设备运行产生的噪声。 - 下料入库：激光打标后的仪表下料包装入库。 - 排污节点：包装过程产生的废弃包装袋。 图2-5 工业仪表工艺流程图 - 6、智能调节阀及阀控水表工艺流程 - （1）电路板焊接 - 在生产车间内，将检验合格的电容、电阻、二极管、三极管、集成电路等元器件利用锡膏印刷机、高速贴片机、焊接机器人及焊机贴装在电路板上，制成电路板成品。 - （2）传感器制作 - 将检验合格的压电陶瓷晶片、Q传感器利用硅胶粘接，引线利用焊接机器人焊接在压电陶瓷晶片上，晶片焊接完成后进行简单的人工组装，之后将组装的工件放在标准托盘上完成自动灌胶，通过皮带线运输到隧道炉进行加温固化，固化温度为45~55℃，固化时间40min，最后将换能器与灌封好的传感器配对制成传感器成品。 - 排污节点：焊接过程产生的焊接烟尘、废焊锡丝，灌胶固化过程产生的有机废气，设备运行产生的噪声。 - （3）整机组装 - 将制作好的传感器、电路板与外购的管段进行组装，之后对组装好的半成品管段进行打压测试，以检验管段密封及耐压能力，打水压力2.5MPa，持续20min，打压结束后将引线装配在半成品上，之后将电池、仪表与半成品组合焊接。 - 排污节点：焊接过程产生的焊接烟尘、废锡焊丝，设备运行产生的噪声。 - （4）调试、置参 - 工作人员将组装完成后的仪表进行调试、设置参数，该过程无污染物排放。 - （5）检验、灌封 - 工作人员对调试、置参后的仪表进行检验，然后送入灌封设备进行自动化灌封，灌封后的水表进入隧道炉固化制成成品，固化温度为45~55℃。 - 排污节点：灌胶固化过程产生的有机废气，设备运行产生的噪声。 - 图2-6 智能调节阀及阀控水表工艺流程及排污节点图 表2-8 现有工程生产工艺产排污环节及治理措施一览表 污染类型; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 防治措施. 废气; 机加工; 焊接; 颗粒物; 连续; 集气罩（0.5m×1.8m）/集气管道收集+烟尘净化器. 打磨. 锡焊; 颗粒物; 连续; 集气管道+电子烟尘净化器+U型活性炭过滤箱+排气筒（DA001、DA002、DA003）. 锡及其化合物. 涂覆三防漆; 非甲烷总烃; 连续. 灌封固化; 非甲烷总烃; 连续. 职工食堂; 油烟; 连续; 油烟净化器. 无组织; 颗粒物; 连续; 车间封闭. 锡及其化合物. 非甲烷总烃. 废水; 生产废水; SS; 间断; 循环利用不外排. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 间断; 经管网排入北郊污水处理厂. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 置于车间内，基础减振. 风机; 噪声; 连续; 选用低噪声设备，设隔声罩. 固废; 一般工业固废; 镀锡; 废锡; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 机加工焊接、锡焊; 废焊丝、废焊锡丝、废焊锡条、废锡焊膏; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 原料拆包; 废气包装纸、废弃包装袋; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 危险废物; 机加工; 含油金属屑; 间断; 设置收集箱，收集箱中下部设置滤网，乳化液通过滤网流入料箱底，料箱底部设置乳化液排口并安装阀门，将乳化液放至专用容器中循环利用，金属屑沥干后置于专用容器内，暂存危废间，作为一般固废外售专业单位处理. 原料拆包; 废胶桶; 间断; 暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 连续; 暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 设备维护; 废润滑油; 间断; 用专用容器收集，暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 废乳化液; 间断. 废油桶; 间断; 暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 设备清洗; 二氯甲烷废液; 间断; 用专用容器收集，暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 三、现有工程污染排放情况 1、废气：企业现有工程排放的大气污染物包括食堂油烟、焊接废气、灌胶及固化废气。 （1）食堂油烟 企业食堂折算基准灶头数为7个，食堂油烟经1套油烟净化器处理后排放。根据中辉国环（北京）环境监测有限公司出具的检测报告（WT1708158）可知，食堂油烟单个灶头基准风量时油烟排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，同时满足《2019 年“十项重点工作”工作方案》排放浓度限值要求：1.0mg/m3。 （2）有组织废气 现有工程共设有3根排气筒，一期工程2根25m排气筒，二期工程一根22m排气筒。根据唐山永正环境监测有限公司出具的检测报告（唐永检字（2022）第01179号）数据可知，现有一期工程焊接、灌胶、固化工序东侧排气筒（DA001）废气排放情况为：颗粒物最大排放浓度值2.2mg/m3，锡排放浓度最大值0.019mg/m3，最大排放速率2.38×10-4kg/h，非甲烷总烃最大浓度排放值4.06mg/m3；一期工程焊接、灌胶、固化工序西侧排气筒（DA002）废气排放情况为：颗粒物最大排放浓度值2.3mg/m3，锡及其化合物排放浓度最大值0.029mg/m3，最大排放速率3.3×10-4kg/h，非甲烷总烃最大浓度排放值4.04mg/m3。 根据河北润峰环境检测服务有限公司出具的检测报告（润丰检验（2021）第2817号）数据可知，二期工程焊接、灌胶、固化工序排气筒（DA003）废气排放情况为：颗粒物最大排放浓度值2.2mg/m3，锡及其化合物排放浓度未检出，最大排放速率1.49×10-8kg/h，非甲烷总烃最大浓度排放值2.59mg/m3。 现有工程颗粒物有组织排放均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2019-2018）表1中标准：颗粒物最高允许排放浓度为：10mg/m3；锡及其化合物最有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB16297-1996)表2二级排放限值，最高允许排放浓度8.5mg/m3，最高允许排放速率1.16kg/h（25m）、0.82kg/h（22m）的要求；非甲烷总烃有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业最高允许排放浓度80mg/m3要求。 （3）无组织废气 根据河北润峰环境检测服务有限公司出具的检测报告（润丰检验（2021）第2817号）数据可知，厂界颗粒物无组织排放浓度最大值为0.483mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2019-2018）厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3；厂界非甲烷总烃无组织排放浓度最大值为0.98mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3的要求；厂界锡及其化合物未检出，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值0.24mg/m3的要求。 2、废水 企业生产用水循环使用不外排；生活污水经市政污水管网排入北郊污水处理厂，根据河北德普环境监测有限公司出具的检测报告（德普环验字（2020）J1026号）可知，污水总排口COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油类排放浓度日均值分别为：184mg/L、12mg/L、0.80mg/L、50.6mg/L、0.27mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级要求： COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：45mg/L 、BOD5：300mg/L、动植物油：100mg/L。 3、噪声 根据河北蓝润环境检测有限公司出具的检测报告（蓝润环检字（2020）第002号）中的相关数据可知，企业夜间不生产，东、南、西、北厂界处昼间噪声值分别为：60dB（A）、50dB（A）、49dB（A）、58dB（A），东、北两侧噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，昼间70dB(A)，西、南两侧噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间55dB(A)。 4、固体废物 现有工程产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 一般工业固废：包括元件切脚过程产生的金属屑，机械加工过程产生的边角料和金属屑，镀锡过程产生的废锡，包装过程产生的废包装袋、废包装纸，焊接过程产生的废焊渣、废锡膏、废锡条、废锡丝，集中收集，置于一般固废暂存区，送专业单位处理。现有一期工程1#生产楼和二期工程智能制造车间分别设有1个2m2、1个4m2的一般固废暂存区，进行了地面硬化，满足防风、防雨、防渗等要求。 危险废物：废乳化液、废润滑油、废液压油用耐腐蚀的容器收集，设备清洗产生的废二氯甲烷，更换下来的废活性炭，原料拆包产生的废胶桶，设备维护产生的废油桶暂存在检定车间西侧的危废间内，由乐亭县海畅环保科技有限公司统一处理。生活垃圾袋装化，集中收集，由环卫部门统一处理。上述固体废物均妥善处置，不外排。 - 危废间 现有工程危废间已做防渗处理，且已履行环评手续并通过了竣工环境保护验收（唐高环验[2015]13号、14号），危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 - 四、现有工程主要污染物排放量 现有工程主要污染物排放（处理）情况见表2-9。 表2-9 现有工程主要污染物排放（处理）情况一览表 类别; 主要污染物; 现有工程排放量（t/a）. 废水; COD; 0.795. 氨氮; 0.00035. 废气; 颗粒物; 0.0157. 锡及其化合物; 0.63×10-3. 非甲烷总烃; 0.218. 类别; 主要污染物; 现有工程产生量（t/a）; 处置情况. 固体废物; 金属屑、边角料; 3.1; 集中收集，送专业单位处理. 废焊锡丝、废锡条、废锡膏、废焊渣; 0.11; 集中收集，送专业单位处理. 废包装袋、废包装纸; 0.1; 集中收集，送专业单位处理. 废锡; 0.02; 集中收集，送专业单位处理. 废乳化液; 0.11; 专用容器收集，暂存危废间，委托乐亭县海畅环保科技有限公司处理. 废二氯甲烷; 0.495. 废润滑油; 0.03. 废液压油; 0.04. 废活性炭; 0.18t/2a. 含油金属屑; 0.3; 经过滤除油达到静置无滴漏后外售专业单位处理. 废油桶; 8个/a; 暂存危废间，委托乐亭县海畅环保科技有限公司处理. 废胶桶; 1. 五、现有工程污染情况及主要环境问题 主要问题及整改措施：现有工程含油废金属屑未采用脱油装置进行脱油处理，本次环评进行整改，安装1套甩干机，用于处理全厂的含油废金属屑。 本项目在现有智能制造车间二层空厂房进行建设，并在车间内新增1处一般固废暂存区用于暂存本项目产生的一般固废。机械加工依托现有工程机加工车间和组装车间已有设备设施，危废间依托现有工程已有危废间，不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 1.1空气质量达标区判定 根据2021年6月唐山市生态环境局发布的《2020年唐山市环境状况公报》显示，2020年全年有效监测天数为366天，城市环境空气质量二级或优于二级的优良天数249天（优40天，良209天），优良天数比例为68.0%。由下表可知，项目所在区域（唐山市）属于不达标区，具体情况见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115.0; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140.0; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 2.5mg/m3; 4.0mg/m3; 62.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8; 超标. 1.2其他污染物环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本项目生产过程涉及排放的有环境空气质量标准限值的特征污染物为非甲烷总烃、TSP。本次在评价特征污染物环境质量现状时，引用河北中彻环境检测技术有限公司于2020年4月10日-2020年4月17日对《意商科沛达（北京）泵业有限公司生产2000台（套）/年泵器系统项目》出具的环境质量现状检测报告，该检测点位距本项目3780m，引用数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。监测数据如下： 表3-2 监测点环境空气现状监测测结果与评价一览表 污染物名称; 监测点名称; 类别; 监测值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 标准指数; 达标情况. TSP; 意商科沛达厂房东侧; 24h平均; 0.104~0.196; 0.3; 0.347~0.653; 达标. 非甲烷总烃; 1h平均; 0.18~0.49; 2.0; 0.09~0.245. 根据监测数据显示，监测期间监测点的TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准。 2、声环境质量 本项目周围50m范围内无声环境保护目标，项目夜间不生产，根据河北蓝润环境检测有限公司出具的检测报告（蓝润环检字（2022）第010号）中的相关数据，可知项目所在区域声环境现状监测及评价结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测及评价结果一览表 单位：dB(A) 位置; 昼间. 监测值; 标准值; 评价结果. 东厂界; 60; 70; 达标. 南厂界; 50; 55; 达标. 西厂界; 51; 55; 达标. 北厂界; 62; 70; 达标. 由表3-3可知，本项目东、北两侧厂界分别紧邻学院路、高新西道，昼间噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准：昼间70dB(A)，西、南两侧厂界昼间噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准：昼间55dB(A)。 3、地下水、土壤环境 本项目厂区内已经做好地面硬化等相关防腐防渗处理，现有工程在建设和生产过程中未发生过污染物下渗情况，无土壤、地下水污染途径，所以本次评价不再对区域地下水、土壤环境进行调查。 4、生态环境 本项目在已有厂区内建设，不新增占地，且用地范围均为工业用地，不存在生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于唐山高新技术产业开发区，①厂区周边500m范围内主要为厂房、空地、居住区，距离最近的为厂界东南侧300m的瓦官庄村回迁房；②厂界外50m范围内无声环境保护目标；③厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目距北郊饮用水水源地二级保护区3.75km；④本项目不新增占地，不涉及生态环境保护目标。环境保护目标情况见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 人口数 /人; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 瓦官庄村回迁房; 598544; 4393289; 人群; 在建; 2类区; SE; 300. 地下水环境保护目标. 名称; 保护内容; 环境功能区; 方位. 唐山市北郊、荆各庄集中式饮用水水源地保护区（龙王庙集中式饮用水水源保护区已取消）; 地下水环境; Ⅲ类; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的限值：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 运营期： 1、废气 （1）机加工废气 无组织：厂界颗粒无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求：颗粒物1.0mg/m3。 - （2）锡焊废气 有组织：锡焊产生的颗粒物有组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求：颗粒物10mg/m3；锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准：锡及其化合物有组织排放浓度限值：8.5mg/m3，排放速率0.82kg/h（22m排气筒）的要求。 无组织：锡焊产生的颗粒物厂界无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求：颗粒物1.0mg/m3；锡及其化合物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值：0.24mg/m3。 （3）喷助焊剂、灌封固化废气 有组织：喷助焊剂、灌封固化产生的非甲烷总烃有组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业最高允许排放浓度80mg/m3要求，排气筒高度不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度高出最高建筑物3m以上。 无组织：非甲烷总烃厂界无组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求；同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1小时平均浓度6.0mg/m3的要求。 2、噪声 东、北两侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准：昼间≤70dB；西、南两侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准：昼间≤55dB，夜间不生产。 3、废水 本项目生产、生活废水各污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级要求：pH：6~9（无量纲）、COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：45mg/L、动植物油：100mg/L、石油类30mg/L、阴离子表面活性剂20mg/L。 4、固体废物 一般固体废物参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本项目建设完成后，管段试压及产品检定用水循环使用，不外排；焊接治具及网板清洗过程产生的废液排入北郊污水处理厂，废水排放量为140m3/a，生活污水排入北郊污水处理厂，废水排放量为179.2m3/a，北郊污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L）。按上述水质指标计算废水污染物排放量，计算过程如下： COD排放总量=319.2m3/a×50mg/L×10-6=0.016t/a； 氨氮排放总量=319.2m3/a×5mg/L×10-6=0.002t/a。 2、废气 根据排放标准核定排放量： 表3-4 废气污染物总量控制指标核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 执行标准; 标准值; 废气量; 时间; 总量指标t/a. 1; DA004; 颗粒物; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 10mg/m3; 9000m3/h; 2240h; 0.202. 锡及其化合物; 8.5mg/m3; 0.171. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 1.613. 本项目无重点大气污染物排放，SO2、NOx排放量均为0t/a。 本项目实施后建议污染物总量控制指标：SO2：0t/a、NOx：0t/a、氨氮：0.002t/a、COD：0.016t/a。特征污染物：非甲烷总烃：1.613t/a；颗粒物：0.202t/a；锡及其化合物：0.171t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目在既有车间内进行设备安装调试，无新增土建。主要污染为设备安装、调试过程中产生的噪声、少量固体废物，施工人员产生的生活污水，施工期持续时间很短，污染将随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1、大气环境影响分析 4.2.1.1污染源源强核算及达标排放情况分析 本项目废气主要焊接过程产生的烟尘，喷助焊剂和灌封固化过程产生的非甲烷总烃。 （1）焊接废气： ①本项目机加工焊接工序依托现有工程已有设备设施，新增焊丝用量200kg/a，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》核算焊接过程发尘量为72.76g/a，产尘量极少，依托现有工程烟尘净化器处理后在车间内无组织排放，烟尘净化效率为80%，即新增无组织排放量为14.6g/a。 ②本项目智能制造车间2层焊接设备包括1台全自动锡膏印刷机、1台无铅回流焊机、2套晶片自动焊接系统、1套自动插件焊接系统，均为固定工位焊接。设计对所有焊接工位设置局部集气罩/集气管，废气收集后通过主管道引入1套废气治理设施（双极负离子+U型活性炭），经过滤净化后的废气通过1根22m高排气筒排放。 焊接过程在车间内进行，为间歇操作，根据建设单位提供的资料，年焊接时间约为1200h，焊接过程将产生烟尘，由于焊接量少，年需无铅锡丝800kg、无铅锡膏200kg，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“39计算机、通信和其他电子设备制造业行业系数手册（初稿）”，核算焊接过程的发尘量： 表4-1 焊接工段 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数. 焊接（3983）; 热敏电阻器、压敏电阻器、光敏电阻器、力敏元件、磁敏元件、气敏元件、湿敏元件; 无铅焊料（锡膏等，含助焊剂）; 回流焊; 所有; 废气; 工业废气量; Nm3/千只-产品; 2.544×104. 颗粒物; g/kg-焊料; 0.3638. 挥发性有机物; g/kg-焊料; 0.02761. 本项目年产高精度超声测流仪表、超声测流传感器53万台（套），消耗焊料1000kg，则焊接废气量为1348.32万m3/a，颗粒物（包含锡及其化合物）产生量为363.8g/a，产生浓度为<1.0mg/m3，经集气罩/集气管收集后引入1套废气治理设施（双极负离子+U型活性炭）处理后经22m排气筒（DA004）外排，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）10mg/m3的要求，锡及其化合物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最大允许排放浓度8.5mg/m3，排放速率0.82kg/h的要求，未捕集的废气污染物经车间阻隔后无组织排放，厂界外颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5厂界颗粒物1.0mg/m3的要求；锡及其化合物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值0.24mg/m3的要求。 （2）非甲烷总烃 本项目喷助焊剂、灌封固化过程均在封闭车间内进行，助焊剂含有醇类，在焊接过程中会挥发出少量非甲烷总烃，在焊接工位上方设置集气罩或集气管；灌封过程使用的双组份环氧胶会挥发少量非甲烷总烃，本项目在焊接工位上方设置局部集气罩，灌胶线、固化工位设置半封闭集气罩，将生产过程产生的非甲烷总烃收集后引入1套废气处理设施（双极负离子+U型活性炭）进行处理，处理后由22m排气筒（DA004）外排。 根据“表4-1”核算焊接过程产生非甲烷总烃量为27.61g/a。 根据物料平衡法核算喷助焊剂、灌封固化过程的废气污染物产生量。喷助焊剂时间约为1200h，助焊剂含95%的混合醇，按使用过程混合醇全部挥发计算，助焊剂全年使用量600L，约合483kg，即挥发性有机物产生量为0.459t/a；灌封固化时间约为2240h，灌封固化等过程使用双组份环氧胶80t/a，根据检测报告可知，挥发性有机物含量为24g/kg，即年产生非甲烷总烃量为1.92t/a。 经核算，本项目新增非甲烷总烃产生量为2.379t/a。 本项目在智能制造车间2层产生的焊接废气、非甲烷总烃经集气罩/集气口收集后引入1套双极负离子+U型活性炭设备处理后经排气筒外排。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置净化有机废气的效率不低于90%。 表4-2 本项目废气风量核算一览表 产污节点; 排放特征; 废气收集方式; 治理措施; 治理废气量. 智能制造车间2层; 锡膏印刷机; 有组织; 产污点上方设置集气管道，共8个，直径0.20m，风速1m/s; 双极负离子+U型活性炭+22m排气筒（DA004）; 8×200m3/h. 插件焊接系统; 产污点上方设置集气管道，共8个，直径0.20m，风速1m/s; 8×200m3/h. 无铅回流焊; 回流焊设备密闭，尾端连接集气管，集气管直径φ0.2m，1个，风速1m/s; 200m3/h. 晶片粘接; 粘接工位上方设集气罩+集气管，集气罩尺寸：0.5m×0.3m，共1个，罩口风速1m/s; 550m3/h. 晶片自动焊接系统; 产污点上方设置集气管道，共8个，直径0.20m，风速1m/s; 8×200m3/h. 单液型电路板灌胶流水线; 产污点上方设置集气管道，共9个，直径0.20m，风速1m/s; 9×200m3/h. 天线自动点胶分板线; 产污点上方设置集气管道，共3个，直径0.20m，风速1m/s; 3×200m3/h. 合计; 考虑风损10%; 9000m3/h. 表4-3 废气排放情况一览表 工序; 治理措施; 污染物; 产生量; 收集效率; 收集量; 处理效率; 有组织排放量; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 灌封固化; 双极负离子+U型活性炭; 非甲烷总烃; 2.379t/a; 90%; 2.141t/a; 90%; 0.214t/a; 11.9; 0.096. 喷助焊剂. 焊接; 颗粒物（锡及其化合物）; 363.8g/a; 327.4g/a; 80%; 65.48g/a; <1.0; 5.5×10-5. 本项目新增有组织废气排放情况为：非甲烷总烃0.214t/a，排放浓度11.9mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业最高允许排放浓度80mg/m3要求；颗粒物（含锡及其化合物）65.48g/a，排放浓度<1.0mg/m3，排放速率5.5×10-5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最大允许排放浓度8.5mg/m3，排放速率0.82kg/h的要求。 车间内无组织废气排放量分别为：颗粒物（含锡及其化合物）36.4g/a、非甲烷总烃0.238t/a。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 污染治理设施; 排放情况; 有组织排放口编号; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生量; 治理设施名称; 处理能力（m3/h）; 收集效率; 去除率; 是否可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量. 灌封固化; 非甲烷总烃; 119; 2.379t/a; 有组织; 双极负离子+U型活性炭; 9000; 90%; 90%; 是; 11.9; 0.096; 0.214t/a; DA004; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016. 喷助焊剂. 焊接; 颗粒物; <1.0; 363.8g/a; 有组织; 90%; 80%; 是; <1.0; 5.5×10-5; 65.48g/a; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 锡及其化合物; <1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界无组织; 颗粒物; -; 51g/a; 无组织; -; -; -; -; -; -; 2.55×10-5; 51g/a; -; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 锡及其化合物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; -; 0.238t/a; -; -; -; -; -; -; 0.119; 0.238t/a; -; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）. 表4-5 废气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标(°); 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA004; 喷助焊剂、灌封固化废气排放口; 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物; 118.154; 39.689; 22.00; 0.4; 20.00; 主要排放口. |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.2废气治理可行性分析 （1）双极负离子+U型活性炭措施可行性分析 活性炭吸附：活性炭吸附处理有机废气是利用活性炭微孔能吸收有机性物质的特性，把大风量低浓度有机性废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经吸附净化后的气体达标直接排空。其实质是一个物理的吸附浓缩的过程。活性炭吸附装置设置1床U型活性炭（采用果壳活性炭），其主要特点为：具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点。规格参数如下： 表4-6 活性炭过滤箱技术参数表 名称; 参数; 活性炭规格; 参数. U型活性炭过滤箱; 两台模块设备EV-UC5上下叠加; 粒度（1~2cm）; ≥85%. 工作方式; 与生产线同步; 碘吸附值（mg/g）; ≥900. 废气与活性炭接触速度; 约0.8m/s; 强度; ≥85%. 单台模块设备拥有U型滤芯; 5个; pH值; 7~9. 单个U型滤芯活性炭容量; 9.2kg; 充值密度; 0.38~0.5. 吸附阻力损失; ≤140Pa; 干燥减量; ≤10. 整套系统活性炭量; 92kg; 使用寿命; 约4000h. 本项目新增生产线喷助焊剂、灌封固化工序产生的废气主要是非甲烷总烃，废气产生量2.379t/a，产生速率0.96kg/h，产生量较少，产生速率较低，经收集后引入1套废气治理设施（双极负离子+U型活性炭）进行处理。活性炭年吸附非甲烷总烃量较少，更换周期为4000h（约2年），更换周期较长，不适用于催化燃烧法进行脱附再生，且企业配备有专业环保人员并制定有相关制度，可做到定期更换活性炭，确保废气污染物达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019）可知，活性炭吸附法属于可行性技术。现有工程非甲烷总烃采取相同措施进行处理，根据现有工程废气检测数据可知非甲烷总烃可达标排放，因此本项目废气治理措施可行。 （2）无组织废气管控措施可行性分析 本项目机加工焊接废气依托现有工程已有烟尘净化设施处理后在封闭车间内无组织排放，本次新增焊接烟尘量极少，经烟尘净化设施处理后可达标排放。 措施可行。 4.2.1.3、非正常工况污染物排放情况 （1）非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即生产过程中废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况考虑为活性炭装置吸附饱和未进行更换。 表4-7 本项目非正常工况废气有组织排放情况汇总表 污染物; 产生/排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排气量; 排放高度. 非甲烷总烃; 0.96; 119; 9000m3/h; 22m. - （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并及时定期更换活性炭，尤其需保证活性炭处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 4.2.1.4、大气环境影响评价结论 本项目采取了有效的废气收集措施，废气主要以有组织形式排放，少量废气以无组织形式逸散；项目采取了合理可行的污染防治技术，能够确保污染物稳定达标排放。因此，项目建设对周围大气环境不会产生明显不利影响。 4.2.2、水环境影响分析 4.2.2.1、废水污染源源强核算 本项目生产过程管段试压用水、产品检定用水循环使用不外排；治具及网板清洗废水经市政管网排入北郊污水处理厂，排放量为140m3/a，生活污水主要为盥洗废水、冲厕废水，经市政污水管网排至北郊污水处理厂，污水排放量为179.2m3/a。 本项目治具及网板清洗过程均使用清洗剂，清洗剂为水基清洗剂，主要成分为有机酸、有机盐及表面活性剂等。焊接治具及网板残留污染物主要是助焊剂残留物、油污，清洗废水的主要污染物为COD、SS、阴离子表面活性剂、石油类，清洗废水排放污染物量较少，可满足相关废水排放标准，混入生活污水经污水管网排入北郊污水处理厂。 生产、生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级要求：pH：6~9（无量纲）、COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：45mg/L、动植物油：100mg/L、石油类30mg/L、阴离子表面活性剂20mg/L。 本项目外排生产废水主要是清洗废水，通过类比同类项目，外排废水中各污染物排放浓度最大值分别为：COD 220mg/L，SS 180mg/L，石油类20mg/L，阴离子表面活性剂18mg/L。 根据河北德普环境监测有限公司出具的检测报告（德普环验字（2020）J1026号）可知，生活污水总排口COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油类排放浓度日均值分别为：184mg/L、12mg/L、0.80mg/L、50.6mg/L、0.27mg/L。 本项目废水污染源源强核算结果汇总见下表。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线/工序; 污染源; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废水产生量; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 处理能力m3/d; 治理效率; 是否为可行性技术; 废水排放量; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 焊接治具、网板清洗; 清洗废水; 生产废水; COD; 类比法; 140m3/a; 220; 0.031; /; /; /; /; 140m3/a; 220; 0.031; 北郊污水处理厂. SS; 180; 0.025; 180; 0.025. 阴离子表面活性剂; 18; 0.003; 18; 0.003. 石油类; 20; 0.003; 20; 0.003. 职工生活; 盥洗、食堂、冲厕废水; 生活污水; COD; 179.2m3/a; 184; 0.033; 179.2m3/a; 184; 0.033. SS; 12; 0.002; 12; 0.002. BOD5; 50.6; 0.009; 50.6; 0.009. 氨氮; 0.8; 0.0001; 0.8; 0.0001. 动植物油; 0.27; 0.00005; 0.27; 0.00005. 本项目废水排放信息汇总见下表所示： 表4-8 本项目废水排放信息汇总表 工序; 污染源; 类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 焊接治具、网板清洗; 清洗废水; 生产废水; COD; 废水间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 北郊污水处理厂; 间断; DW001; 废水总排口; 一般排放口; 118.154451，39.689769; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；同时满足北郊污水处理厂进水水质要求. SS. 阴离子表面活性剂. 石油类. 职工生活; 盥洗、食堂、冲厕废水; 生活污水; COD; 废水间接排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. SS. BOD5. 氨氮. 动植物油. 本项目所在厂区共设有1个废水排放口。本项目废水例行监测信息汇总与下表所示。 表4-9 本项目废水例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 排放口地理坐标(°); 监测项目; 监测频次. 经度; 纬度. 生产废水、生活污水; DW001废水排放口; 118.154451; 39.689769; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油; 1次/年. |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.2.2、生产、生活废水排入北郊污水处理厂可行性进行分析 本项目新增外排水主要是清洗废水、生活污水，通过类比同类项目和现有工程污水监测数据，本项目外排混合废水中各污染物排放浓度最大值分别为：COD 220mg/L，SS 180mg/L，BOD5 50.6mg/L，NH3-N 0.8mg/L，动植物油0.27mg/L，石油类20mg/L，阴离子表面活性剂18mg/L，本项目新增外排废水中各污染物排放量为COD 0.064t/a、SS 0.027 t/a、BOD5 0.009t/a、NH3-N 0.0001t/a、动植物油0.00005t/a、石油类0.003t/a、阴离子表面活性剂0.003t/a，其排水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准，参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，且同时满足同时满足北郊污水处理厂进水水质要求：悬浮物：500mg/L、化学需氧量：575mg/L、BOD5：230mg/L、氨氮 45mg/L。 北郊污水处理厂设计处理规模15万t/d，中水设计规模7万t/d。现接纳污水量10万t/d，中水规模3万t/d，污水余量为5万t/d，中水余量为4万t/d，可接纳本项目废水。纳污管网已铺设到本项目厂区范围内，排水水质均符合要求，水量也在其处理能力之内，且污水处理厂已同意接纳厂区的废水，故排入该污水处理厂处理是可行的。 4.2.3、声环境影响分析 4.2.3.1、噪声源强 本项目运营期噪声源主要为焊机、自动灌胶机等生产设备及空压机，噪声源强为65~90dB（A）。将产噪设备置于封闭厂房内合理布局，同时设备基础加装减振垫，空压机安装隔声罩。各噪声源及治理措施见下表。 表4-10 本项目新增设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 设备名称; 单台源强 dB（A）; 台数; 运行 情况; 拟采取的治理措施; 降噪效果 dB（A）; 降噪后单台声级值; 噪声贡献值. 自动插件焊接系统; 75; 1; 全运行; 框架结构厂房隔声，基础减振，可综合降噪20dB（A）; 20; 55; 77.6. 贴片机; 70; 3; 全运行; 20; 50. 全自动锡膏印刷机; 75; 1; 全运行; 20; 55. FCT电路板功能测试系统; 75; 2; 全运行; 20; 55. 上板机; 70; 2; 全运行; 20; 50. NG/OK收板机; 70; 3; 全运行; 20; 50. 在线式激光打标机; 70; 1; 全运行; 20; 50. 无铅回流焊; 75; 1; 全运行; 20; 55. 风淋室; 85; 1; 全运行; 20; 65. 首件检测机; 75; 1; 全运行; 20; 55. 全自动分板码盘机; 70; 1; 全运行; 框架结构厂房隔声，基础减振，可综合降噪20dB（A）; 20; 50. 波峰焊载具清洗机; 75; 1; 全运行; 20; 55. 天线自动点胶分板线; 75; 1; 全运行; 20; 55. 单液型电路板灌胶流水线; 75; 1; 全运行; 20; 55. 基表传感器智能装配线; 80; 2; 全运行; 20; 60. 户用仪表换能器生产线; 80; 2; 全运行; 20; 60. 晶片自动焊接系统; 75; 2; 全运行; 20; 55. 阀体智能装配系统; 80; 2; 全运行; 20; 60. 中心套管压接系统; 80; 8; 全运行; 20; 60. 户用水表智能生产线; 80; 3; 全运行; 20; 60. 户用仪表检定系统; 70; 20; 全运行; 20; 50. 户用水表智能包装线; 75; 1; 全运行; 20; 55. 自动密封塞组装装置; 75; 2; 全运行; 20; 55. 双工位自动螺丝机; 75; 2; 全运行; 20; 55. 烟尘及异味收集净化系统风机; 85; 1; 全运行; 置于封闭车间内，安装隔声罩; 25; 65. 空压机; 90; 1; 全运行; 框架结构厂房隔声，基础减振，可综合降噪20dB（A）; 20; 70. 空气净化设备; 85; 5; 全运行; 20; 65. 除静电离子风棒/风枪/风扇; 65; 20; 全运行; 20; 45. 表4-11 本项目主要噪声源距各厂界距离 单位：m 噪声源; 源强/dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 智能制造车间; 77.6; 260; 67; 18; 110. 4.2.3.2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）噪声距离衰减公式 式中：LA—受声点（即被影响点）所接受的等效A声级，dB（A）； LA0—参考位置源强dB（A）； r0—参考位置，r0取1m； r —噪声源至受声点的距离； R0—噪声源防护结构及房屋的隔声量，取15~20dB（A）。 （2）点源噪声叠加公示 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式，式中： Leq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （4）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中不考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 4.2.3.3、影响预测及结论 本次评价将智能制造车间2层概化为1个点声源，忽略设备噪声在车间内的距离衰减，将设备噪声源强进行叠加并扣除车间降噪量后作为1个点声源源强，之后按几何衰减规律计算本项目对各个厂界的噪声贡献值、预测值。厂界噪声贡献值、预测值见下表。 表4-12 本项目噪声源到各侧厂界的噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 噪声源; 源强/dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值. 智能制造车间2层; 77.6; 29.3; 41.1; 52.5; 36.8. 表4-12 本项目噪声源到各侧厂界的噪声预测结果表（续） 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 预测点; 昼间dB(A). 贡献值; 现有工程背景值; 预测值; 标准值. 1; 智能制造车间2层; 东厂界; 29.3; 60; 60.0; 70. 2; 南厂界; 41.1; 50; 50.5; 55. 3; 西厂界; 52.5; 51; 54.8; 55. 4; 北厂界; 36.8; 62; 62.0; 70. 建设单位夜间不生产，在采取厂房隔声、基础减振的措施后，再经过距离衰减，本项目产噪设备对各厂界噪声贡献值范围是29.3~52.5dB（A），与各厂界噪声现状值叠加后，厂界噪声预测值范围是50.5~62dB（A），东、北两侧厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求：昼间70 dB(A)，西、南两侧厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求：昼间55 dB(A)。 4.2.3.4、噪声监测计划 表4-13 噪声污染源监测计划一览表 要素; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 排放标准. 噪声; 厂界; 连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类、4类标准. 4.2.4、固体废物 本项目产生的固废主要为一般工业固体废物和危险废物。具体固体废物产生情况见下表。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 表4-14 本项目固体废物产生情况汇总表 编号; 产生源; 固体废物名称; 属性; 类别及编码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 储存方式; 利用处置方式; 去向; 利用量t/a; 处置量t/a. S1; 机加工; 金属屑、边角料; 一般工业固废; 900-999-99; 固; /; 0.05; 暂存于一般工业固废暂存区; 委托处置; 送专业单位处理; 0.05; 0. S2; 线缆制作; 废锡; 一般工业固废; 900-999-99; 固; /; 0.02; 暂存于一般工业固废暂存区; 委托处置; 送专业单位处理; 0.02; 0. S3; 机加工; 废焊渣; 一般工业固废; 900-999-99; 固; /; 0.001; 暂存于一般工业固废暂存区; 委托处置; 送专业单位处理; 0.001; 0. S4; 焊锡; 废锡丝、废锡膏; 一般工业固废; 900-999-99; 固; /; 0.01; 暂存于一般工业固废暂存区; 委托处置; 送专业单位处理; 0.01; 0. S5; 包装过程; 废包装袋、废包装纸; 一般工业固废; 900-999-99; 固; /; 0.1; 暂存于一般工业固废暂存区; 委托处置; 送专业单位处理; 0.1; 0. S6; 设备维修养护; 废润滑油; 危险废物; HW08，900-249-08; 液; T，I; 0.01; 专用容器收集暂存于危废间; 委托处置; 委托有危险废物处置资质的单位处理; 0; 0.01. S7; 废液压油; 液; T，I; 0.04; 0; 0.04. S8; 废油桶; 固; T，I; 4个/a; 暂存于危废间; 0; 4个/a. S9; 机加工; 含油金属屑; 危险废物; HW08，900-200-08; 固液混合物; T，I; 0.2; 甩干机脱油达到静置无滴漏后暂存危废间; 委托处置; 作为一般固废送专业单位处理; 0; 0.2. S10; 废切削液; 危险废物; HW09，900-006-09; 液; T，I; 0.02; 专用容器收集暂存于危废间; 委托处置; 委托有危险废物处置资质的单位处理; 0; 0.02. S11; 生产过程; 废胶管; 危险废物; HW13，900-014-13; 固; T; 0.2; 专用容器收集暂存危废间; 委托处置; 0; 0.2. S12; 废胶桶; 1; 0; 1. S13; 环保设备; 废活性炭; 危险废物; HW49，900-039-49; 固; T; 0.092t/2a; 分类收集，专用容器密封收集暂存危废间; 委托处置; 0; 0.092t/2a. S14; 生活垃圾; 职工生活垃圾; /; /; /; 2.5; 垃圾桶分类收集暂存; 委托处置; 交由环卫部门指定地点统一处理; 0; 2.5. |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 4.2.4.1、一般工业固体废弃物 - 本项目一般固体废弃物分类收集，暂存一般固废暂存区，暂存区位于智能制造车间2层北部，占地5m2，进行了地面硬化，满足防风、防雨、防渗等要求。建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 - 综上所述，建设单位在严格执行并落实相关要求后，一般工业固体废物不会对周围环境产生二次污染。 - 4.2.4.2、危险废物 （1）危废间建设及管理要求 本项目在依托现有工程组装车间内已有的1座58.5m2危废间，危废间已通过环保验收，目前已使用面积为6m2，剩余储存面积可满足本项目危险废物的储存需求，且本项目新增危险废物与现有工程危险废物性质相容，种类相似。危险废物在危废间暂存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求： ①地面与裙脚采取防渗措施，同时设置泄漏液体的收集装置，渗透系数≤1×10-10cm/s。地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，危废间设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨等安全设施。 ②有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内有安全照明装置和观察窗口；并设置环保专用标志。 ③做好危险废物情况记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位名称等。 ④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现漏损及时清理更换。 （2）危险废物包装、收集、暂存、运输要求 本项目产生的危险废物暂存在危废间内，为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，应采取如下安全措施： ①本项目产生的危险废物应按时收集，分类在危废间内暂存，收集和厂内转运过程中应小心谨慎，防止危险废物沾染至身体或遗洒。 ②危险废物储存于性质相容的密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，分区存放；危险废物选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于应急危废暂存间内，远离火种、热源，危废间有专门人员看管；看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具。 ③建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； ④危废间内的危险废物及时清运，定期交由有资质的单位进行处理。清运过程做好防护措施，确保危险废物稳固牢靠，不滑落，不泄露，不抛撒，并做好相关记录。 （3）危险废物环境影响分析 ①贮存场所环境影响分析 厂区设置危险废物暂存场所（危废间），满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ②运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生场所为智能制造车间、机加工车间及组装车间，危废产生场所至危废间的道路均进行了硬化，采取了相应的防渗措施，且危险废物单次产生量很小，在厂内转运过程中即便发生液态危险废物泄漏也会控制在厂区范围内，不会对周边环境保护目标、地表水、地下水环境产生不利影响。 危险废物在委外处理过程中，每次移交时应加强管理，避免厂内运输二次污染。危险废物的搬运由有资质单位人员或特殊人员进行，搬运过程中，加强人员管理，检查危废盛放容器是否完备，确保不撒漏，危险废物的运输应符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 ③委托处置过程中环境影响分析 建设单位需与有资质单位签订危险废物委托处理合同，将危废定期交有危险废物处理资质的单位进行处置。处理危险废物的单位需持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置本项目危险废物的资质及剩余处置能力。 综上所述，在建设单位严格对本项目的危险废物进行全过程管理并落实相关要求的前提下，本项目危险废物处理可行、贮存合理，不会对环境造成二次污染。 4.2.5、土壤、地下水 本项目在智能制造车间2层建设生产，危险废物均储存于危废间内，可能造成土壤、地下水污染的设备在既有车间内安装、使用，车间地面均已进行了硬化、防渗处理，本次依托的危废间已按照相关要求进行了防腐防渗处理，在正常状况下不会发生矿物油、废矿物油等入渗土壤造成污染的情况。在加强日常检查的基础上，可有效避免非正常状况下矿物油、废矿物油入渗造成土壤污染，可将土壤累计影响控制在占地范围内同等水平。 重点防渗区：现有工程已有危废间已通过环保验收，地面、裙脚等均按要求进行了防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s；一般防渗区：本项目生产车间和原辅材料区均进行防渗处理，防渗性能良好，防渗系数≤10-7cm/s。因此，正常工况下不会对周围土壤、地下水造成环境影响。 4.2.6、环境风险 4.2.6.1、环境风险识别 本项目风险物质为切削液、润滑油、液压油、废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶，最大存储量分别为0.48t/a、0.02t/a、0.08t/a、0.02t/a、0.01t/a、0.04t/a、4个/a，风险单元为智能制造车间、机加工车间、组装车间、危废间，风险类型主要为切削液、润滑油、液压油、废切削液、废润滑油、废液压油遇明火发生火灾。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1，切削液、润滑油、液压油属于油类物质（矿物油类），临界量为2500t；废切削液、废润滑油、废液压油属于危害水环境物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2其它危险物质临界量推荐值，危害水环境物质（急性毒性类别1）推荐临界量为100t。计算风险物质的最大储存量与其临界量比值Q=0.000932<1。建设项目环境风险识别情况见表4-15。 表4-15 建设项目环境风险识别表 生产工序; 危险单元; 涉及风险物质及储存量; 环境风 险类型; 事故触发因素; 环境影响途径. 设备维护; 生产车间; 切削液0.48t/a、润滑油0.02t/a、液压油0.08t/a; 易燃; 矿物油遇明火燃烧; 燃烧产物无组织扩散. 危废间; 废切削液0.02t/a、废润滑油0.01t/a、废液压油0.04t/a; 易燃; 废矿物油遇明火燃烧; 燃烧产物无组织扩散. 4.2.6.2、风险防范措施及应急要求 （1）环境风险分析 矿物油（切削液、润滑油、液压油）、废矿物油（废切削液、废润滑油、废液压油）为易燃物质，可能导致泄漏、火灾事故，主要对大气环境产生影响。 （2）风险防范措施 ①根据贮存物质特性和生产车间条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员； ②按规范划分危险区，保证防火防爆距离； ③避免电气和静电火花。设备等都采用工业静电接地措施；建、构筑物均设防雷设施；所有的电缆及电缆桥架选用阻燃型。 （3）应急处置要求 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。 ①泄漏应急处置： 厂区制定风险应急措施，当发生发生矿物油、废矿物油泄漏时，及时采取措施：泄露时，根据液体流动区域设定警戒区，消除所有点火源。构筑围堤收容泄漏物。防止流出车间，用泡沫覆盖泄露物，减少挥发。收容的泄露物转移至专用收集器内。残液用沙土吸收，专用容器收集后送有资质的单位处理。 ②设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。针对厂内危险物质的使用、储存、处置设置专门的规程，确保所有危险物质的使用、储存、处置的全过程处于安全可控状态。对安全专用设施和设备以及劳防用品，有专人维修和管理，确保设施、设备正常运行和有效使用；专人监督检查各防护装置的运行操作及备品备件的情况，发现问题及时解决。 ③防护措施：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 4.2.6.3、环境风险分析结论 采取相应风险防范措施后，可将该项目有毒有害物质泄露概率、火灾、爆炸的概率降至最小，对外环境的影响降至最低，使该项目的建设从环境风险的角度可以达到可接受的程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接、灌封固化废气排放口DA004 | 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃 | 1套双极负离子+U型活性炭+22m排气筒（9000m3/h） | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016；《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃 | / |  |
|  | 厂房外无组织 | 非甲烷总烃 | / | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016 |
| 地表水环境 | 管段试压废水、产品检定废水循环利用不外排；焊接治具、网板清洗废水及生活污水经污水管网排入北郊污水处理厂。 |  |  |  |
| 声环境 | 厂房隔声，设备安装基础减振 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目建成后，产生的固废主要为一般固体废物及危险废物。一般固体废物主要由包装过程产生废包装袋、废包装纸，铜线镀锡过产生的废锡，锡焊过程产生的废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏及机加工焊接工序产生的废焊丝，一般固体废物送专业单位进行处理； 危险废物主要有机加工工序产生的含油金属屑，废活性炭，废切削液、废润滑油、废液压油，废油桶，废胶桶等暂存危废间。含油金属屑经甩干机脱油达到静置无滴漏后置于专用容器内暂存危废间，作为一般固废外售专业单位处理，其它危险废物定期送有危废处理资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目在现有智能制造车间2层进行建设，车间地面已进行硬化及防渗处理；本项目所依托的机加工车间和组装车间地面均已进行硬化处理，危废间已进行防腐防渗处理，通过环保验收。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①根据贮存物质特性和生产车间条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员； ②按规范划分危险区，保证防火防爆距离； ③避免电气和静电火花。设备等都采用工业静电接地措施；建、构筑物均设防雷设施；所有的电缆及电缆桥架选用阻燃型。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 （2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 （3）排污口规范化管理并立标建档。 （4）及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 2、排污口规范化 （1）废气排放口：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 （2）废水排放口：在总排口设置采样点，总排口位置原则上设在厂界处。采样点上应满足采样要求，用暗管或暗渠排污的，要设置能满足采样条件的竖井或修建一段明渠。污水面在地面以下1米的，应配建取样台阶或梯架。压力管道式排放口应安装取样阀门。 （3）使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向外界排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险固体废物; 表示危险废物贮存场所. 3、与排污许可制度衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十五、仪器仪表制品业40-91通用仪器仪表制造401-其他”，属于登记管理，企业应当按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）及相关技术规范，在启动生产设施或者发生实际排污行为之前重新申请排污许可证。 |

- 六、结论

汇中仪表股份有限公司投资5000万元建设的高精度智能超声测流仪表研发及产业化项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，满足总量控制和清洁生产要求。只要认真落实“三同时”制度的要求，本项目的建设从环保角度是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（含锡及其化合物）（t/a） | 0.01633 |  |  | 6.55×10-5 | 0 | 0.005865 | +6.55×10-5 |
|  | SO2（t/a） | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx（t/a） | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | 0.218 |  |  | 0.346 | 0 | 0.564 | +0.346 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.795 |  |  | 0.0569 | 0 | 0.8519 | +0.0569 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.00035 |  |  | 0.00012 | 0 | 0.00047 | +0.00012 |
| 一般工业固体废弃物 | 金属屑、边角料（t/a） | 3.1 |  |  | 0.05 | 0 | 3.15 | +0.05 |
|  | 废包装袋、废包装纸（t/a） | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.2 | +0.1 |
|  | 废锡（t/a） | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 0.04 | +0.02 |
|  | 废焊渣、废锡条、废锡丝、废锡膏（t/a） | 0.11 |  |  | 0.011 | 0 | 0.121 | +0.011 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 0.18t/2a |  |  | 0.092t/2a | 0 | 0.272t/2a | +0.092t/2a |
|  | 废润滑油（t/a） | 0.03 |  |  | 0.01 | 0 | 0.04 | +0.01 |
|  | 废液压油（t/a） | 0.04 |  |  | 0.04 | 0 | 0.08 | +0.04 |
|  | 废乳化液/废切削液（t/a） | 0.11 |  |  | 0.02 | 0 | 0.13 | +0.02 |
|  | 废油桶 | 8个/a |  |  | 4个/a | 0 | 12个/a | +4个/a |
|  | 含油金属屑（t/a） | 0.3 |  |  | 0.2 | 0 | 0.5 | +0.2 |
|  | 废胶桶（t/a） | 1 |  |  | 1 | 0 | 2 | +1 |
|  | 废胶管（t/a） | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废二氯甲烷（t/a） | 0.495 |  |  | 0 | 0 | 0.495 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①