- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：     轨道交通智能装备产业化项目

建设单位(盖章)：唐山百川智能机器股份有限公司

编制日期：          2023年03月

- 中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	62

四、主要环境影响和保护措施	68

五、环境保护措施监督检查清单	99

六、结论	103

附表	104

附件1 备案证

附件2 营业执照

附件3 土地证

附件4 规划批复

附件5 跟踪评价批复

附件6 特征污染物环境空气质量监测报告

附件7 现有工程和在建工程环保手续

附件8 现有工程检测报告

附件9 委托书+承诺书+环评单位承诺书

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置及周边关系图

附图3 项目车间平面布置图

附图4 项目与园区位置关系图

附图5 项目与引用的环境空气质量现状监测点位示意图

附图6 项目大气环境保护目标

附图7 项目与生态保护红线位置关系图

附图8 项目与河北省生态保护红线位置关系图

附图9 项目与唐山市环境管控单元位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 轨道交通智能装备产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-130273-89-01-268103 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张珊 | 联系方式 | 17732589050 |
| 建设地点 | 唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°8′55.41″，北纬39°42′7.08″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3716铁路专用设备及器材、配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37铁路运输设备制造371 |
| 建设性质 | □新建(迁建) □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 唐高备字〔2021〕124号 |
| 总投资(万元) | 31804.37 | 环保投资(万元) | 50 |
| 环保投资占比(%) | 0.16 | 施工工期 | 19月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 46928.06 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《唐山高新区北部拓展区控制性详细规划》（2010-2020年），2009年7月，河北省人民政府，《河北省人民政府关于同意唐山高新技术产业开发区扩大规划区域范围的批复》(冀政函〔2009〕75号)； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》；审查机关：河北省生态环境厅； 审查文件名称：关于转送唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告结论的函（冀环环评函〔2022〕376号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与规划符合性分析 - 1.1唐山高新区北部拓展区基本概况 - 地理位置：河北省唐山市高新技术产业开发区北部，位于唐山市区与丰润区之间；南部紧邻高新技术产业开发区南部区。 - 规划布局：北部拓展区以建设北路与创新大道为中心，形成以行政、商业、居住为主的核心，外围布置3个主导产业中心。规划功能布局为“一心一片区（3个组团）”。 - 北部拓展区中心：以行政中心、人民广场为核心，北部拓展区片区含北部、东部和西部产业组团。 - 中心组团以高新区北部扩区新建行政中心、市民广场、文化体育中心等为核心，形成以行政、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生为主要功能的产业区综合服务中心。 - 北部产业组团：以新能源产业、高效节能与环保产业、生物医药研发、新型装备制造产业、智能仪器仪表产业为产业引导方向，不含涉及重金属因子的金属表面处理及热处理加工（电镀）产业。 - 西部产业组团：以新材料产业、机器人产业、汽车零部件产业为产业引导方向。 - 东部产业组团：以仓储物流、软件信息服务产业、孵化基地等为产业引导方向。 - 项目与唐山高新区北部拓展区规划产业发展方向符合性分析见下表。 表1-1 与唐山高新区北部拓展区规划产业发展方向符合性分析 序号; 产业组团名称; 发展方向; 本项目情况; 相符性. 1; 西部产业组团; 以新材料产业、机器人产业、汽车零部件产业为产业引导方向; 本项目主要生产轨道交通智能检修设备，可实现自动化、智能化、无人化，属于机器人产业，与规划产业定位相符。; 符合. 2、项目与唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告结论的符合性分析 表1-2 项目与唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告结论 符合性分析一览 序号; 跟踪评价报告结论; 本项目情况; 相符性. 1; 对照开发区总体规划、原规划环评及审查意见的要求，本次跟踪评价采用实地勘查、走访公众、现状监测、数据分析等方式对开发区开发强度、产业布局、环保基础设施建设、环境质量变化、企业污染控制措施、生态建设等方面进行了跟踪评价。开发区建区以来实施了一系列环境整治工作，取得了一定的效果，区域总体环境质量无明显变化。唐山高新区北部拓展区规划实施过程中，存在基础设施滞后，企业布局不符合规划等问题，应尽快整改到位。鉴于规划已经到期，建议根据新的国土空间规划及本评价提出的规划修订建议尽快启动新一轮总体规划的编制，并及时开展规划环境影响评价工作; 本项目主要生产轨道交通智能检修设备，可实现自动化、智能化、无人化，属于机器人产业，与规划产业定位相符，符合总体评价结论。; 符合. - 3、项目与唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告审查意见的符合性分析 表1-3 项目与唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告 审查意见符合性分析一览 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; （1）加强布局管控建议开发区后续规划实施中按照规划优化各产业布局和发展。建议新规划重新优化开发区产业定位和布局，保留现有高新技术企业，提升部分企业环保治理措施，淘汰部分低附加、高污染的产业。继续推进“工居混杂”解决进度，严格控制在居住及学校等敏感区周边布局重污染企业。做好商住用地与开发区的隔离，在商住用地和开发区之间建立一定的绿化隔离带。建议在调整新一轮规划时进一步优化用地布局; 本项目主要生产轨道交通智能检修设备，可实现自动化、智能化、无人化，属于机器人产业，与规划产业定位相符。本项目不属于高污染项目。; 符合. 2; （2）优化产业发展对于不符合用地性质及产业定位布局的现有企业，应严格控制其用地及建设规模，建议在调整新一轮规划修编时进一步优化用地及产业布局，调整后仍不符合的企业，建议搬迁。; 本项目主要生产轨道交通智能检修设备，可实现自动化、智能化、无人化，属于机器人产业，与规划产业定位相符。本项目用地为工业用地，符合用地规划。; 符合. 3; （3）加快完善基础设施建设建议唐山市北郊和西郊污水处理厂迁建项目做好管网等配套措施建设，迁建后污水处理厂尾水达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中的B标准。根据热电供热能力和企业需热要求，重新优化开发区供热规划。建议完善供水管网，使用地表水厂供水；禁止新增地下水开采。; 项目不新增地下水开采，用水来自市政管网，项目无新增废水产生。本项目生产车间冬季不设取暖设施。办公室采用空调。; 符合. 4; （4）改善区域生态环境质量进一步削减现有项目并严格控制新建项目废气污染物排放，按照《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、唐办发〔2019〕3号关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知等文件要求控制大气污染物的排放，对于新增的污染源，实行区域”倍量削减”方案。采取提高尾水回用率、削减现有污染源、提高工业废水重复利用率、降低废水排放量、限制新上排水量大、污染重的项目等一系列措施改善地表水水质。后续发展中，继续加强重点企业及重点防渗区的污染防治工作，加大地下水保护力度。加强交通管理，尤其是对敏感目标的保护工作；区内企业采取减振隔声等降噪措施，合理布局产噪声设备，确保厂界达标。应进一步注重对土壤环境的保护，加强对开发区土壤的跟踪管理，进一步加强土壤监控，进行动态监测。; 本项目不属于高污染、高耗水项目，废气、噪声达标排放，项目无新增废水产生，固体废物均妥善处置，不会产生二次污染，危废间进行重点防渗，无对地下水、土壤的污染途径，本项目产生的污染物采取相应措施后不会对本项目所在区域环境质量造成明显影响，项目污染物按要求进行倍量削减。; 符合. 5; （5）加强环境管理工作后续开发区需督促企业按要求落实应急预案，并按照要求配备应急物资、应急组织机构和应急物资，定期进行预案演练。企业合理布局，应对已建成的企业实施环境风险自查，排除环境风险隐患。合理规划危险品运输路线，建议危险品尽量依托现有公路，对各类危险物质运输规定运输时间，合理选择运输线路，避开人口聚集区等环境敏感区，尽量减少与河流、沟渠交叉。制定系统的环境质量跟踪监测计划，后续开发过程落实大气、地表水、地下水、土壤、底泥、声环境等的跟踪监测，及时了解开发过程中生态环境变化趋势，做到生态环境与开发相互协调发展。; 企业按要求落实应急预案，并按照要求配备应急物资、应急组织机构和应急物资，定期进行预案演练。; 符合. 6; （6）修规管控建议1)规划做大做强主导产业加快发展开发区主导产业：新能源产业、高效节能与环保产业、新型装备制造产业、生物医药研发、智能仪器仪表、新材料产业、机器人产业、汽车零部件产业以及仓储物流、软件信息服务产业、孵化基地等产业，引导方向并控制好产业发展分区。2)引导产业向低能耗、低污染、低风险方向发展建立科学的评价指标体系，严格把好入驻企业关，引导低能耗、低污染、低风险、高附加值的项目入区，从源头上杜绝高能耗、高污染、高风险项目的引入。对于符合区域主导产业发展规划，有利于形成上下游产业链和产业集聚发展的项目优先考虑。优先引进能源、水资源消耗水平低于《综合类生态工业园区标准》(HJ 274-2015)中相关要求的企业，吸引与开发区资源环境相适应的企业；重点引进技术工艺先进的企业，优先引进VOCs排放量少的企业；优先引进单位工业增加值的SO2、NOx、COD、氨氮和VOCs排放量达到同行业国内甚至国际先进水平的企业；引进企业污染物排放必须落实总量来源，对于环境质量现状超标因子应实行倍量替代；引进项目必须建立专门的环境管理机构、制定完善的环境管理制度。3)结合开发区区位特征，与周边区域协调发展开发区内产业发展和企业布局，应注重和周边环境敏感保护目标的协调性和环境安全。; 本项目属于机器人产业，符合唐山高新区北部拓展区用地及产业布局，项目用水量较少，不属于高能耗、高污染、高风险项目，项目无VOCs排放，项目污染物按要求进行倍量削减，按要求建立专门的环境管理机构、制定完善的环境管理制度，不会对周围环境造成影响。; 符合. 7; （7）修规前管控建议开发区规划已过期，需要重新进行规划，在新规划完成编制前，建议采取如下过渡期管控措施：1）对现有不符合产业定位和用地规划的企业禁止新建和扩建；开发区新项目应合理筛选入区企业，引进的企业要符合产业布局及产业定位，优化区域环境，以实现开发区经济健康长远发展。2）开发区不得开凿新的取水井，限制高耗水项目入区，企业优先使用再生水供水，新增企业生产用水禁止开采地下水。3）开发区未全部实现集中供热前，不得新增燃料采暖锅炉，企业用热可采用电、可再生能源供热，实现集中供热后，逐步取消企业现有自备采暖锅炉。; 本项目属于机器人产业，符合唐山高新区北部拓展区用地及产业布局，项目不属于高耗水项目，用水来自园区管网，不开采地下水，本项目生产车间冬季不设取暖设施。办公室采用空调。; 符合. 综上所述，项目符合唐山高新区北部拓展区规划、规划环境影响跟踪评价报告结论及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类、淘汰类项目之列，属于允许类，也不属于需建设单位提出申请，由行政机关或政府批准准入的项目。同时本项目已由唐山高新技术产业开发区行政审批局出具了企业投资项目备案信息，备案编号：唐高备字〔2021〕124号。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，根据唐山百川智能机器股份有限公司的不动产权证（冀（2022）唐山市不动产权第0043121号）可知，本项目为工业用地。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。项目项目评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域，不在生态保护红线区范围内。距离项目最近的环境敏感点为项目东北侧115m处的龙湖天境小区，采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施不会对敏感点产生影响，可知本项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 3.1生态保护红线 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目建设与生态保护红线的符合性分析如下： 表1-4 与“三线”符合性分析 类别; 主要目标; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，根据《河北省生态保护红线》，不在生态保护红线区范围内。; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》可知，唐山高新区北部拓展区不涉及生态保护红线，本项目位于唐山高新区北部拓展区内，故本项目不涉及生态保护红线。 3.2环境质量底线 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目建设与唐山市环境质量底线的符合性分析如下： 表1-5 与“唐山市环境质量底线”相符性分析一览表 类别; 主要目标; 本项目情况; 相符性. 环境质量底线; 到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 根据《2021年唐山市环境状况公报》，国、省考核8条河流11个断面水质全部达标，8个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ类）比例为72.73%。2018-2021年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ类）比例持续保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。各县（市、区）环境空气质量综合指数在3.79-5.34，较上年均有显著下降。PM2.5年平均浓度范围在27-45微克/立方米；2021年全市优良天数256天，同比增加7天，达标天数比例为70.1%，同比提高2.1个百分点。 本项目产生的废气经过有效治理措施处理后，排放的废气对周边环境无明显不利影响；生产废水循环使用，不外排；无新增生活污水；对周边环境无明显不利影响。; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》提出唐山高新区北部拓展区环境质量底线，本项目与唐山高新区北部拓展区环境质量底线的符合性见下表： 表1-6 项目与唐山高新区北部拓展区环境质量底线相符性分析一览表 类别; 底线目标; 底线管控建议; 本项目情况; 相符性. 大气环境质量底线; 2025年细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在 40mg/m3，2030年细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在 35mg/m3，且达到国家规定要求，其他因子亦满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值; 列入环境准入负面清单内的产业禁止入区；区域大气污染物排放执行河北省重点地区相应环保管理要求，执行特别排放限值和超低排放限值要求；涉及排放挥发性有机物的企业须安装废气收集措施，确保废气达标排放；严格执行区域削减计划，执行总量和污染物排放量削减；严格落实重污染天气应急预案，颗粒物超标天气实行轮流停产、限时停产限产等方式实现应急减排目标。; 本项目不属于禁止入区的项目；大气污染物排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）；本项目不涉及挥发性有机物；颗粒物实行总量和排放量削减；重污染天气时按相关规定进行停限产。; 符合. 地表水环境质量底线; 青龙河、陡河水质优于现有水质; 开发区所依托的西郊、北郊污水处理厂废水达标排放。; 本项目生产废水循环使用不外排，无新增生活污水。; 符合. 地下水环境质量底线; 深层地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求; 严格地下水环境管理，强化源头控制、分区防渗、应急响应等措施，确保入区项目不会对地下水造成污染。; 本项目建成后设置源头控制、分区防渗、应急响应等措施，确保项目建成后不会对地下水造成污染。; 符合. 声环境质量底线; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能区标准要求; 严格工业企业噪声控制，严格交通噪声管制。; 本项目建成后严格噪声管理，厂界达标。; 符合. 土壤环境质量底线; 工业用地满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值; 禁止建设新增重金属污染物排放量的项目；加强入区企业厂区防渗，杜绝跑冒滴漏和事故状态对土壤环境的污染。; 本项目无重金属污染物；项目建成后严格按照防渗要求进行建设，杜绝跑冒滴漏和事故。; 符合. 3.3资源利用上线 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目建设与唐山市资源利用上线的符合性分析如下： 表1-7 与“唐山市资源利用上线”相符性分析一览表 三线; 主要目标; 本项目情况; 相符性. 资源利用上线; 以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。; 本项目消耗的资源为水、电，用水依托本地供水管网，用电依托本地电网，能源消耗量相对于区域资源利用量较小，并且不属于高耗水行业。; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》提出唐山高新区北部拓展区资源利用上线，本项目与唐山高新区北部拓展区资源利用上线的符合性见下表： 表1-8 项目与唐山高新区北部拓展区资源利用上线相符性分析一览表 类别; 底线目标; 本项目情况; 相符性. 能源利用上线; 规划区规划末期总热负荷1126.3MW/h。; 本项目消耗的资源为水、电，用水依托本地供水管网，用电依托本地电网，能源消耗量相对于区域资源利用量较小；本项目为工业用地，符合开发区土地利用规划。; 符合. 水资源利用上线; 总量为2755.75万m3/a。; 符合. 土地资源利用上线; 开发区在土地资源利用上应严格控制土地开发利用规模，不得突破开发区用地边界及规划的各类用地规模。开发区后续土地资源利用，应根据修订后规划产业布局进行优化; 符合. 3.4准入清单 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），项目与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-9 项目与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目; 符合性. 唐山高 新技术 产业开 发区; 高新区街 道、庆北街 道; 重点管控 单元; 1、大气受体敏 感、高排放重 点管控区 2、水环境工业 污染重点管控 区 3、地下水风险 防控重点管控 区 4、唐山高新技 术产业开发区 中心区、唐山 市规划城区; 空间布 局约束; 1、开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。 2、市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉 VOCs 排放行业企业，涉喷漆工序汽修行业二类以下企业；环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 3、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉 VOCs）、化工行业企业，严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。; 1、本项目不在开发区内北郊饮用水水源地二级保护区范围内； 2、本项目不属于以上企业；3、本项目不属于以上企业。; 符合. 污染物 排放管 控; - 对环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理 VOCs 废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。; 本项目无有机废气排放。; 符合. 环境风 险防控; 1、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程 序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 1、本项目建成后按规定编制《环境风险应急预案》，并定期演练；2、本项目不涉及拆除。; 符合. 资源利 用效率要求; 1、高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的， 应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强 再生水的回用。; 1、本项目不采用地下水；2、本项目生产废水循环使用不外排，无新增生活污水。; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》可知，本项目与开发区过渡期生态环境准入清单见下表： 表1-10 项目与开发区过渡期生态环境准入清单相符性分析一览表 类别; 禁止、限制类项目; 本项目; 符合性. 禁止类; 新能源产业、高效节能与环保产业、新型装备制造产业、智能仪器仪表产业、机器人产业、汽车零部件产业; 禁止引入涉及重金属的金属表面处理及热处理（电镀）项目；禁止新增铸造产能建设项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 生物医药研发; 禁止引入合成类、排污型药物的生产; 符合. 新材料产业; 化工新材料禁止引入涉及化学转化工序的企业; 符合. 仓储物流; 禁止引入有毒有害、易燃易爆及危险化学品储运企业; 符合. 软件信息服务产业; 禁止引入《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中禁止类项目; 符合. 其他; 禁止引入《产业结构调整指导目录(2019 年本)、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年本)》中属于限制类和淘汰类的项目、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止或许可事项的项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 禁止引入不符合相关行业准入条件要求的建设项目; 本项目符合行业准入条件。; 符合. 禁止引进高污染、高能耗、清洁生产水平不能达到国家清洁生产水平二级以上的建设项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 除应急供水外，禁止新建和扩建取用地下水的建设项目入驻; 本项目不取用地下水。; 符合. 禁止入区企业新建燃煤锅炉; 本项目不新建燃煤锅炉。; 符合. 禁止不符合国家及地方环境污染防治和生态环境保护政策及要求的项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 禁止引进生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 禁止燃用原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料; 本项目不涉及高污染燃料; 符合. 禁止风险防控措施不能满足环境风险管理要求的相关建设项目引入; 本项目风险防范措施满足要求; 符合. 禁止引进产生致癌、致畸、致突变物质及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中污染物的项目; 本项目不属于以上项目；; 符合. 禁止引入河北省及唐山市“三线一单”禁止引入类项目; 本项目不属于以上项目。; 符合. 限制类; 严格限制三类工业企业入驻; 本项目不属于以上项目。; 符合. 严格限制“高污染、高环境风险”产品与工艺设备; 符合. 严格限制产生一类污染物（含汞、砷等重金属）的企业入驻; 本项目不属于以上项目。; 符合. 严格限制达不到本规划评价指标要求的企业入驻; 符合. 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》提出入园企业的准入条件，本项目与园区环境准入条件的符合性见下表： 表1-11 项目与园区环境准入条件相符性分析一览表 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合性分析. 1; 入区企业生产工艺，技术设备等必须符合国家有关产业政策，是国家产业政策中鼓励或允许的建设项目，其科技含量要高、经济效益要好，资源消耗要低，环境污染要轻，符合环保政策要求; 本项目主要生产轨道交通检修设备，为《产业结构调整指导目录（2019 年本）》允许类项目，科技含量高、经济效益好，资源消耗低，环境污染轻，符合环保政策要求。; 符合. 2; 入区项目禁止引进高耗能、高污染的建设项目。; 本项目不属于高耗能、高污染项目。; 符合. 3; 入区企业污染物排放量必须满足区域总量控制和环境容量要求。; 本项目建成后严格执行总量的倍量替代制度，满足高新区环境容量要求。; 符合. 4; 严格限制三类工业企业入驻，禁止产生恶臭污染物的企业入驻。; 本项目不属于三类工业企业，且不产生恶臭污染物。; 符合. 5; 开发区规划的行业大类中，重污染的电子类行业不得入园。生物医药类产业限于中成药及药剂的组装、分装，不涉及合成类、排污型药物的生产。; 本项目不属于以上项目。; 符合. 6; 入驻项目以布局合理型为重。园区产业项目的引进与落地要符合园区空间布局规划要求，产业布局合理，杜绝工业区与居住区混杂现象的发生。生产 型企业要尽量与居住区保持适度的距离，以减少其对临近地块的环境影响。; 本项目为生产型企业，符合园区产业布局规划，距离项目最 近的居民区为项目东北侧115m处的龙湖天境小区。; 符合. 7; 严格控制产生一类污染物（含汞、砷等重金属）的企业进入。; 本项目污染物不含一类污染物。; 符合. 8; 入区企业不得自建供热锅炉。; 本项目不建设锅炉。; 符合. 9; 废水排放必须达到受纳污水处理厂的水质接管要求。入园企业所有使用的原辅材料不得含有涉及重大环境风险源的物质。; 本项目废水满足受纳污水处理厂进水水质要求，原辅材料不含有涉及重大环境风险源的物质。; 符合. 10; 严格按照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》控制入区企业，限制类、淘汰类禁止入区。; 本项目主要生产轨道交通检修设备，为《产业结构调整指导目录（2019 年本）》允许类项目。; 符合. 11; 严格按照国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改体改规〔2020〕1880 号）控制入区企业。; 对比《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ⑴项目由来 唐山百川智能机器股份有限公司始建于2001年，曾用名称为唐山清源内燃机实验设备有限公司，在唐山市高新区火炬路东侧现有厂区内先后建设若干项目（以下简称现有工程），项目已建成年产1200套内燃机试验设备的生产规模。 2020年为了适应市场需要，公司在唐山市高新区学院路西侧，庆北道北侧建设新厂，投资建设了“城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目”（以下简称在建工程），项目建成后预计年生产机车车辆转向架检修设备、机车车辆综合落成设备、移车设备等12类产品共615套。 2023年公司进一步扩大产业规模，拟投资31804.37万元在唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧建设轨道交通智能装备产业化项目，建成后年产轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具等产品620台（套）。 ⑵项目组成 本项目组成见下表。 表2-1 本项目主要工程内容 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 仪表器械装配车间; 新建1座仪表器械装配车间，进行工件的下料组对-焊接-热处理-机加工-检验-包装等工序。; 新增. 辅助工程; 门卫; 新建1座门卫; 新增. 储运工程; 原料区; 仪表器械装配车间设置原料储存区，储存原料。; 新增. 成品区; 仪表器械装配车间设置成品储存区，储存产品。; 新增. 运输; 由汽车运输。; 新增. 公用工程; 给水; 依托在建工程供水管网。; 依托. 排水; 本项目生产废水循环使用，不外排； 无新增生活污水。; /. 供电; 依托在建工程供电管网。; 依托. 采暖制冷; 本项目车间不制冷取暖。; 新增. 环保工程; 废气; 切割过程产生的废气，经集气管道收集后，通往7500m3/h切割脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（P7）排放。 焊接过程产生的废气经集气罩收集后，通往20000m3/h的焊接脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（P8）排放。 10台移动式二氧化碳保护焊焊机焊接过程产生的废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。; 新增. 废水; 生产废水循环使用，不外排；无新增生活污水。; 新增. 噪声; 生产设备均位于车间内，加装基础减振装置等。; 新建. 固废; 本项目一般固废暂存于固废暂存间，集中收集后外卖废品回收站或返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理或集中收集后由厂家回收；危险废物暂存于危废间，定期委托有资质单位处置；无新增生活垃圾。; 危废间依托在建工程，新建一般固废暂存间. 依托工程; 给水; 依托在建工程供水管网。; 依托. 供电; 依托在建工程供电管网。; 依托. 固废; 唐山百川智能机器股份有限公司在建工程生产车间内部东南角建设危险废物贮存间一座，占地面积20m2，本项目危险废物依托在建工程危废间，在建工程危废暂存间使用面积约6m2，本项目危险废物使用面积10m2; 依托. 主要建构筑物情况见下表。 表2-2 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 仪表器械装配车间; 21493.50; 21493.50; 163.47m×132.02m×16.5m，1F，16.5m，双层钢结构，不规格矩形. 2; 门卫; 26.25; 26.25; 7.5m×3.5m×3.15m，1F，3.15m，框架结构. 合计; 21519.75; 21519.75. ⑶产品： 本项目年生产轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具等产品620台（套）。 表2-3 产品方案一览表 单位：台（套） 序号; 产品类别; 产品名称; 年产量; 用途. 1; 轨道交通特种车辆; 无人驾驶公铁车; 80; 新型铁路机车检修工艺设备; 完成机车出入库、股道更换及镟轮的牵引作业. 2; 智能吹扫列检设备; 机车车底清洁系统; 60; 用于机车车底的清洗作业. 3; 机车车内智能吹扫设备; 60; 适用于机车的机械间除尘清洁作业. 4; 智能工具; 机车网络控制系统分析诊断装置; 120; 适用于和谐机车C4及以下修程，通过分析车载故障、运行、部件等数据，运用机器学习、大数据处理等技术，融合专家分析方法，实现机车不解体状态下的故障检查和健康分析. 5; 制动夹钳智能检修系统; 150; 适用于机车基础制动器的检修作业. 6; 机车转向架数字化拆解、组装工作站; 150; 以机器人和机器视觉为核心，通过智能管理系统自动完成转向架主要部件拆解或组装作业，多种数字化传感器使系统具备完整的状态感知，确保所有作业过程安全、合规. 合计; 620. 本项目建设前后全厂产品方案变化情况见下表： 表2-4 本项目建设前后全厂产品方案一览表 单位：（台/套） 序号; 产品名称; 现有工程; 在建工程; 本项目; 建成后全厂; 备注. 1; 机车车辆转向架检修设备; 0; 65; 150; 215; 新增150台. 2; 机车车辆综合落成设备; 0; 10; 0; 10; 无变化. 3; 架车设备; 0; 75; 0; 75; 无变化. 4; 高低压电器及网络控制系统检测设备; 0; 105; 120; 225; 新增120台. 5; 移车设备; 0; 35; 80; 115; 新增80台. 6; 制动系统检测设备; 0; 75; 150; 225; 新增150台. 7; 内燃机车检测设备; 0; 170; 0; 170; 无变化. 8; 智能清洁设备; 0; 15; 120; 135; 新增120台. 9; 数据分析故障诊断设备; 0; 20; 0; 20; 无变化. 10; 走行部动态检测设备; 0; 5; 0; 5; 无变化. 11; 机车车辆在线检测设备; 0; 15; 0; 15; 无变化. 12; 安全作业管控设备; 0; 25; 0; 25; 无变化. 13; 内燃机试验设备; 1200; 0; 0; 1200; 无变化. ⑷主要原辅材料及能源消耗。 本项目涉及原辅材料及能源消耗见下表： 表2-5 本项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量. 一; 无人驾驶公铁车. 1; 圆钢; 吨; 73. 2; H型钢; 吨; 128. 3; 钢管; 吨; 1657. 4; 槽钢; 吨; 128. 5; 钢板; 吨; 4768. 6; 锻件; 吨; 256. 7; 花纹钢板; 吨; 416. 8; 不锈钢管; 吨; 64. 9; 不锈钢板; 吨; 48. 10; 角钢; 吨; 25. 11; 电机减速机; 台; 400. 12; 联轴器B-48; 个; 320. 13; 实心轮胎QYC.07-18; 个; 320. 14; 蓄电池（磷酸铁锂电池）; 组; 2160. 15; 回转支承; 个; 80. 16; 调心滚子轴承24124CA; 个; 1600. 17; 减速电机; 台; 480. 18; 电动推杆; 套; 160. 19; 变频器; 个; 560. 20; 控制电器; 套; 80. 21; PLC; 个; 240. 22; 视频监控系统; 套; 80. 23; 遥控器; 个; 160. 24; 充电机; 个; 80. 25; 伺服电机; 套; 320. 26; 位置开关; 个; 1360. 27; 照明灯; 个; 640. 28; 数字量输入输出模块; 个; 160. 29; 数字量输入输出模块; 个; 160. 二; 智能吹扫列检设备. 1; 方管; 吨; 64. 2; 钢板; 吨; 120. 3; 无缝钢管; 吨; 120. 4; 控制电器; 个; 120. 5; PLCSR20; 个; 720. 6; 电缆; 米; 540000. 7; 照明灯; 个; 4800. 8; 电缆桥架150*100mm; 米; 24000. 9; 工业除尘器; 台; 720. 10; 螺杆式空压机; 台; 120. 11; 储气罐; 台; 120. 12; 冷干机; 台; 120. 13; 高压冷热水清洗机; 台; 720. 14; 铝合金圆形拉手200; 个; 3360. 15; 气动蝶阀DN300; 个; 240. 16; 二位五通电磁阀; 个; 5760. 17; 气管; 米; 18000. 18; 彩钢板; 平方米; 60000. 19; 工业计算机; 套; 120. 20; AC控制器; 台; 120. 21; 无线AP; 个; 360. 22; POE交换机; 台; 120. 23; 交换机; 台; 120. 24; DI/DO扩展卡; 个; 120. 25; 无线网卡; 个; 120. 26; DB37转接板; 个; 120. 27; IPX4连接线; 条; 240. 28; WIFI天线; 条; 240. 29; KVM切换器; 个; 120. 30; UR5; 台; 120. 31; DC-DC转换器; 个; 120. 32; AGV; 台; 120. 33; 触摸屏; 台; 120. 34; 压力传感器; 个; 120. 35; 无线遥控器; 套; 120. 三; 机车网络控制系统分析诊断装置. 1; 多功能校准仪; 块; 120. 2; 电源插座; 个; 240. 3; 电器连接器; 套; 2760. 4; 电源总开关; 个; 240. 5; 电源指示灯; 个; 480. 6; 漏电保护器; 个; 240. 7; 接线端子; 个; 4200. 8; USB转232模块; 套; 240. 9; 打印机; 个; 120. 10; 多功能温度校验仪; 个; 120. 11; 无风扇工控机; 个; 120. 12; 高压电源模块; 块; 120. 13; 数字量输入输出模块; 块; 240. 14; 模拟量输入输出模块; 块; 720. 15; 电流互感器; 个; 120. 16; 直流电压变送器; 只; 1200. 17; 断路器; 个; 360. 18; 交流恒流源; 台; 120. 19; 微机插座; 个; 120. 20; 操作台; 台; 120. 21; 小型继电器（配座）; 个; 1440. 22; 显示器; 台; 360. 23; 隔离变送器; 个; 240. 24; 压力传感器; 个; 120. 25; WTB网关; 台; 120. 26; 示波器; 台; 120. 27; MVB网卡; 个; 120. 28; lonworks网卡; 个; 120. 29; CAN网卡; 个; 120. 四; 制动夹钳智能检修系统. 1; 钢板; 吨; 16. 2; 双作用薄型气缸; 个; 1200. 3; 消音器; 个; 600. 4; 分水过滤器; 个; 450. 5; 单向阀; 个; 450. 6; 尼龙管; m; 3000. 7; 二位五通单电控电磁阀; 个; 2700. 8; 双作用角座阀; 个; 2700. 9; 电磁阀; 个; 3750. 10; 快速接头; 个; 30000. 11; 精密压力表; 个; 450. 12; 电动球阀; 个; 150. 13; 分气块; 个; 1350. 14; 二位五通手拉阀; 个; 1500. 15; 节流接头; 个; 900. 16; 手动球阀; 个; 450. 17; 螺杆式空气压缩机; 个; 150. 18; 1m³储气罐; 个; 150. 19; 冷干机; 个; 150. 20; 镀锌钢管; m; 1500. 21; 电源开关; 个; 150. 22; 断路器; 个; 750. 23; 指示灯; 个; 750. 24; 开关电源; 个; 1500. 25; lonworks通讯卡; 个; 300. 26; 工业计算机; 套; 150. 27; 模拟量采集卡; 个; 300. 28; 32路开关量输出卡; 个; 450. 29; DC12V继电器; 个; 6000. 30; 比例阀; 个; 600. 31; 变送器; 个; 2550. 五; 机车转向架数字化拆解、组装工作站. 1; 钢板; 吨; 226. 2; 角钢; 吨; 76. 3; 槽钢; 吨; 750. 4; 方管; 吨; 300. 5; 尼龙管; 吨; 16. 6; 矩管; 吨; 76. 7; 不锈钢钢管; 吨; 76. 8; 齿轮; 个; 2700. 9; 轴承; 个; 4500. 10; 减速机; 台; 1500. 11; 可伸缩型万向联轴器; 个; 900. 12; 液压缸; 个; 600. 13; 气弹簧; 个; 600. 14; 液压站; 个; 600. 15; 螺旋锥齿轮传动箱; 台; 600. 16; 万向脚轮; 个; 600. 17; 交流接触器; 个; 1500. 18; 断路器; 个; 2850. 19; 西门子PLC; 个; 150. 20; 摆杆式行程开关; 个; 300. 21; 动力电缆; 米; 6600. 22; 双输出轴电机; 台; 300. 23; 螺杆升降机; 台; 600. 24; 气缸; 个; 450. 25; 电磁阀; 个; 900. 26; 高度限制器; 个; 150. 27; 万向十字联轴器; 个; 300. 七; 其他. 1; 氧气; 吨; 59.9. 2; 乙炔; 吨; 3.8. 3; 丙烷; 吨; 7.9. 4; 二氧化碳; 吨; 24.5. 5; 氩气; 吨; 1.4. 6; 埋弧焊丝; 吨; 13. 7; 焊剂; 吨; 20. 8; 二保焊焊丝; 吨; 18. 9; 氩弧焊丝; 吨; 19. 10; 润滑油; 吨; 3.5. 11; 液压油; 吨; 3.0. 12; 切削液; 吨; 1. 13; 包装材料; 吨; 50. 14; 抹布; Kg; 50. 15; 水基清洗剂; Kg; 20. 16; 新水; m3; 316. 17; 电; 万kwh; 608. 水基清洗剂：pH值：10.0～12.0；成份：多种表面活性剂、渗透剂复配。不燃、无毒、无腐蚀，对皮肤无刺激，安全性好；易生物降解，环保产品；具有优越的清洗效果，并可根据不同清洗用途作不同比例稀释及采取不同清洗工艺；抗硬水性强。 本项目建成前后全厂原辅材料及能源消耗见下表： 表2-6 本项目建成前后全厂原辅材料及能源消耗一览 序号; 名称; 在建工程+现有工程; 本项目; 扩建后全厂; 备注. 一; 机车车辆转向架检修设备. 1; 钢板; 吨; 98; 226; 324; 新增226. 2; 角钢; 吨; 33; 76; 109; 新增76. 3; 槽钢; 吨; 325; 750; 1075; 新增750. 4; 方管; 吨; 130; 300; 430; 新增300. 5; 尼龙管; 吨; 7; 16; 23; 新增16. 6; 矩管; 吨; 33; 76; 109; 新增76. 7; 不锈钢钢管; 吨; 33; 76; 109; 新增76. 8; 齿轮; 个; 1170; 2700; 3870; 新增2700. 9; 轴承; 个; 1950; 4500; 6450; 新增4500. 10; 减速机; 台; 650; 1500; 2150; 新增1500. 11; 可伸缩型万向联轴器; 个; 390; 900; 1290; 新增900. 12; 液压缸; 个; 260; 600; 860; 新增600. 13; 气弹簧; 个; 260; 600; 860; 新增600. 14; 液压站; 个; 260; 600; 860; 新增600. 15; 螺旋锥齿轮传动箱; 台; 260; 600; 860; 新增600. 16; 万向脚轮; 个; 260; 600; 860; 新增600. 17; 交流接触器; 个; 650; 1500; 2150; 新增1500. 18; 断路器; 个; 1235; 2850; 4085; 新增2850. 19; 西门子PLC; 个; 65; 150; 215; 新增150. 20; 摆杆式行程开关; 个; 130; 300; 430; 新增300. 21; 动力电缆; 米; 2860; 6600; 9460; 新增6600. 22; 双输出轴电机; 台; 130; 300; 430; 新增300. 23; 螺杆升降机; 台; 260; 600; 860; 新增600. 24; 气缸; 个; 195; 450; 645; 新增450. 25; 电磁阀; 个; 390; 900; 1290; 新增900. 26; 高度限制器; 个; 65; 150; 215; 新增150. 27; 万向十字联轴器; 个; 130; 300; 430; 新增300. 二; 机车车辆综合落成设备. 1; 圆钢; 吨; 80; 0; 80; 无变化. 2; H 型钢; 吨; 680; 0; 680; 无变化. 3; 钢管; 吨; 240; 0; 240; 无变化. 4; 槽钢; 吨; 120; 0; 120; 无变化. 5; 钢材; 吨; 5; 0; 5; 无变化. 6; 钢板; 吨; 450; 0; 450; 无变化. 7; 负载电源; 块; 10; 0; 10; 无变化. 8; 安装导轨; 根; 10; 0; 10; 无变化. 9; 西门子PLC; 套; 20; 0; 20; 无变化. 10; 伺服驱动器; 台; 40; 0; 40; 无变化. 11; 电源电缆; 根; 40; 0; 40; 无变化. 12; 绝对值编码器; 根; 40; 0; 40; 无变化. 13; 变频器（7.5kW）; 台; 40; 0; 40; 无变化. 14; 制动电阻(75Ω780W); 套; 40; 0; 40; 无变化. 15; 伺服电机; 台; 80; 0; 80; 无变化. 16; 减速器; 台; 220; 0; 220; 无变化. 17; 控制电器; 套; 10; 0; 10; 无变化. 18; 控制柜; 台; 10; 0; 10; 无变化. 19; 限位开关; 只; 2360; 0; 2360; 无变化. 20; 弯曲拖链电缆; 米; 30000; 0; 30000; 无变化. 21; 丝杠; 根; 640; 0; 640; 无变化. 22; 弹簧式自动注脂器; 个; 200; 0; 200; 无变化. 23; 伺服电机; 套; 80; 0; 80; 无变化. 24; 组合滚轮; 个; 800; 0; 800; 无变化. 25; 不锈钢迷你气缸; 个; 320; 0; 320; 无变化. 26; 轴承; 个; 3360; 0; 3360; 无变化. 27; 十字万向联轴器; 个; 40; 0; 40; 无变化. 28; 电磁阀; 个; 140; 0; 140; 无变化. 29; 气路管件; 套; 100; 0; 100; 无变化. 30; 滚子链; 根; 80; 0; 80; 无变化. 31; 弹簧式自动注脂器S-100; 个; 200; 0; 200; 无变化. 32; 减速电机; 台; 480; 0; 480; 无变化. 33; 气弹簧; 根; 400; 0; 400; 无变化. 34; 称重系统; 套; 60; 0; 60; 无变化. 35; T系列螺旋伞齿轮传动箱; 套; 40; 0; 40; 无变化. 36; 起重电机YZ200L－8B3; 台; 10; 0; 10; 无变化. 37; 起重电机YZ200L－8B3; 台; 10; 0; 10; 无变化. 三; 架车设备. 1; 钢板; 吨; 825; 0; 825; 无变化. 2; 钢管; 吨; 188; 0; 188; 无变化. 3; 角钢; 吨; 180; 0; 180; 无变化. 4; 槽钢; 吨; 75; 0; 75; 无变化. 5; 轴流风机; 台; 75; 0; 75; 无变化. 6; 风机软管（6米/根）; 根; 75; 0; 75; 无变化. 7; 气弹簧1000N; 只; 750; 0; 750; 无变化. 8; 丝杠; 根; 600; 0; 600; 无变化. 9; 轴承; 个; 7500; 0; 7500; 无变化. 10; 减速电机; 台; 600; 0; 600; 无变化. 11; 万向轴SWC58; 根; 600; 0; 600; 无变化. 12; 单点自动注脂器S100; 个; 450; 0; 450; 无变化. 13; 手轮; 个; 300; 0; 300; 无变化. 14; 手动液压搬运车AC30; 辆; 75; 0; 75; 无变化. 15; 减速制动电机; 台; 600; 0; 600; 无变化. 16; 护罩; 个; 600; 0; 600; 无变化. 17; 诺力手动液压搬运车（含推 杆）; 辆; 300; 0; 300; 无变化. 18; 单点自动注脂器S100; 个; 1200; 0; 1200; 无变化. 19; 转动手柄操作机构; 个; 75; 0; 75; 无变化. 20; 24VDC开关电源; 个; 150; 0; 150; 无变化. 21; 西门子PLC; 套; 75; 0; 75; 无变化. 22; 控制电器; 套; 75; 0; 75; 无变化. 23; 操作柜; 个; 75; 0; 75; 无变化. 24; 接线端子; 个; 45000; 0; 45000; 无变化. 25; LED照明; 个; 750; 0; 750; 无变化. 26; 拖链; 米; 22500; 0; 22500; 无变化. 27; 电缆; 米; 30000; 0; 30000; 无变化. 四; 高低压电器及网络控制系统检测设备. 1; 多功能校准仪; 块; 105; 120; 225; 新增120. 2; 电源插座; 个; 210; 240; 450; 新增240. 3; 电器连接器; 套; 2415; 2760; 5175; 新增2760. 4; 电源总开关; 个; 210; 240; 450; 新增240. 5; 电源指示灯; 个; 420; 480; 900; 新增480. 6; 漏电保护器; 个; 210; 240; 450; 新增240. 7; 接线端子; 个; 3675; 4200; 7875; 新增4200. 8; USB转232模块; 套; 210; 240; 450; 新增240. 9; 打印机; 个; 105; 120; 225; 新增120. 10; 多功能温度校验仪; 个; 105; 120; 225; 新增120. 11; 无风扇工控机; 个; 105; 120; 225; 新增120. 12; 高压电源模块; 块; 105; 120; 225; 新增120. 13; 数字量输入输出模块; 块; 210; 240; 450; 新增240. 14; 模拟量输入输出模块; 块; 630; 720; 1350; 新增720. 15; 电流互感器; 个; 105; 120; 225; 新增120. 16; 直流电压变送器; 只; 1050; 1200; 2250; 新增1200. 17; 断路器; 个; 315; 360; 675; 新增360. 18; 交流恒流源; 台; 105; 120; 225; 新增120. 19; 微机插座; 个; 105; 120; 225; 新增120. 20; 操作台; 台; 105; 120; 225; 新增120. 21; 小型继电器（配座）; 个; 1260; 1440; 2700; 新增1440. 22; 显示器; 台; 315; 360; 675; 新增360. 23; 隔离变送器; 个; 210; 240; 450; 新增240. 24; 压力传感器; 个; 105; 120; 225; 新增120. 25; WTB网关; 台; 105; 120; 225; 新增120. 26; 示波器; 台; 105; 120; 225; 新增120. 27; MVB网卡; 个; 105; 120; 225; 新增120. 28; lonworks网卡; 个; 105; 120; 225; 新增120. 29; CAN网卡; 个; 105; 120; 225; 新增120. 五; 移车设备. 1; 圆钢; 吨; 32; 73; 105; 新增73. 2; H型钢; 吨; 56; 128; 184; 新增128. 3; 钢管; 吨; 725; 1657; 2382; 新增1657. 4; 槽钢; 吨; 56; 128; 184; 新增128. 5; 钢板; 吨; 2086; 4768; 6854; 新增4768. 6; 锻件; 吨; 112; 256; 368; 新增256. 7; 花纹钢板; 吨; 182; 416; 598; 新增416. 8; 不锈钢管; 吨; 28; 64; 92; 新增64. 9; 不锈钢板; 吨; 21; 48; 69; 新增48. 10; 角钢; 吨; 11; 25; 36; 新增25. 11; 电机减速机; 台; 175; 400; 575; 新增400. 12; 联轴器B-48; 个; 140; 320; 460; 新增320. 13; 实心轮胎QYC.07-18; 个; 140; 320; 460; 新增320. 14; 蓄电池; 组; 945; 2160; 3105; 新增2160. 15; 回转支承; 个; 35; 80; 115; 新增80. 16; 调心滚子轴承24124CA; 个; 700; 1600; 2300; 新增1600. 17; 减速电机; 台; 210; 480; 690; 新增480. 18; 电动推杆; 套; 70; 160; 230; 新增160. 19; 变频器; 个; 245; 560; 805; 新增560. 20; 控制电器; 套; 35; 80; 115; 新增80. 21; PLC; 个; 105; 240; 345; 新增240. 22; 视频监控系统; 套; 35; 80; 115; 新增80. 23; 遥控器; 个; 70; 160; 230; 新增160. 24; 充电机; 个; 35; 80; 115; 新增80. 25; 伺服电机; 套; 140; 320; 460; 新增320. 26; 位置开关; 个; 595; 1360; 1955; 新增1360. 27; 照明灯; 个; 280; 640; 920; 新增640. 28; 数字量输入输出模块; 个; 70; 160; 230; 新增160. 29; 数字量输入输出模块; 个; 70; 160; 230; 新增160. 六; 制动系统检测设备. 1; 钢板; 吨; 8; 16; 24; 新增16. 2; 双作用薄型气缸; 个; 600; 1200; 1800; 新增1200. 3; 消音器; 个; 300; 600; 900; 新增600. 4; 分水过滤器; 个; 225; 450; 675; 新增450. 5; 单向阀; 个; 225; 450; 675; 新增450. 6; 尼龙管; m; 1500; 3000; 4500; 新增3000. 7; 二位五通单电控电磁阀; 个; 1350; 2700; 4050; 新增2700. 8; 双作用角座阀; 个; 1350; 2700; 4050; 新增2700. 9; 电磁阀; 个; 1875; 3750; 5625; 新增3750. 10; 快速接头; 个; 15000; 30000; 45000; 新增30000. 11; 精密压力表; 个; 225; 450; 675; 新增450. 12; 电动球阀; 个; 75; 150; 225; 新增150. 13; 分气块; 个; 675; 1350; 2025; 新增1350. 14; 二位五通手拉阀; 个; 750; 1500; 2250; 新增1500. 15; 节流接头; 个; 450; 900; 1350; 新增900. 16; 手动球阀; 个; 225; 450; 675; 新增450. 17; 螺杆式空气压缩机; 个; 75; 150; 225; 新增150. 18; 1m³储气罐; 个; 75; 150; 225; 新增150. 19; 冷干机; 个; 75; 150; 225; 新增150. 20; 镀锌钢管; m; 750; 1500; 2250; 新增1500. 21; 电源开关; 个; 75; 150; 225; 新增150. 22; 断路器; 个; 375; 750; 1125; 新增750. 23; 指示灯; 个; 375; 750; 1125; 新增750. 24; 开关电源; 个; 750; 1500; 2250; 新增1500. 25; lonworks通讯卡; 个; 150; 300; 450; 新增300. 26; 工业计算机; 套; 75; 150; 225; 新增150. 27; 模拟量采集卡; 个; 150; 300; 450; 新增300. 28; 32路开关量输出卡; 个; 225; 450; 675; 新增450. 29; DC12V继电器; 个; 3000; 6000; 9000; 新增6000. 30; 比例阀; 个; 300; 600; 900; 新增600. 31; 变送器; 个; 1275; 2550; 3825; 新增2550. 七; 内燃机车检测设备. 1; 圆钢; 吨; 255; 0; 255; 无变化. 2; 钢管; 吨; 136; 0; 136; 无变化. 3; 角钢; 吨; 119; 0; 119; 无变化. 4; 钢板; 吨; 255; 0; 255; 无变化. 5; 槽钢; 吨; 714; 0; 714; 无变化. 6; 电动机; 件; 340; 0; 340; 无变化. 7; 涡轮流量传感器; 件; 340; 0; 340; 无变化. 8; 真空表Y-100; 件; 170; 0; 170; 无变化. 9; 加热器; 件; 510; 0; 510; 无变化. 10; 轴承; 件; 5780; 0; 5780; 无变化. 11; 流量开关; 件; 170; 0; 170; 无变化. 12; 闸阀; 件; 170; 0; 170; 无变化. 13; 油管路; 套; 170; 0; 170; 无变化. 14; 滑轨; 件; 850; 0; 850; 无变化. 15; 紧固件; 套; 170; 0; 170; 无变化. 16; 齿轮减速机; 件; 680; 0; 680; 无变化. 17; 压力继电器; 件; 1360; 0; 1360; 无变化. 18; 润滑电机; 件; 340; 0; 340; 无变化. 19; 泵; 件; 1360; 0; 1360; 无变化. 20; 溢流阀; 件; 850; 0; 850; 无变化. 21; 二位电磁阀; 件; 5270; 0; 5270; 无变化. 22; 扩口式端直通管接头; 件; 2380; 0; 2380; 无变化. 23; 压力表; 件; 1190; 0; 1190; 无变化. 24; 空气开关; 件; 170; 0; 170; 无变化. 25; 工业计算机; 套; 170; 0; 170; 无变化. 26; 继电器板; 件; 170; 0; 170; 无变化. 27; 交流接触器; 件; 510; 0; 510; 无变化. 28; 接插件; 套; 340; 0; 340; 无变化. 29; 压力传感器; 件; 340; 0; 340; 无变化. 30; 东芝变频器4550PL; 件; 170; 0; 170; 无变化. 31; 微型针式打印机; 件; 170; 0; 170; 无变化. 32; 温度传感器; 件; 170; 0; 170; 无变化. 八; 智能清洁设备. 1; 方管; 吨; 8; 64; 72; 新增64. 2; 钢板; 吨; 15; 120; 135; 新增120. 3; 无缝钢管; 吨; 15; 120; 135; 新增120. 4; 控制电器; 个; 15; 120; 135; 新增120. 5; PLCSR20; 个; 90; 720; 810; 新增720. 6; 电缆; 米; 67500; 540000; 607500; 新增540000. 7; 照明灯; 个; 600; 4800; 5400; 新增4800. 8; 电缆桥架150*100mm; 米; 3000; 24000; 27000; 新增24000. 9; 工业除尘器; 台; 90; 720; 810; 新增720. 10; 螺杆式空压机; 台; 15; 120; 135; 新增120. 11; 储气罐; 台; 15; 120; 135; 新增120. 12; 冷干机; 台; 15; 120; 135; 新增120. 13; 高压冷热水清洗机; 台; 90; 720; 810; 新增720. 14; 铝合金圆形拉手200; 个; 420; 3360; 3780; 新增3360. 15; 气动蝶阀DN300; 个; 30; 240; 270; 新增240. 16; 二位五通电磁阀; 个; 720; 5760; 6480; 新增5760. 17; 气管; 米; 2250; 18000; 20250; 新增18000. 18; 彩钢板; 平方米; 7500; 60000; 67500; 新增60000. 19; 工业计算机; 套; 15; 120; 135; 新增120. 20; AC控制器; 台; 15; 120; 135; 新增120. 21; 无线AP; 个; 45; 360; 405; 新增360. 22; POE交换机; 台; 15; 120; 135; 新增120. 23; 交换机; 台; 15; 120; 135; 新增120. 24; DI/DO扩展卡; 个; 15; 120; 135; 新增120. 25; 无线网卡; 个; 15; 120; 135; 新增120. 26; DB37转接板; 个; 15; 120; 135; 新增120. 27; IPX4连接线; 条; 30; 240; 270; 新增240. 28; WIFI天线; 条; 30; 240; 270; 新增240. 29; KVM切换器; 个; 15; 120; 135; 新增120. 30; UR5; 台; 15; 120; 135; 新增120. 31; DC-DC转换器; 个; 15; 120; 135; 新增120. 32; AGV; 台; 15; 120; 135; 新增120. 33; 触摸屏; 台; 15; 120; 135; 新增120. 34; 压力传感器; 个; 15; 120; 135; 新增120. 35; 无线遥控器; 套; 15; 120; 135; 新增120. 九; 数据分析故障诊断设备. 1; 综合控制台; 套; 20; 0; 20; 无变化. 2; 服务器; 台; 120; 0; 120; 无变化. 3; 在线式UPS不间断电源; 套; 20; 0; 20; 无变化. 4; 联想磁盘阵列机; 套; 20; 0; 20; 无变化. 5; 核心交换机; 台; 20; 0; 20; 无变化. 6; 数据交换机; 台; 20; 0; 20; 无变化. 7; 防火墙; 套; 20; 0; 20; 无变化. 8; 路由器; 台; 20; 0; 20; 无变化. 9; 笔记本电脑; 台; 120; 0; 120; 无变化. 10; 机柜; 台; 40; 0; 40; 无变化. 11; 无线键盘鼠标; 套; 60; 0; 60; 无变化. 12; 手持下载器; 台; 120; 0; 120; 无变化. 13; 计算机主机; 台; 80; 0; 80; 无变化. 14; 显示器; 台; 160; 0; 160; 无变化. 15; 开关电源; 块; 40; 0; 40; 无变化. 16; DC24V继电器; 个; 200; 0; 200; 无变化. 17; DB9连接器; 个; 200; 0; 200; 无变化. 18; 机柜显示器; 台; 20; 0; 20; 无变化. 19; AC控制器; 台; 160; 0; 160; 无变化. 20; AP; 台; 1000; 0; 1000; 无变化. 21; AP电源; 个; 1000; 0; 1000; 无变化. 22; WTB网关; 台; 20; 0; 20; 无变化. 23; WTB网络数据分析仪; 台; 20; 0; 20; 无变化. 24; 示波器; 台; 20; 0; 20; 无变化. 25; MVB网卡; 个; 20; 0; 20; 无变化. 26; MVB数据分析仪; 台; 20; 0; 20; 无变化. 27; lonworks网卡; 个; 20; 0; 20; 无变化. 28; CAN网卡; 个; 20; 0; 20; 无变化. 29; 拼接屏; 套; 20; 0; 20; 无变化. 十; 走行部动态检测设备. 1; 圆钢; 吨; 50; 0; 50; 无变化. 2; H型钢; 吨; 750; 0; 750; 无变化. 3; 不锈钢钢管; 吨; 50; 0; 50; 无变化. 4; 槽钢; 吨; 250; 0; 250; 无变化. 5; 钢板; 吨; 1000; 0; 1000; 无变化. 6; JCQY.4传动总成; 套; 10; 0; 10; 无变化. 7; 减速器及连接盘; 件; 20; 0; 20; 无变化. 8; 直线滑轨; 件; 40; 0; 40; 无变化. 9; 主驱动电机; 件; 20; 0; 20; 无变化. 10; 电线拖链; 件; 40; 0; 40; 无变化. 11; 聚合材料; 件; 55; 0; 55; 无变化. 12; 油缸; 件; 50; 0; 50; 无变化. 13; 测力传感器10t; 件; 30; 0; 30; 无变化. 14; Y系列三相异步电动机; 件; 20; 0; 20; 无变化. 15; 高压齿轮泵; 件; 20; 0; 20; 无变化. 16; 比例阀; 件; 5; 0; 5; 无变化. 17; 直动式减压阀; 件; 10; 0; 10; 无变化. 18; 电磁换向阀; 件; 10; 0; 10; 无变化. 19; 叠加式液控单向阀; 件; 10; 0; 10; 无变化. 20; 电磁换向阀; 件; 20; 0; 20; 无变化. 21; 溢流阀; 件; 20; 0; 20; 无变化. 22; 压力传感器; 件; 10; 0; 10; 无变化. 23; 直线滑轨; 件; 40; 0; 40; 无变化. 24; 普通链节; 件; 6100; 0; 6100; 无变化. 25; 接头; 件; 20; 0; 20; 无变化. 26; 隔片; 件; 6080; 0; 6080; 无变化. 27; 侧板; 件; 240; 0; 240; 无变化. 28; 耐磨滑条; 件; 20; 0; 20; 无变化. 29; 连接支撑板; 件; 20; 0; 20; 无变化. 30; 安装套件; 件; 220; 0; 220; 无变化. 31; 液压管，两端直头; 件; 60; 0; 60; 无变化. 32; 断路器; 件; 100; 0; 100; 无变化. 33; V90伺服驱动2KW; 件; 20; 0; 20; 无变化. 34; 伺服电机; 件; 20; 0; 20; 无变化. 35; 控制电器; 套; 5; 0; 5; 无变化. 36; 位置开关; 件; 300; 0; 300; 无变化. 37; 禹鼎遥控器; 件; 20; 0; 20; 无变化. 38; 西门子PLC; 套; 20; 0; 20; 无变化. 39; 激光测距传感器; 件; 40; 0; 40; 无变化. 40; 2线端子灰色; 件; 5000; 0; 5000; 无变化. 41; 端子标识号; 件; 1000; 0; 1000; 无变化. 42; SKF测试单元; 套; 20; 0; 20; 无变化. 十一; 机车车辆在线检测设备. 1; 激光轮廓传感器; 只; 270; 0; 270; 无变化. 2; 车轮传感器; 只; 75; 0; 75; 无变化. 3; 工业控制计算机; 台; 45; 0; 45; 无变化. 4; 玻璃钢防护罩; 个; 240; 0; 240; 无变化. 5; 交换机; 台; 45; 0; 45; 无变化. 6; 路由器; 台; 30; 0; 30; 无变化. 7; 防火墙; 台; 15; 0; 15; 无变化. 8; 6类屏蔽网线; 盘; 45; 0; 45; 无变化. 9; 免工具网络水晶头; 个; 900; 0; 900; 无变化. 10; 双绞屏蔽数据电缆; 盘; 45; 0; 45; 无变化. 11; 接线端子; 个; 4500; 0; 4500; 无变化. 12; 继电器; 个; 300; 0; 300; 无变化. 十二; 安全作业管控设备. 1; 角钢; 吨; 200; 0; 200; 无变化. 2; H型钢; 吨; 1050; 0; 1050; 无变化. 3; 钢管; 吨; 100; 0; 100; 无变化. 4; 槽钢; 吨; 100; 0; 100; 无变化. 5; 花纹钢板; 吨; 750; 0; 750; 无变化. 6; 方管; 吨; 238; 0; 238; 无变化. 7; 防护网片; 吨; 175; 0; 175; 无变化. 8; 隔离网; m; 3000; 0; 3000; 无变化. 9; 安全门; 个; 100; 0; 100; 无变化. 10; 不锈钢挂链; 条; 3800; 0; 3800; 无变化. 11; 紧固件; 个; 50000; 0; 50000; 无变化. 12; 线槽; m; 12500; 0; 12500; 无变化. 13; S5720-28P-SI-AC交换机; 台; 25; 0; 25; 无变化. 14; X3250服务器; 台; 25; 0; 25; 无变化. 15; 4口KVM切换器; 个; 25; 0; 25; 无变化. 16; 服务器机柜; 个; 25; 0; 25; 无变化. 17; DS-6408HD-S多屏控制器; 台; 25; 0; 25; 无变化. 18; 6T硬盘; 个; 100; 0; 100; 无变化. 19; DS-8664N-I8硬盘录像机; 台; 25; 0; 25; 无变化. 20; UPS山特C6K6KVA/5400W; 台; 25; 0; 25; 无变化. 21; 16口光耦合器; 套; 50; 0; 50; 无变化. 22; 普联交换机TL-MC210CS; 个; 125; 0; 125; 无变化. 23; 西门子PLC; 套; 25; 0; 25; 无变化. 24; IP网络喊话机; 台; 25; 0; 25; 无变化. 25; 视频键盘DS-1100K; 台; 25; 0; 25; 无变化. 26; 研华工控主机; 个; 25; 0; 25; 无变化. 27; IC-Mifare卡; 个; 2500; 0; 2500; 无变化. 28; GN-B15D; 个; 100; 0; 100; 无变化. 29; 对讲机-泉盛UV2; 个; 300; 0; 300; 无变化. 30; GSM1-63L/50A/3P; 个; 900; 0; 900; 无变化. 31; 断路器; 个; 5000; 0; 5000; 无变化. 32; 电源箱; 个; 450; 0; 450; 无变化. 33; 三防灯; 个; 2000; 0; 2000; 无变化. 34; 墙壁式双控开关; 个; 400; 0; 400; 无变化. 35; 线缆; 米; 72500; 0; 72500; 无变化. 十三; 其他. 1; 氧气; 吨; 59.40; 59.9; 119.3; 新增59.9. 2; 乙炔; 吨; 3.78; 3.8; 7.58; 新增3.8. 3; 丙烷; 吨; 7.83; 7.9; 15.73; 新增7.9. 4; 二氧化碳; 吨; 24.30; 24.5; 48.8; 新增24.5. 5; 氩气; 吨; 1.35; 1.4; 2.75; 新增1.4. 6; 埋弧焊丝; 吨; 13; 13; 26; 新增13. 7; 焊剂; 吨; 20; 20; 40; 新增20. 8; 二保焊焊丝; 吨; 18; 18; 36; 新增18. 9; 氩弧焊丝; 吨; 9; 19; 28; 新增19. 10; 焊条; 吨; 10; 0; 10; 无变化. 11; 润滑油; 吨; 0.5; 3.5; 4.0; 新增3.5. 12; 液压油; 吨; 0.5; 3.0; 3.5; 新增3.0. 13; 切削液; 吨; 1; 1; 2; 新增1. 14; 包装材料; 吨; 50; 50; 100; 新增50. 15; 抹布; kg; 0; 50; 50; 新增50. 16; 水基清洗剂; kg; 0; 20; 20; 新增20. 17; 液化天然气; 万m3; 1; 0; 1; 无变化. 18; 新水; m3; 16303.5; 316; 16619.5; 新增316. 19; 电; 万kwh; 602.75; 608; 1210.75; 新增608. 十四; 内燃机试验设备. 1; 钢材; 吨; 600; 0; 600; 无变化. 2; 焊条; 吨; 1; 0; 1; 无变化. 3; 焊丝; 吨; 5; 0; 5; 无变化. 4; 氧气; 瓶; 108; 0; 108; 无变化. 5; 乙炔; 瓶; 96; 0; 96; 无变化. 6; 丙烷; 瓶; 60; 0; 60; 无变化. 7; 二氧化碳; 瓶; 144; 0; 144; 无变化. 8; 液压油; L; 525; 0; 525; 无变化. 9; 切削膏; 吨; 0.27; 0; 0.27; 无变化. 10; 机油（润滑油）; L; 175; 0; 175; 无变化. 11; 底漆; 吨; 1.5; 0; 1.5; 无变化. 12; 面漆; 吨; 4; 0; 4; 无变化. 13; 稀料; 吨; 1.5; 0; 1.5; 无变化. 14; 漆雾凝集剂; 吨; 0.16; 0; 0.16; 无变化. 15; 新水; m3; 3008.1; 0; 3008.1; 无变化. 16; 电; 万kwh; 60; 0; 60; 无变化. ⑸主要设备设施。 表2-7 本项目新增生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 生产设施名称; 数量; 型号; 设施参数. 1; 下料组对; 激光方管切割机; 1; 固定式HS-TX65PLUS2; 设备单机功率KW; 30. 2; 冲弧成型机; 1; ——; 7.5. 3; 等离子方管切割机; 1; 固定式; 30. 4; 数控激光切割机; 1; 固定式; 75. 5; 薄板激光切割机; 1; 固定式GS-LFD3015; 50. 6; 冲床; 1; ——; 4. 7; 折弯机; 1; ——; 13. 8; 数控超高压坡口水切割机; 1; 固定式XS15090; 37. 9; 剪板机; 2; ——; 18.5. 10; 坡口机; 1; ——; 4. 11; 焊接; 小件焊接工作站; 3; 固定工位; 5. 12; 机座机器人焊接工作站; 1; 固定工位; 22. 13; 转盘/等通用机器人焊接工作站; 1; 固定工位; 22. 14; 盖板、架车机，机座机器人焊接工作站; 1; 固定工位; 25. 15; 埋弧焊; 1; 固定工位; 55. 16; 摆混合气体摆动焊接中心; 1; 固定工位; 12. 17; 焊机; 10; 移动式 二氧化碳保护焊; 6. 18; 机加工; 数控车床; 1; CKA63285; 30. 19; 数控车床; 2; T(5.2)1000; 36. 20; 普通20车床; 1; CDE6140A; 12. 21; 普通30车床; 1; CW6163C; 15. 22; 液压刨; 1; BY60100B; 7.5. 23; 牛头刨; 1; BC6063; 3.5. 24; 立式铣床; 1; X6132; 9. 25; 卧式铣床; 1; X6232B; 20. 26; 数控钻; 1; ZORO1620; 22. 27; 50摇臂钻/台钻; 1; Z3050x16; 4. 28; 中走丝线切割; 1; DC600; 4. 29; 线切割; 1; DK7736; 4. 30; 三轴加工中心; 1; VMC1600B; 25. 31; 四轴加工中心; 1; VMC1000Q; 15. 32; 平面磨床; 1; MY7132C; 8.5. 33; 外圆磨床; 1; M1332B; 8.5. 34; 4米龙门铣刨; 1; BX2016; 37. 35; 6米龙门铣刨; 1; BXM2022; 55. 36; 端面铣; 1; TX1000x4000; 7.5. 37; 镗床; 1; TX611C; 11.4. 38; 数控龙门加工中心; 1; GRU32II×60; 26. 39; 热处理; 平面淬火设备; 1; TZP100; 100. 40; 轴套淬火设备; 1; WKR350; 100. 41; 科研试验; 手持激光三维扫描仪; 1; X3; 10. 42; 三坐标测量机; 1; STECTRUM776; 5. 43; 废气处理系统; 切割脉冲布袋除尘器; 1; ——; 设计处理能力m3/h; 7500. 44; 焊接脉冲布袋除尘器; 1; ——; 20000. 45; 移动式焊烟净化器; 10; ——; 3000. 45; 其他; 空压机; 1; ——; 设备单机功率KW; 50. 合计; 58. ⑹劳动制度及定员： 现有工程劳动定员100人，年工作250天，每天1班，每班8小时。在建工程劳动定员为500人，年工作270天，每天1班，每班8小时，本项目劳动定员从在建工程中调剂即可，无需新增劳动定员。 ⑺工程投资：本项目总投资31804.37万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.16%。 ⑻给排水： 本项目用水依托在建工程供水管网，新增生产用水主要为数控超高压坡口水切割机用水、淬火用水和切削液稀释用水。新增生产用水量为1.17m3/d（316m3/a），其中外购蒸馏水0.1m3/d（27m3/a）。本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。 本项目新增一台数控超高压坡口水切割机，水切割机水箱为2m3（2m*2m*0.5m），循环量为100m3/d，循环过程会有少量水损失掉，循环过程需定期补充新水量为1m3/d（270m3/a），无废水外排。 本项目新增2台淬火设备，均采用水箱冷却。本项目设冷却水箱，容积共2m3，冷却水采用外购蒸馏水，经冷却水箱循环使用不外排，冷却水箱蒸发水量约5%，即0.1m3/d（27m3/a），则冷却水补充水量为0.1m3/d（21m3/a）。 本项目新增切削液稀释用水。切削液使用过程需将切削液与水按照1:19 的比例进行调配，项目新增切削液用量为1t/a，则调配需要新水量为0.07m3/d（19m3/a）。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目给排水平衡图 单位：m3/d 本项目建成后全厂水平衡图见下图： 图2-2 项目建成后全厂给排水平衡图 单位：m3/d ⑼其他 ①供电：项目用电由市政电网供给，可满足本项目用电需求，年用电量约为608万kWh。 ②制冷供热：本项目生产车间冬季不设取暖设施，办公室采用空调。 ⑽项目平面布置及周边关系： 平面布置：厂区仪表器械装配车间位于厂区东侧，门卫位于北厂界，西侧为预留空地。具体平面布置见附图2。 周边关系：本项目东侧隔绿化用地为学院路，西侧为空地，南侧为唐山百川智能机器股份有限公司城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目（在建项目），北侧为庆丰道。项目周边关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 产品主要包括轨道交通特种车辆、智能吹扫列检设备、智能工具。各产品主体工艺基本相同，具体生产工艺如下。 （1）原料入厂：外购的钢材、钢板、角钢、槽钢、钢管、型钢、锻件、方管等原材料，外购的电器配件、五金配件等外购件，以及本项目外协处理的工件，均采用汽车运输进厂，置于仪表器械装配车间各工序原料储存区暂存。 （2）下料组对：外购的钢材、钢板、角钢、槽钢、钢管、型钢、锻件、方管等原材料，采用激光切割机、成型机、冲床、剪板机、水切割机等设备进行切割下料。下料后的工件在组对台上进行人工组对后准备进入焊接工序。 此工序污染物主要为切割过程产生的颗粒物，切割废水、设备运行过程产生的噪声，下料过程产生的废边角料、金属屑。 （3）焊接：下料完成的工件，根据设计图纸和产品性能要求的不同，采用小件焊接工作站、机座机器人焊接工作站、转盘/等通用机器人焊接工作站、埋弧焊、焊机等设备进行焊接，焊接工作站采用固定工位，氩弧焊的焊接工艺，埋弧焊采用的是固定工位，埋弧焊工艺，焊机采用的是移动式二氧化碳保护焊工艺。 此工序污染物主要为焊接过程产生的颗粒物，设备运行过程产生的噪声，焊接过程产生的废焊丝、废焊条、废焊剂。 - （4）机加工：采用铣床、车床、钻床、磨床、镗床、冲床、刨床、加工中心、折弯机等设备对需要加工的部位进行机械加工。 加工中心的润滑按照其工作方法一般分为分散润滑和集中润滑两种。分散润滑是指在加工中心的各个润滑点用独立、分散的润滑装置进行润滑；集中润滑是指利用一个统一的润滑系统对多个润滑点进行润滑。根据企业提供资料可知，本项目加工中心采用的集中润滑。 加工中心采用空气强制冷却，空气强制冷却是指在电主轴的壳体与电机定子之间设计一个强制对流的通道，电机的发热量通过热传导进入到强制对流区，最后把热量带入空气中，实现电主轴的恒温工作。 此工序污染物主要为设备运行过程产生的噪声，机加工过程产生的废边角料、废金属屑、含油金属屑、废切削液、废切削液桶。 （5）热处理 个别工件因工件需要通过淬火设备对其进行热处理。需要热处理的设备在热处理之前人工用抹布对其进行擦拭，以去除工件表面残存的油类物质。擦拭采用水基清洗剂。 淬火设备利用感应电流的电磁效应对工件进行表面热处理，电加热至900℃-1100℃，一般工件加热20秒即可，目的是使工件内部结构发生改变，以此来控制其强度、硬度、耐磨性、疲劳强度等性能，本项目淬火设备采用蒸馏水作为冷却介质，设备内部及感应器均通水冷却。热处理完成后的成品进入冷却水箱进行冷却，冷却后进入检测工序。冷却水循环使用不外排。 此工序污染物主要为淬火废水、设备运行过程产生的噪声、含油抹布、水淬渣。 （6）检测：人工对机加工完成的工件进行检验，检验合格后进入下一道工序，不合格工件返回机加工工序。外购件和外协件人工检验合格后进入组装工序，不合格工件返回厂家处理。 此工序污染物主要为检测过程产生的不合格工件。 （7）喷漆及喷漆后处理：本项目不设喷漆及喷漆后处理工序，外协加工。 （8）组装：检验合格的工件采用钻床等设备进行组装，或人工进行组装。 此工序污染物主要为钻床等设备产生的噪声，组装过程产生的废边角料、废金属屑。 （9）检验：组装完成的工件，人工进行出厂检验。部分产品需要进入仪表器械装配车间内部的科研实验室对其进行性能检验。 （10）包装入库：使用气泡垫、泡沫和纸箱对产品进行包装后置于成品库待售。 此工序污染物主要为包装过程产生的废包装物。 本项目涉及生产工艺流程图如下： 图2-3 生产工艺流程图 辅助工程： ①设备的维修养护 机械设备定期进行检修和维护。 产生的污染物主要为废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶。 ②环保工程 切割过程产生的废气，经集气管道收集后，通往7500m3/h切割脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA007）排放。 焊接过程产生的废气经集气罩收集后，通往20000m3/h的焊接脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA008）排放。 10台移动式二氧化碳保护焊焊机焊接过程产生的废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。 含油量多的含油金属屑经离心机处理，降低金属屑沾染的切削液。 产生的污染物主要为除尘灰、废布袋以及风机噪声、含油金属屑和废切削液； 表2-8 排污节点及污染防治措施一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 切割过程; 颗粒物; 集气管道+7500m3/h脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（P7）. 焊接过程; 颗粒物; 集气罩+20000m3/h脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（P8）. 焊接过程; 颗粒物; 3000m3/h移动式焊烟净化器+无组织排放. 废水; 切割废水; COD、SS; 循环使用，不外排. 淬火废水; COD、SS; 循环使用，不外排. 噪声; 生产过程; 机械设备运行; 置于封闭的生产车间内，设备合理布局，基础加装减振垫. 固体废物; 下料组对过程、机加工过程、组装过程; 废边角料、废金属屑; 集中收集，外卖废品回收站. 焊接过程; 废焊丝、废焊条、废焊剂. 热处理过程; 水淬渣. 脉冲布袋除尘器; 除尘灰. 废布袋. 包装过程; 废包装物. 检测过程; 不合格工件; 返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理. 机加工过程; 废切削液; 含油金属屑、废切削液、含油抹布、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 机加工过程; 含油金属屑. 机加工过程; 含油抹布. 设备维修养护过程; 废润滑油. 设备维修养护过程; 废液压油. 机加工过程; 废切削液桶. 设备维修养护过程; 废润滑油桶. 设备维修养护过程; 废液压油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 环保手续情况 唐山百川智能机器股份有限公司始建于2001年，曾用名称为唐山清源内燃机实验设备有限公司，公司自建厂以来项目的环保手续情况见下表： 表2-9 环保手续 序号; 厂区名称; 项目名称; 环评日期; 环评类别; 环评审批情况; 验收情况; 排污许可; 应急预案. 1; 老厂（以下简称现有工程）; 唐山清源内燃机实验设备有限公司新建生产内燃机试验设备项目; 2001年2月; 报告表; 2001年4月15日唐山市环境保护局对该项目出具了审批意见; 2001年唐山市环境保护局对该项目进行了竣工环境保护验收; 已取得排污登记回执，登记编号为：911302937008514555001X，有效期为2020-04-02至2025-04-01; 2022年1月24日签署发布了突发环境事件应急预案，并于2022年2月9日取得了唐山高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 出具的备案意见（130262-2022-006-L）. 2; 唐山百川智能机器有限公司扩建项目; 2002年4月; 报告表; 2002年4月29日原唐山市高新技术产业开发区建设环保局对该项目出具了审批意见; 2007年11月26日原唐山市高新技术产业开发区建设环保局对该项目进行了竣工环境保护验收. 3; 唐山百川智能机器有限公司技改项目; 2018年3月; 报告表; 2018年5月22日取得了唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局的审批意见（唐高环评表[2018]29号）; 2018年6月28日进行了自主验收，并取得了验收意见，并于2018年9月13日取得了唐山市环境保护局高新区分局关于唐山百川智能机器有限公司技改项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函（唐高环验[2018]39号）. 4; 活性炭吸附+活性炭脱附催化燃烧; 2020-09-28; 登记表; 已经完成备案，备案号20201302000500000088; 2020年9月24日完成VOCs污染专项治理工程验收意见. 5; 新厂（以下简称在建工程）; 唐山百川智能机器股份有限公司城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目; 2020年; 报告表; 2020年6月15日取得了唐山高新技术产业开发区行政审批局的环评批复（唐高行审环表[2020]17号）; 项目目前正在建设过程中，厂房初步建设完成，暂未建设生产线，未安装任何生产设备，暂未进行环保竣工验收; 暂未办理排污许可登记的变更工作; 暂未办理应急预案的修编工作. - 产品方案情况 表2-10 产品方案 序号; 厂区位置; 工程; 产品名称; 年产量（台（套））. 1; 老厂; 现有工程; 内燃机试验设备; 1200. 2; 新厂; 在建工程; 机车车辆转向架检修设备、机车车辆综合落成设备、移车设备等12类产品; 615. 3、工艺流程及产排污节点 3.1现有工程工艺流程及产排污节点 现有工程主要工艺流程及产排污节点如下： 以钢材为主要原料，根据加工图纸下料，下料完成后的工件去焊接工序进行焊接，焊接完成后的工件使用设备进行打磨喷砂及机加工，机加工好的零件进行装配，装配完成后进行喷漆，喷漆采用一道底漆+两道面漆工艺，首先将待喷漆的设备送入喷漆房，工人将底漆和面漆分别与稀释剂按比例配置好，首先喷涂底漆，手持喷枪将底漆均匀的喷涂在工件上，喷好漆后放置在该喷漆房内进行漆料烘干，烘干时间0.5h，漆料烘干使用电加热；烘干后进行一次面漆喷涂，喷涂在喷漆房内进行烘干，烘干时间为0.5h。烘干后进行二次面漆喷漆，喷涂后在喷漆房内进行烘干，烘干时间为0.5h。完成喷漆工序后，将产品运出喷漆房放置在车间等待进行包装入库。 此工序污染物主要为切割下料过程产生的颗粒物，焊接过程产生的颗粒物，打磨喷砂过程产生的颗粒物，喷漆过程中产生的颗粒物和有机废气，设备运行过程产生的噪声，切割下料过程产生的废边角料、金属屑，焊接过程产生的废焊丝、废焊条，打磨喷砂过程产生的废金属屑，机加工过程产生的废边角料、废金属屑、含油金属屑、废切削液、废切削膏桶，喷漆过程中产生的废油漆桶、废稀释剂桶、废漆渣。 现有工程生产工艺流程及排污节点见下图。 图2-4 现有工程生产工艺流程图 3.2在建工程工艺流程及产排污节点 在建工程主要工艺流程及产排污节点如下： 产品主要包括机车车辆转向架检修设备、机车车辆综合落成设备、架车设备、高低压电器及网络控制系统检测设备、移车设备、制动系统检测设备、内燃机车检测设备、智能清洁设备、数据分析故障诊断设备、走行部动态检测设备、机车车辆在线检测设备以及安全作业管控设备。各产品主体工艺基本相同，具体生产工艺如下。 （1）原料入厂：外购的钢材、钢板、角钢、槽钢、钢管、型钢、锻件、方管等原材料，外购的电器配件、五金配件等外购件，以及本项目外协处理的工件，均采用汽车运输进厂，置于原料库内暂存。 （2）下料：外购的钢材、钢板、角钢、槽钢、钢管、型钢、锻件、方管等原材料，采用数控火焰切割机、激光切割机、剪板机等设备进行切割下料。 此工序污染物主要为切割过程产生的颗粒物，切割机、剪板机运行过程产生的噪声，下料过程产生的废边角料、金属屑。 （3）焊接：下料完成的工件，根据设计图纸和产品性能要求的不同，采用埋弧焊机、二氧化碳保护焊机、普通焊机、焊接机器人等设备进行焊接，焊接机器人采用氩弧焊的焊接工艺。 此工序污染物主要为焊接过程产生的颗粒物，焊机运行过程产生的噪声，焊接过程产生的废焊丝、废焊条、废焊剂。 （4）探伤：对焊接后的工件进行无损探伤检验，检验合格后进入下一道工序，不合格工件返回焊接工序。 此工序污染物主要为探伤过程产生的不合格工件。 （5）打磨：本项目不设打磨工序，打磨工序外协加工。 （6）机加工：采用铣床、车床、钻床、磨床、镗床、冲床、刨床、加工中心、折弯机、卷圆机等设备对需要加工的部位进行机械加工。 此工序污染物主要为铣床、车床、钻床、磨床、镗床、冲床、刨床、加工中心、折弯机、卷圆机等设备产生的噪声，机加工过程产生的废边角料、废金属屑、含油金属屑、废切削液、废切削液桶。 （7）检测：人工对机加工完成的工件进行检验，检验合格后进入下一道工序，不合格工件返回机加工工序。外购件和外协件人工检验合格后进入组装工序，不合格工件返回厂家处理。 此工序污染物主要为检测过程产生的不合格工件。 （8）防锈处理：本项目不设防锈处理工序，防锈处理工序外协加工。 （9）喷漆：本项目不设喷漆工序，喷漆工序外协加工。 （10）组装：检验合格的工件采用钻床、压装机等设备进行组装，或人工进行组装。 此工序污染物主要为钻床、压装机等设备产生的噪声，组装过程产生的废边角料、废金属屑。 （11）检验：组装完成的工件，人工进行出厂检验。 （12）包装入库：使用气泡垫、泡沫和纸箱对产品进行包装后置于成品库待售。 此工序污染物主要为包装过程产生的废包装物。 在建工程生产工艺流程及排污节点见下图。 图2-5 在建工程生产工艺流程图 4、污染物收集、处理措施和排放情况 现有工程主要污染源及治理措施见下表： 表2-11 现有工程污染源及治理措施一览表 类别; 来源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 切割下料废气; 颗粒物; 滤筒除尘器+无组织排放. 焊接废气; 颗粒物; 移动式焊烟净化器+无组织排放. 打磨喷砂废气; 颗粒物; 环保自动喷砂机+8169m3/h滤筒+反吹装置+P1（15m）. 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计; 26329m3/h干式过滤+吸附/脱附+催化燃烧设备+P2（15m）. 食堂油烟; 饮食业油烟; 12381m3/h油烟净化器+P3（15m）. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、动植物油; 经市政污水管网近期排入唐山市北郊污水处理厂处理，远期排入唐山市东北郊污水处理厂处理. 噪声; 机械设备日常运行; 等效连续A声级; 生产设备置于生产车间内，安装时基础加装减振垫. 固废; 切割下料、打磨喷砂、机加工过程; 废边角料、废金属屑; 集中收集，外卖废品回收站. 焊接过程; 废焊丝、废焊条. 脉冲布袋除尘器; 除尘灰. 机加工过程; 含油金属屑; 含油金属屑、废油漆桶、废稀释剂桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 喷漆过程; 废油漆桶. 喷漆过程; 废漆渣. 喷漆过程; 废稀释剂桶. 有机废气治理过程; 废过滤棉. 有机废气治理过程; 废活性炭. 生产过程; 废切削液. 设备维修养护过程; 废润滑油. 设备维修养护过程; 废液压油. 生产过程; 废切削膏桶. 设备维修养护过程; 废润滑油桶. 设备维修养护过程; 废液压油桶. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 在建工程主要污染源及治理措施见下表： 表2-12 在建工程污染源及治理措施一览表 类别; 来源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 切割废气; 颗粒物; 集气装置+10000m3/h脉冲布袋除尘器+P4（20m）. 焊接废气; 颗粒物; 集气装置+45000m3/h脉冲布袋除尘器+P5（20m）. 食堂; 饮食业油烟; 油烟净化器+8000m3/h专用排气筒P6. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水共同经市政污水管网近期排入唐山市西郊污水处理厂处理，待新唐山市西郊污水处理厂建成投产后，排入新唐山市西郊污水处理厂处理. 噪声; 机械设备日常运行; 等效连续A声级; 生产设备置于生产车间内，安装时基础加装减振垫，冲床下方设置防振固定座. 固废; 机加工、下料过程; 废边角料、废金属屑; 集中收集，外卖废品回收站. 焊接过程; 废焊丝、废焊条、废焊剂. 脉冲布袋除尘器; 除尘灰. 包装过程; 废包装物. 生产过程; 不合格工件; 返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理. 生产过程; 废切削液; 废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 生产过程; 废润滑油. 生产过程; 废液压油. 生产过程; 废切削液桶. 生产过程; 废润滑油桶. 生产过程; 废液压油桶. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 4.1废气 4.1.1有组织废气 根据《唐山百川智能机器股份有限公司城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目环境影响报告表》及唐山一方检测技术有限公司的监测报告（YFJC自行监测[2022]09119号）、唐山市冀唐德普环境检测有限公司的检测报告（冀唐德普（2020）环验第J20025号）可知，有组织废气排放情况如下表所示： 表2-13 有组织废气排放情况一览表 序号; 项目类别; 监测点位; 污染物名称; 风机风量（m3/h）; 排气筒高度（m）; 监测结果或环评预测结果; 排放标准; 结果 评价. 1; 现有工程; 打磨喷砂废气排气筒（P1）出口; 颗粒物; 8169; 15; 4.9mg/m3; 10mg/m3; 达标. 2; 喷漆废气排气筒（P2）出口; 颗粒物; 15541; 15; 14.5 mg/m3 0.226 kg/h; 18mg/m3 0.51kg/h; 达标. 3; 非甲烷总烃; 26329; 12.1 mg/m3; 60mg/m3; 达标. 非甲烷总烃去除效率; 91.5%; 70%; 达标. 4; 苯; 0.315 mg/m3; 1mg/m3; 达标. 5; 甲苯与二甲苯合计; 1.65 mg/m3; 20mg/m3; 达标. 6; 油烟净化器（P3）出口; 饮食业油烟; 12381; 专用排气筒; 0.36 mg/m3; 1.0 mg/m3; 达标. 7; 在建工程; 切割过程废气排气筒（P4）出口; 颗粒物; 10000; 20; <10 mg/m3; 10 mg/m3; 达标. 8; 焊接过程废气排气筒（P5）出口; 颗粒物; 45000; 20; <10 mg/m3; 10 mg/m3; 达标. 9; 食堂油烟排气筒（P6）; 油烟; 8000; 专用排气筒; 1.32 mg/m3; 1.0 mg/m3; 不达标. 由上表可知， 现有工程打磨喷砂过程排放的颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表1中颗粒物排放限值：最高允许排放浓度10mg/m3。喷漆废气排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物炭黑尘、染料尘排放限值及最高允许排放浓度二级要求：颗粒物18mg/m3，排放速率0.51kg/h。喷漆废气中的非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃去除效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口排放限值：非甲烷总烃60mg/m3，苯1mg/m3，甲苯与二甲苯合计20mg/m3，非甲烷总烃去除效率70%。食堂油烟排气筒排放的油烟浓度满足中共唐山市委唐山市人民政府关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号）中要求：城市主城区及各县（市、区）建成区油烟排放浓度不超过1mg/m3。 在建工程切割过程颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表1中颗粒物排放限值：最高允许排放浓度10mg/m3，排气筒高度满足不得低于15m要求，且应高出周围200m半径范围内的建筑3m以上的要求。焊接过程颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表1中颗粒物排放限值：最高允许排放浓度10mg/m3，排气筒高度满足不得低于15m要求，且应高出周围200m半径范围内的建筑3m以上的要求。食堂油烟排气筒排放的油烟浓度为1.32mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3要求，净化设施最低去除效率75%的要求，不满足中共唐山市委唐山市人民政府关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号）中要求：城市主城区及各县（市、区）建成区油烟排放浓度不超过1mg/m3。 4.1.2无组织废气 根据《唐山百川智能机器股份有限公司城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目环境影响报告表》及唐山一方检测技术有限公司的监测报告（YFJC自行监测[2022]09119号）、河北科赢环境检测服务有限公司的检测报告（科赢环检字（2019）第X132号）可知，无组织废气排放情况如下表所示： 表2-14 无组织废气结果 序号; 项目类别; 监测点位; 监测项目; 监测结果或环评预测结果; 排放标准; 结果评价. 1; 现有工程; 车间边界; 非甲烷总烃; 1.85mg/m3; 4.0mg/m3; 达标. 2; 苯; 1.35×10-2mg/m3; 0.4mg/m3; 达标. 3; 甲苯; 8.16×10-2mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 4; 二甲苯; 6.17×10-2mg/m3; 1.2mg/m3; 达标. 5; 颗粒物; 0.444mg/m3; 8.0mg/m3; 达标. 6; 厂界; 非甲烷总烃; 1.49mg/m3; 2.0mg/m3; 达标. 7; 苯; 1.02×10-2mg/m3; 0.1mg/m3; 达标. 8; 甲苯; 4.7×10-3mg/m3; 0.6mg/m3; 达标. 9; 二甲苯; ND; 0.2mg/m3; 达标. 10; 颗粒物; 0.349mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 11; 在建工程; 仪表器械装配车间车间口; 颗粒物; 1.97×10-3mg/m3; 8.0mg/m3; 达标. 12; 东厂界; 9.70×10-4mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 13; 西厂界; 1.13×10-3mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 14; 南厂界; 1.93×10-3mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 15; 北厂界; 1.19×10-3mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 由上表可知： 现有工程颗粒物无组织排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中无组织排放浓度限值：有厂房车间颗粒物无组织排放浓度限值8.0mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2和表3大气污染物浓度限值：企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，生产车间边界非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3。 在建工程厂界颗粒物无组织排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中无组织排放浓度限值：有厂房车间颗粒物无组织排放浓度限值8.0mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 4.2废水 根据《唐山百川智能机器股份有限公司城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目环境影响报告表》及河北科赢环境检测服务有限公司的检测报告（科赢环检字（2019）第X132号）可知，无组织废气排放情况如下表所示： 表2-15 废水结果 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 监测点位; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 监测或预测浓度; 标准限值; 执行标准; 结果评价. 1; 生活污水排放口（DW001）; 2400; pH; 7.64; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、现状北郊、迁建唐山市东北郊污水处理厂设计进水水质; 达标. 2; SS; 193; 330; 达标. 3; COD; 147; 500; 达标. 4; 动植物油; 0.94; 100; 达标. 5; 氨氮; 15.2; 38; 达标. 7; 生活污水排放口（DW002）; 12960; COD; 350; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、现状西郊、迁建新唐山市西郊污水处理厂设计进水水质; 达标. 8; BOD5; 150; 300; 达标. 9; SS; 200; 400; 达标. 10; 氨氮; 25; 45; 达标. 11; 总磷; 2; 8; 达标. 12; 总氮; 30; 60; 达标. 13; 动植物油; 1.2; 100; 达标. 由上表可知： 现有工程生活污水中各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：500mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L；氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）氨氮：45mg/L。同时满足唐山市北郊污水处理厂现状进水水质要求，即：COD：575mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：45mg/L以及迁建唐山市东北郊污水处理厂设计进水水质：COD：550mg/L、SS：330mg/L、NH3-N：38mg/L的要求。 在建工程生活污水中各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L；氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）氨氮：45mg/L，总氮：70mg/L，总磷：8mg/L。同时满足唐山市西郊污水处理厂现状进水水质要求，即：COD：550mg/L、BOD5：320mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：50mg/L、TP：8mg/L、TN：60mg/L以及迁建新唐山市西郊污水处理厂设计进水水质：COD：550mg/L、BOD5：320mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：50mg/L、TP：8mg/L、TN：60mg/L的要求。 4.3噪声 噪声主要为设备运行噪声，根据《唐山百川智能机器股份有限公司城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目环境影响报告表》及唐山一方检测技术有限公司的监测报告（YFJC自行监测[2022]09119号）可知，在建工程噪声排放情况如下表： 表2-16 噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 项目类别; 监测点位; 预测结果; 标准限值; 执行标准; 结果评价. 1; 现有工程; 厂界外1m处（西侧）; 56.3; 60; GB12348-2008 2类; 达标. 2; 厂界外1m处（北侧）; 56.1; 60; 达标. 3; 在建工程; 厂界外1m处（北侧）; 50.4; 65; GB12348-2008 3类; 达标. 4; 厂界外1m处（东侧）; 55.8; 65; 达标. 5; 厂界外1m处（南侧）; 47.7; 65; 达标. 6; 厂界外1m处（西侧）; 36.6; 65; 达标. 注：①现有工程东侧和南侧厂界不具备检测条件。②在建工程环评阶段厂界标准执行2类，根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》可知，厂界以后执行3类，故此处执行标准按3类； 由上表可知： 现有工程北侧和西侧厂界昼间噪声结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准噪声限值要求，夜间不生产。 在建工程东侧、南侧、北侧和西侧厂界昼间噪声结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准噪声限值要求，夜间不生产。 4.4固体废物 现有工程和在建工程运营期间产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。固体废物产生及处置情况见下表： 表2-17 固体废物产生及处置情况一览表 项目类别; 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 废物类别; 废物代码; 处置措施. 现有工程; 废边角料、废金属屑; 切割下料、打磨喷砂、机加工过程; 5.0; 一般固废; 361-006-09; 集中收集，外卖废品回收站. 废焊丝、废焊条; 焊接过程; 1.2; 一般固废; 361-006-99; 集中收集，外卖废品回收站. 除尘灰; 脉冲布袋除尘器; 2.0; 一般固废; 361-006-66; 集中收集，外卖废品回收站. 含油金属屑; 机加工过程; 2.0; 危险废物; HW09 900-006-09; 含油金属屑、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 废油漆桶、废稀释剂桶; 喷漆过程; 0.6; 危险废物; HW49 900-041-49. 废漆渣; 喷漆过程; 1.5; 危险废物; HW12 900-255-12. 废过滤棉; 有机废气治理过程; 0.12; 危险废物; HW49 900-041-49. 废活性炭; 有机废气治理过程; 0.5; 危险废物; HW49 900-039-49. 废切削液; 生产过程; 7.5; 危险废物; HW09 900-006-09. 废润滑油; 生产过程; 0.5; 危险废物; HW08 900-217-08. 废液压油; 生产过程; 0.45; 危险废物; HW08 900-218-08. 废切削膏桶; 生产过程; 0.5; 危险废物; HW49 900-041-49. 废润滑油桶; 生产过程; 0.2; 危险废物; HW08 900-249-08. 废液压油桶; 生产过程; 0.2; 危险废物; HW08 900-249-08. 生活垃圾; 职工生活; 12.5; 生活垃圾; /; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 在建工程; 废边角料、废金属屑; 机加工、下料过程; 28; 一般固废; 361-006-09; 集中收集，外卖废品回收站. 废焊丝、废焊条、废焊剂; 焊接过程; 0.7; 一般固废; 361-006-99. 除尘灰; 脉冲布袋除尘器; 0.556; 一般固废; 361-006-66. 废包装物; 包装过程; 0.1; 一般固废; 361-006-07. 不合格工件; 生产过程; 1; 一般固废; 361-006-99; 返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理. 废切削液; 生产过程; 18.09; 危险废物; HW09 900-006-09; 废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 废润滑油; 生产过程; 0.3; 危险废物; HW08 900-217-08. 废液压油; 生产过程; 0.3; 危险废物; HW08 900-218-08. 废切削液桶; 生产过程; 0.05; 危险废物; HW49 900-041-49. 废润滑油桶; 生产过程; 0.05; 危险废物; HW08 900-249-08. 废液压油桶; 生产过程; 0.05; 危险废物; HW08 900-249-08. 生活垃圾; 职工生活; 67.5; 生活垃圾; /; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 由上表可见，固体废物去向合理，不会对环境造成二次污染。 5、排污口规范化建设 现有工程废气、废水排放口以及危废暂存间均按相关规定进行了排污口规范化设置，并分别设置了环保标识牌，具体如下所示： 催化燃烧排气筒; 打磨喷砂排气筒. 催化燃烧排气筒标识牌; 打磨喷砂排气筒标识牌. 废水排放口及标识牌; 危废间内部. 危废间内部; 危废间外部. 在建工程正在建设过程中，暂未建设排污口。 6、排放总量 根据现有工程检测数据和在建工程环评数据，建设单位目前排放总量如下： 表2-18 排放总量一览表 单位：t/a 类别; 废气; 废水. 颗粒物; VOCs; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 现有工程检测数据; 0.532; 0.637; 0; 0; 0; 0. 现有工程总量控制指标; /①; /②; 0; 0; 0; 0. 在建工程预测排放总量; 0.062; 0; 0; 0; 0; 0. 在建工程总量控制指标; 1.188; /; 0; 0; 0; 0. 注：①现有工程无颗粒物总量控制指标；②现有工程无VOCs总量控制指标； 7、主要环境问题及“以新带老”措施 根据现场勘查、验收报告和监测结果可知，现有工程环保手续齐全，严格落实了相应环评报告及环评批复中要求的环保治理措施，环保设备均正常投入运行，污染物排放总量满足总量控制要求，落实了各污染源排放口的规范化工作，不存在环境问题。 在建工程饮食业油烟满足环评阶段环境管理要求，建设过程中随着环境管理要求的变化，环评预测排放浓度不满足现行环境管理要求，建议企业建设过程中严格按照现行环境管理要求安装高效油烟净化器，使其排放浓度满足《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号）中要求：城市主城区及各县（市、区）建成区油烟排放浓度不超过1mg/m3。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 ①基本污染物 项目所在区域环境空气质量达标情况数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2021年唐山市环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 #### 表3-1 2021年区域环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 97.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1900; 4000; 47.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 161; 160; 100.63; 超标. 由上表可知，SO2、NO2的年平均质量浓度达标，CO的24小时平均第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单达标，PM2.5、PM10的年平均质量浓度及O3的日最大8小时平均第90百分位数浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状，分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《唐山市2022年大气污染治理暨稳定“退后十”工作方案》（唐字[2022]2号）可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 ②其他污染物环境质量现状评价 为了解项目所在地区与本项目有关的特征污染因子环境空气质量现状，本项目TSP引用了唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告中对任各庄的监测数据。任各庄位于本项目周边5km范围内，且监测数据为近三年的现有监测数据，监测报告见附件。 （1）监测点位：任各庄。 （2）监测项目：TSP。 （3）监测时段与频次：连续监测七天，监测时间：2020年11月30日-2020年12月6日。 （4）监测方法：《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）及修改单。 （5）监测结果 具体监测情况如下： 表 3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 任各庄; E118.156078524° N39.735290369°; TSP; 2020年11月30日-2020年12月6日; WN; 525. 表3-3 其他污染物补充监测结果 监测点位名称; 坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓 度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. N; E. 任各庄; 39.735290369°; 118.156078524°; TSP; 24小时平均; 0.3; 0.235-0.240; 80%; 0; 达标. 由上表的监测结果可以看出，建设地区环境空气中TSP24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中二级标准。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境监测。 3、地表水环境 根据《2021年唐山市环境状况公报》可知：2021年全市共有地表水国、省考监测断面11个，分布于陡河、滦河、还乡河等8条河流，较上年新增煤河桥、江洼口两个监测断面。国、省考核8条河流11个断面水质全部达标，8个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ类）比例为72.73%。 2018-2021年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ类）比例持续保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。 4、生态环境 本项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，占地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 5、地下水及土壤环境 本项目周边无地下水及土壤环境保护目标，且项目无地下水及土壤影响途径，可不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内环境空气保护目标情况见下表： 表3-4 环境空气保护目标 2、声环境 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 1; 龙湖天境小区; 118.152602381°; 39.703518475°; 居民3000人; 环境 空气; 二类区; NE; 115. 本项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 本项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，属于高新技术产业开发区，不属于“产业园区外建设项目且新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标”项目，因此，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期 - 施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934—2019）施工场地扬尘排放浓度限值，80μg/m3。 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； - 二、营运期 - （1）废气排放标准： 项目废气污染物主要为颗粒物，执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中颗粒物排放限值要求：10mg/m3，排气筒高度不低于15m，且应高出周围200m半径范围内的建筑3m以上。 颗粒物无组织排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中无组织排放浓度限值：有厂房车间颗粒物无组织排放浓度限值8.0mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 表3-5 废气污染物排放执行标准一览表 类别; 污染物名称; 浓度限值; 排气筒高度; 标准来源. 有组织; 颗粒物; 10mg/m3; 不低于15m，且应高出周围200m半径范围内的建筑3m以上; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 无组织; 颗粒物; 厂界1.0mg/m3; /. 颗粒物; 有完整厂房8.0mg/m3; /. - （2）噪声排放标准： 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》可知，工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 - （3）固体废物： 危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”生态环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 (1)废气 本项目冬季车间不取暖，则SO2、NOX总量控制指标为0。 (2)废水 本项目生产用水循环使用不外排，无新增生活污水，则COD、氨氮总量控制指标为0。 (3)其他污染物 结合项目污染物排放特点，确定其他污染物为颗粒物。 按排放标准分别计算其他污染物总量控制指标如下： 颗粒物 =（7500+20000）m3/h×10mg/m3×270d×8h×10-9=0.594t/a； 因此，确定本项目总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a； 其他污染物：颗粒物0.594t/a。 因本项目与在建工程在同一厂区，未与现有工程在同一厂区，且现有工程未设置总量控制指标，故此处仅分析本项目建设前后项目所在厂区污染物排放总量三本账见下表。 表3-6 本项目建设前后项目所在厂区污染物排放总量三本账 （单位：t/a） 类别; 污染因子; 在建工程总量控制指标; 本项目总量控制指标; 以新带老削减量; 项目所在厂区总量控制指标; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 1.188; 0.594; 0; 1.782; +0.594. VOCs; 0; 0; 0; /; /. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次主要工程内容包括新建生产车间，本项目施工期对环境的影响主要包括施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物对环境的影响。本项目施工工期19个月，施工期对环境的影响属于短期影响，在施工结束后各环境要素可恢复到现状水平。 1、施工扬尘 为减少施工扬尘对外环境的影响，根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《河北省扬尘污染防治办法》（2020年1月21日省政府第77次常务会议通过）及《唐山市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑工地扬尘治理有关措施的通知》(简称“六项强化措施”)(唐住建发[2018]44号)。本项目施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 ①施工现场周边按照规范要求设置硬质封闭围挡或者围墙，并进行妥善维护；施工现场出入口、主要道路、加工区等进行硬化处理，裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂等防尘措施 ②施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路，配备洒水设备，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ③项目主要使用商品混凝土、沥青混凝土等成品建材，施工现场不设混凝土、沥青混凝土搅拌站。运输车辆加盖苫布、防止物料飘洒。采取物料堆存过程加盖苫布等措施，施工材料堆存过程对周围环境影响较小。 ④施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化等防尘措施，严禁裸露。 ⑤开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施，至少4台射程达到20米以上的雾炮机，确保设施完好，随时投入使用。 ⑥施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑦在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复；县级以上人民政府建立统一平台后，并入监控系统进行联网监控。根据河北省印发《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），施工场地占地10000＜S≤100000平米最少设置4个监测点，本项目施工场地占地46928.06平米，即需设置4个监测点（在建工程正在建设当中，本项目监测点位设置时若与在建工程重复，可不再设置）。项目在施工当季主导风向下风向设置监测点位，可吸入颗粒物PM10采样口高度一般应设在距地面3.5m±0.5m，采样口到在线监测仪管道长度不应大于2.5m。 ⑧遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业。 ⑨土方施工应当合理控制土方开挖和存留时间，并采取土方表面压实、防尘网遮盖等防尘措施； ⑩建筑垃圾等应当及时清运，不得高空抛掷、扬撒；不能及时清运的，应当采用遮盖等防尘措施。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，扬尘对环境的影响将随施工期的结束而消失。 采取以上措施后，项目施工期扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019），施工场地扬尘排放浓度限值：80μg/m3。 2、施工期废水 施工期产生的废水主要有施工废水，即混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水和施工人员生活污水，主要污染物为SS等。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施。 （1）混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 （2）机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。 （3）施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，三餐外卖盒饭解决，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。 采取上述措施后，施工期产生的废水都可得到合理的处置，对外界环境影响较小。 3、施工期噪声 噪声防护措施通常有两种：一是降低噪声源；二是控制传播途径。针对本项目情况，拟通过合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声影响，具体措施及治理效果如下： （1）本项目应对推土机、挖掘机等设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，以减少机械运行噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座。 （2）施工时对运输车辆采取进入施工场地减速、平稳启动的措施。 （3）在施工场地周围设置2.5m高的彩钢板围挡。 （4）推土机、挖掘机等设备施工时应尽量靠近场界内侧，降低对厂界周边的影响。 （5）使用低频环保型振捣器并由专人操作，尽量减少与模板的碰撞。 经上述措施，可有效控制噪声对周围环境的影响。并且施工期噪声的影响是暂时的、局部的，采取一定的降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废物 施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，这些垃圾成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。 （2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 （3）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下角料可分类回收利用；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 （4）施工生活垃圾处置：在施工人员集中地设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施及影响分析 1.1本项目废气污染物排放信息表 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量/（t/a）; 捕集量/（t/a）; 产生 浓度(mg/m3); 处理 能力(m3/h); 收集效率(%); 工艺; 去除率(%); 是否为可行技术; 排放 浓度(mg/m3); 排放 速率(kg/h); 有组织排放量/(t/a); 无组织排放量(t/a). 切割; 颗粒物; 1.1; 1.089; 67; 有组织; 7500; 99; 脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（P7）; 95; 是; 3.36; 0.025; 0.054; 0.011. 焊接; 颗粒物; 0.597; 0.478; 11; 有组织; 20000; 80; 脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（P8）; 95; 是; <10; 0.011; 0.024; 0.119. 焊接（10台）; 颗粒物; 0.046; /; /; 无组织; 3000 （合计30000）; 80; 移动式焊烟净化器+无组织; 90; 是; /; /; /; 0.013. 1.2废气源强核算 本行业无行业污染源源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目按照其中的产排污系数法进行核算。 1.2.1切割过程产生的颗粒物 本项目设置激光切割机、等离子切割机。等离子弧切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属局部熔化（和蒸发），并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法，切割过程有少量颗粒物产生。 激光切割和等离子切割过程颗粒物产生情况参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》C33~C37中04下料工段表，等离子切割工艺可知，切割过程颗粒物产生系数为1.10千克/吨原料，根据企业提供资料可知，需要切割的工件约为1000t/a，则切割过程颗粒物产生量为1.1t/a。 激光切割机工作区密闭（单个密闭空间体积约为20m3，共计60m3），侧面设置集气管道，等离子切割机工作区下方密闭（单个密闭体积约为10m3，共计10m3），下方侧面设置集气管道，切割过程产生的废气，经集气管道收集后，通往7500m3/h切割脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（P7）排放。 收集效率99%，脉冲布袋除尘器处理效率95%，则经切割脉冲布袋除尘器处理后的颗粒物排放量为0.054t/a，无组织颗粒物排放量为0.011t/a。 由表4-1可知，本项目P7排气筒排放的颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中颗粒物排放限值要求：10mg/m3。 1.2.2焊接过程产生的颗粒物 ①项目焊接工作站和焊接中心采用氩弧焊的焊接工艺，埋弧焊采用的是埋弧焊工艺。焊接过程颗粒物产生情况根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》C33~C37中09焊接工段表可知，使用实芯焊丝的埋弧焊、氩弧焊焊接过程颗粒物产生系数为9.19千克/吨原料，根据企业提供资料可知，本项目焊接工作站、焊接中心和埋弧焊焊材用量为65t，则焊接过程颗粒物产生量为0.643t/a。 焊接工作站和焊接中心内部焊接点位设置集气罩（0.3m×0.3m，7个），埋弧焊焊接点位设置集气罩（0.3m×0.3m，1个），焊接过程产生的废气经集气罩收集后，通往20000m3/h的焊接脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（DA008）排放。 集气罩收集效率80%，脉冲布袋除尘器处理效率95%，则经焊接脉冲布袋除尘器处理后的颗粒物产生量为0.024t/a，无组织颗粒物排放量为0.119t/a。 由表4-1可知，本项目P8排气筒排放的颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中颗粒物排放限值要求：10mg/m3。 ②焊机采用的是二氧化碳保护焊工艺，焊接过程颗粒物产生情况根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》C33~C37中09焊接工段表可知，使用实芯焊丝的二保焊焊接过程颗粒物产生系数为9.19千克/吨原料，根据企业提供资料可知，本项目二保焊焊材用量为5t，则焊接过程颗粒物产生量为0.046t/a。 移动式焊接烟尘净化器自带集气罩（0.3m×0.3m，10个），废气经各自的移动式焊烟净化器处理后无组织排放；共设置10台移动式焊烟净化器，单台焊烟净化器风量为3000m3/h。 集气罩收集效率80%，移动式焊烟净化器处理效率90%，则经移动式焊烟净化器处理后的无组织颗粒物排放量为0.013t/a。 1.2.3无组织废气 本项目建成后，厂界无组织颗粒物排放量为0.143t/a，根据上文分析及类比同类项目可知，无组织排放情况能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中无组织排放浓度限值：有厂房车间颗粒物无组织排放浓度限值8.0mg/m3，厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 1.2.4排气筒可行性分析 根据《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）要求：“排气筒高度不低于15m，且应高出周围200m半径范围内的建筑3m以上”，本项目排气筒周围200m范围内最高建筑为仪表器械装配车间，高度约为16.5m。本项目排气筒设置高度为20m，满足要求。 1.3污染源参数 根据工程分析结果，本项目实施后排放口参数见下表。 表4-2 排放口基本情况一览表 排气筒; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 切割工序排气筒P7; 20m; 0.4m; 25℃; 切割工序排气筒DA007; 一般排放口; 118°8′55.252″; 39°42′9.517″. 焊接工序排气筒P8; 20m; 0.7m; 25℃; 焊接工序排气筒DA008; 一般排放口; 118°8′57.337″; 39°42′9.413″. 1.4监测要求 本项目排污许可为登记管理，针对本项目产排污特点，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中简化管理监测频次，建议项目运营期大气污染源监测计划见下表。 表4-3 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 生产工序排气筒DA007; 颗粒物; 一年一次; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 生产工序排气筒DA008; 颗粒物; 一年一次. 企业边界 （上风向、下风向）; 颗粒物; 半年一次. 1.5非正常排放 根据大气导则规定，生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。对照导则要求本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。 经计算，在非正常情况下，各污染物有组织排放情况见下表。 表4-4 非正常排放参数一览表 编号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 年发生频次/次; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 排放量(kg). 1; 生产工序排气筒DA007; 生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等; 颗粒物; 1次; 0.504; 81; 单次1h; 0.504. 2; 生产工序排气筒DA008; 颗粒物; 1次; 0.221; 16; 单次1h; 0.221. 本项目非正常工况情况下，立即停产检修。 1.6废气治理措施可行性分析 （1）风量可行性分析 集气罩所需风量根据《环境工程设计手册》中规定进行计算，具体计算过程见下表： 表4-5 风量核算过程 污染源; 废气收集措施; 废气量核算; 风机风量（m3/h）. 依据; 废气量（m3/h）. 激光切割机、等离子切割机; 激光切割机工作区密闭（单个密闭空间体积约为20m³，共计60m³），侧面设置集气管道，等离子切割机工作区下方密闭（单个密闭体积约为10m³，共计10m³），下方侧面设置集气管道，切割过程产生的废气，经集气管道收集后，通往7500m3/h切割脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（P7）排放; Q=nV 式中： n—空间的换气次数，次/h；本项目取100次/h Q—通风量，m³/h； V—封闭空间容积，m³; 7000; 7500. 焊接工作站、埋弧焊; 焊接工作站和焊接中心内部焊接点位设置集气罩（0.3m×0.3m，7个），埋弧焊焊接点位设置集气罩（0.3m×0.3m，1个），焊接过程产生的废气经集气罩收集后，通往20000m3/h的焊接脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒（P8）排放; Q＝3600×K×C×H×v0 式中： Q：排风量，m3/h； K：取决于伞形罩几何尺寸的系数，通常取K=1.4； C：尘源的周长，m； H：罩口距尘源的距离，m；本项目为0.3m v0：罩口上平均风速，m/s，本项目取1.25m; 18144; 20000. 焊机二氧化碳保护焊焊机; 移动式焊接烟尘净化器自带集气罩（0.3m×0.3m，10个），废气经各自的移动式焊烟净化器处理后无组织排放；共设置10台移动式焊烟净化器，单台焊烟净化器风量为3000m3/h。; Q＝3600×K×C×H×v0 式中： Q：排风量，m3/h； K：取决于伞形罩几何尺寸的系数，通常取K=1.4； C：尘源的周长，m； H：罩口距尘源的距离，m；本项目为0.3m v0：罩口上平均风速，m/s，本项目取1.25m; 2268; 3000. 综上所述，各环保设备风机风量能够满足所需风量要求。 （2）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）可知，切割过程中颗粒物污染防治措施为：袋式除尘。焊接过程中颗粒物污染防治措施为烟尘净化装置，袋式除尘。 综上，本项目脉冲布袋除尘器、移动式烟尘净化器属于可行技术。 脉冲布袋除尘器参数如下： 表4-6 布袋除尘器技术参数 序号; 项目; 单位; 数据. 1; 滤袋材质; 覆膜针刺毡. 2; 除尘器本体阻力; Pa; ＜1500. 3; 清灰控制方式; 手动+自动+PID自动. 4; 处理风量; m3/h; 7500、20000. 5; 过滤风速; m/min; 0.8. 综上，本项目废气治理措施可行。 1.7 大气环境评价结论 - 综上所述，项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量很少，对周围环境影响很小，本项目大气环境影响可接受。 2、废水 - 根据在建工程环评可知，在建工程废水能够达标排放，本项目生产废水循环使用不外排，无新增生活污水，本项目建成后废水无变化，此处不再进行废水达标分析。 3、噪声 3.1 噪声污染源分析 本项目噪声源主要为设备及风机运行噪声等，其声压级为70~90dB（A）之间。本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对四侧厂界外1m进行厂界达标论证。预测按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的预测计算模式进行计算。 （1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或 A 计权声功率级（LAw），且如果声源处于半自由声场，则按下式进行计算： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r —预测点距声源的距离。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R= Sa/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpi1（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据上述噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外1m噪声声压级/dB(A). 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 1; 仪表器械装配车间; 激光方管切割机; 75/1; 基础减振，降噪5dB（A）; 136; 26; 125; 7; 51; 51; 51; 53; 昼间8小时; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 35. 2; 冲弧成型机; 85/1; 128; 34; 80; 52; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 3; 等离子方管切割机; 75/1; 136; 26; 120; 12; 51; 51; 51; 52; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 34. 4; 数控激光切割机; 75/1; 125; 36; 105; 27; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 5; 折弯机; 80/1; 148; 15; 50; 82; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 6; 冲床; 85/1; 131; 32; 15; 117; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 7; 薄板激光切割机; 75/1; 16; 147; 14; 118; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 8; 数控超高压坡口水切割机; 80/1; 7.5; 155.5; 13; 119; 58; 56; 57; 56; 18; 18; 18; 18; 40; 38; 39; 38. 9; 剪板机1; 85/1; 47; 116; 12; 120; 61; 61; 62; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 44; 43. 10; 剪板机2; 85/1; 42; 121; 12; 120; 61; 61; 62; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 44; 43. 11; 坡口机; 85/1; 36; 127; 12; 120; 61; 61; 62; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 44; 43. 12; 小件焊接工作站1; 75/1; 94; 69; 36; 96; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 13; 小件焊接工作站2; 75/1; 83; 80; 36; 96; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 14; 小件焊接工作站3; 75/1; 71; 92; 36; 96; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 15; 机座机器人焊接工作站; 75/1; 101; 62; 72; 60; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 16; 转盘/等通用机器人焊接工作站; 75/1; 105; 58; 50; 82; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 17; 盖板、架车机，机座机器人焊接工作站; 75/1; 101; 62; 82; 50; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 18; 埋弧焊; 75/1; 45; 118; 58; 74; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 19; 摆混合气体摆动焊接中心; 75/1; 104; 59; 58; 74; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 20; 焊机1; 70/1; 85; 78; 58; 74; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 21; 焊机2; 70/1; 80; 83; 58; 74; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 22; 焊机3; 70/1; 75; 88; 58; 74; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 23; 焊机4; 70/1; 70; 93; 58; 74; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 24; 焊机5; 70/1; 65; 98; 58; 74; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 25; 焊机6; 70/1; 51; 112; 72; 60; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 26; 焊机7; 70/1; 46; 117; 72; 60; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 27; 焊机8; 70/1; 41; 122; 72; 60; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 28; 焊机9; 70/1; 36; 127; 72; 60; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 29; 焊机10; 70/1; 31; 132; 72; 60; 46; 46; 46; 46; 18; 18; 18; 18; 28; 28; 28; 28. 30; 数控车床1; 75/1; 124; 39; 29; 103; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 31; 数控车床2; 75/1; 127; 36; 29; 103; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 32; 数控车床3; 75/1; 130; 33; 29; 103; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 33; 普通20车床; 80/1; 138; 25; 28; 104; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 34; 普通30车床; 80/1; 144; 19; 28; 104; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 35; 液压刨; 80/1; 85; 78; 8; 124; 58; 56; 58; 56; 18; 18; 18; 18; 40; 38; 40; 38. 36; 牛头刨; 80/1; 81; 82; 8; 124; 58; 56; 58; 56; 18; 18; 18; 18; 40; 38; 40; 38. 37; 立式铣床; 85/1; 77; 86; 8; 124; 61; 61; 63; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 45; 43. 38; 卧式铣床; 85/1; 67; 96; 8; 124; 61; 61; 63; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 45; 43. 39; 数控钻; 85/1; 133; 30; 35; 97; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 40; 50摇臂钻/台钻; 85/1; 121; 42; 36; 96; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 41; 中走丝线切割; 80/1; 83; 80; 27; 105; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 42; 线切割; 80/1; 83; 80; 30; 103; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 43; 三轴加工中心; 80/1; 100; 63; 28; 104; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 44; 四轴加工中心; 80/1; 100; 63; 14; 118; 56; 56; 56; 56; 18; 18; 18; 18; 38; 38; 38; 38. 45; 平面磨床; 85/1; 76; 87; 15; 117; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 46; 外圆磨床; 85/1; 79; 84; 15; 117; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 47; 4米龙门铣刨; 85/1; 146; 17; 96; 36; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 48; 6米龙门铣刨; 85/1; 149; 14; 82; 50; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 49; 端面铣; 85/1; 132; 31; 54; 78; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 50; 镗床; 85/1; 122; 41; 60; 72; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 51; 数控龙门加工中心; 85/1; 150; 13; 57; 75; 61; 62; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 44; 43; 43. 52; 平面淬火设备; 75/1; 130; 33; 98; 34; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 53; 轴套淬火设备; 75/1; 121; 42; 98; 34; 51; 51; 51; 51; 18; 18; 18; 18; 33; 33; 33; 33. 54; 空压机; 85/1; 134; 29; 15; 117; 61; 61; 61; 61; 18; 18; 18; 18; 43; 43; 43; 43. 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 切割脉冲布袋除尘器风机; 90/1; -128.08; -0.72; 1; 基础减振，安装隔声罩，降噪10dB（A）; 昼间8小时. 2; 焊接脉冲布袋除尘器风机; 90/1; -101.14; -0.89; 1; 基础减振，安装隔声罩，降噪10dB（A）; 昼间8小时. 表4-9 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值/（dB（A）; 在建工程预测贡献值/（dB（A）; 预测值/（dB（A）; 标准值/（dB（A）. X; Y; Z; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 0.34; -46.92; 1.2; 55.18; 55.8; 58.5; 65. 西厂界; -264.48; -0.4; 1.2; 38.77; 36.6; 40.8; 65. 南厂界; -0.95; -298.94; 1.2; 28.17; 47.7; 47.7; 65. 北厂界; -98.77; 18.01; 1.2; 57.28; 33.7; 57.3; 65. 注：①以仪表器械装配车间东北角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。②在建工程环评期间北厂界为本项目占地南侧，因缺少在建工程车间内设备布置图，故此处以在建工程预测数据在建成后全厂的北厂界经距离衰减后的预测值。 由上表可知，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对东、南、北、西侧厂界的噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间不生产），不会对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2 例行监测 表4-10 噪声例行监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 东、南、北、西侧厂界外1m处; 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 3.3 声环境影响分析结论 本项目运营期主要噪声源为设备噪声及风机运行噪声，采取了隔声、基础减振等措施。根据预测结果，本项目四侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物 4.1 固体废物产生情况及处置措施 本项目新增固体废物主要为一般固体废物和危险废物。固体废物主要有废边角料、废金属屑、废焊丝、废焊条、废焊剂、水淬渣、除尘灰、废布袋、废包装物、不合格工件、含油金属屑、含油抹布、废切削液、废润滑油、废液压油、废切削液桶、废润滑油桶、废液压油桶。根据企业提供材料及上述分析计算汇总，产生的各类废物统计如下： （1）一般固体废物： 废边角料、废金属屑产生量约30t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为361-006-09，集中收集外卖废品回收站。 废焊丝、废焊条、废焊剂产生量约0.8t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为361-006-99，集中收集外卖废品回收站。 水淬渣产生量约0.05t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为361-006-99，集中收集外卖废品回收站。 除尘灰产生量约1.522t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为361-006-66，集中收集外卖废品回收站。 废布袋产生量约1.2t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为361-006-99，集中收集后由厂家回收。 废包装物产生量约0.15t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为361-006-07，集中收集外卖废品回收站。 不合格工件产生量约1.5t/a，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固废代码为361-006-99，返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理。 （2）危险废物 项目危险废物包括含油金属屑、含油抹布、废切削液、废润滑油、废液压油、废切削液桶、废润滑油桶、废液压油桶。 含油金属屑产生量为1.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW09 900-006-09”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 含油抹布产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49 900-041-49”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废切削液产生量为18.09t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW09 900-006-09”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废润滑油产生量为3.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-217-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废液压油产生量为3.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-218-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废切削液桶产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49 900-041-49”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废润滑油桶产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-249-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 废液压油桶产生量为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08 900-249-08”，暂存于厂内危废间，定期交具有相应处理资质的单位处置。 （3）生活垃圾 本项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。 表4-11 固体废物污染源及治理措施一览表 单位：t/a 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 下料组对过程、机加工过程、组装过程; 废边角料、废金属屑; 一般固废361-006-09; 无; 固体; 无; 30; 置于一般固废储存区; 集中收集，外卖废品回收站; 30; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；对一般固体废物和国家规定的危险废物分别存放，并应按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的要求对一般固体废物和危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 焊接过程; 废焊丝、废焊条、废焊剂; 一般固废361-006-99; 无; 固体; 无; 0.8; 置于一般固废储存区; 集中收集，外卖废品回收站; 0.8. 热处理过程; 水淬渣; 一般固废361-006-99; 无; 固体; 无; 0.05; 置于一般固废储存区; 集中收集，外卖废品回收站; 0.05. 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 一般固废361-006-66; 无; 固体; 无; 1.522; 置于一般固废储存区; 集中收集，外卖废品回收站; 1.522. 脉冲布袋除尘器; 废布袋; 一般固废361-006-99; 无; 固体; 无; 1.2; 置于一般固废储存区; 集中收集后由厂家回收; 1.2. 包装过程; 废包装物; 一般固废361-006-07; 无; 固体; 无; 0.15; 置于一般固废储存区; 集中收集，外卖废品回收站; 0.15. 检测过程; 不合格工件; 一般固废361-006-99; 无; 固体; 无; 1.5; 置于一般固废储存区; 返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理; 1.5. 机加工过程; 含油金属屑; 危险废物HW09 900-006-09; 油/水 混合 物; 固液; T; 1.5; 暂存危废间; 含油金属屑、含油抹布、废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理; 1.5. 生产过程; 含油抹布; 危险废物HW49900-041-49; 油; 固体; T / In; 0.05; 暂存危废间; 0.05. 机加工过程; 废切削液; 危险废物HW09 900-006-09; 油/水 混合 物; 液体; T; 18.09; 暂存危废间; 18.09. 设备维修养护过程; 废润滑油; 危险废物HW08 900-217-08; 废矿 物油; 液体; T, I; 3.5; 暂存危废间; 3.5. 设备维修养护过程; 废液压油; 危险废物HW08 900-218-08; 废液压油; 液体; T, I; 3.0; 暂存危废间; 3.0. 机加工过程; 废切削液桶; 危险废物HW49 900-041-49; 油/水 混合 物; 固体; T / In; 0.05; 暂存危废间; 0.05. 设备维修养护过程; 废润滑油桶; 危险废物HW08 900-249-08; 废矿 物油; 固体; T / In; 0.2; 暂存危废间; 0.2. 设备维修养护过程; 废液压油桶; 危险废物HW08 900-249-08; 废液压油; 固体; T / In; 0.15; 暂存危废间; 0.15. 本项目建成后全厂固体废物产生情况见下表： 表4-12 本项目建成后全厂固体废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号; 废物名称; 工序; 主要成分; 性状; 产生量; 废物类型; 废物代码; 处置去向. 1; 废边角料、废金属屑; 机加工、下料过程; --; 固; 63; 一般固废; 361-006-09; 集中收集，外卖废品回收站. 2; 废焊丝、废焊条、废焊剂; 焊接过程; --; 固; 2.7; 361-006-99; 集中收集，外卖废品回收站. 3; 水淬渣; 热处理过程; --; 固; 0.05; 361-006-99; 集中收集，外卖废品回收站. 4; 除尘灰; 脉冲布袋除尘器; --; 固; 4.078; 361-006-66; 集中收集，外卖废品回收站. 5; 废布袋; 脉冲布袋除尘器; --; 固; 1.2; 361-006-99; 集中收集后由厂家回收. 6; 废包装物; 包装过程; --; 固; 0.25; 361-006-07; 集中收集，外卖废品回收站. 7; 不合格工件; 生产过程; --; 固; 2.5; 危险废物; 361-006-99; 返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理. 8; 含油金属屑; 生产过程; 油/水 混合 物; 固、液; 3.5; HW09 900-006-09; 含油金属屑、含油抹布、废切削液、废润滑油、废液压油、废漆渣、废过滤棉、废活性炭分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 9; 含油抹布; 生产过程; 油; 固; 0.05; HW49 900-041-49. 10; 废切削液; 生产过程; 油/水 混合 物; 液; 43.68; HW09 900-006-09. 11; 废润滑油; 生产过程; 废矿 物油; 液; 4.3; HW08 900-217-08. 12; 废液压油; 生产过程; 废液压油; 液; 3.75; HW08 900-218-08. 13; 废切削液桶; 生产过程; 油/水 混合 物; 固; 0.6; HW49 900-041-49. 14; 废润滑油桶; 生产过程; 废矿 物油; 固; 0.45; HW08 900-249-08. 15; 废液压油桶; 生产过程; 废液压油; 固; 0.4; HW08 900-249-08. 16; 废油漆桶、废稀释剂桶; 喷漆过程; 油漆、稀释剂; 固; 0.6; HW49 900-041-49. 17; 废漆渣; 喷漆过程; 油漆; 固; 1.5; HW12 900-255-12. 18; 废过滤棉; 有机废气治理过程; 油漆; 固; 0.12; HW49 900-041-49. 19; 废活性炭; 有机废气治理过程; 油漆; 固; 0.5; HW49 900-039-49. 20; 生活垃圾; 职工生活; --; 固; 80; 生活垃圾; --; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 4.2固体废物环境管理 （1）一般固体废物环境管理要求 一般工业固体废物：各类废物可分类收集、定点堆放在仪表器械装配车间内的一般固废储存区，同时定期外运，由一般固废处置单位处理。 本项目在仪表器械装配车间内新建一般固废暂存处，面积约为20m2，集中收集一般固废。废边角料、废金属屑、废焊丝、废焊条、废焊剂、水淬渣、废包装物、不合格工件在产生工序车间内直接装入编织袋（内为塑料薄膜），除尘灰在环保设备处直接收集至编织袋（内为塑料薄膜），废物全部资源化、无害化处置，定期处置措施可行。一般固废装入容器或编织袋后再运至一般固废贮存区。储存区做到三防，即：防风、防雨、防晒。废物全部资源化、无害化处置，定期处置措施可行。 （2）危险废物收集的环境管理要求 本项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。本项目液态危险废物收集时如果操作不当，有可能撒漏到厂区地面或车间地面造成对土壤、地下水的不利影响。 依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目应采取以下措施： ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 ⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ⑥危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）做好危险废物厂内转运记录。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。 （3）危险废物贮存的环境管理要求 唐山百川智能机器股份有限公司在建工程拟在在建工程生产车间内部东南角建设危险废物贮存间一座，占地面积20m2，本项目危险废物依托在建工程危废间，根据在建工程环评可知，在建工程危废暂存间使用面积约6m2，本项目危险废物使用面积10m2，依托在建工程危废暂存间可行。 本项目危险废物贮存情况见下表。 表4-13 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废间; 含油金属屑; HW09; 900-006-09; 在建工程生产车间内部东南角; 20m2; 180L铁桶 （带盖）; 1个月. 2; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 180L铁桶 （带盖）; 1个月. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 180L铁桶 （带盖）; 半个月. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 180L铁桶 （带盖）; 1个月. 5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 180L铁桶 （带盖）; 1个月. 6; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 1个月. 7; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 托盘; 1个月. 8; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 托盘; 1个月. 危险废物贮存设施应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）以及相关国家及地方法律法规的要求进行建设，主要包括： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ④危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑤贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑥贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 （4）危险废物运输的环境管理要求 依照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 本项目转移危险废物依照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函[2021]577号）中的有关规定： ①应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。 ②应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 （5）危险废物委托处置的环境管理要求 本项目产生的危险废物拟交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交有资质单位处理途径可行。 综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，预计不会对周边环境造成二次污染。 4.3 固体废物环境影响分析小结 本项目运营期固体废物主要为废边角料、废金属屑、废焊丝、废焊条、废焊剂、水淬渣、除尘灰、废布袋、废包装物、不合格工件、含油金属屑、含油抹布、废切削液、废润滑油、废液压油、废切削液桶、废润滑油桶、废液压油桶。 废边角料、废金属屑、废焊丝、废焊条、废焊剂、水淬渣、除尘灰、废包装物集中收集外卖废品回收站。不合格工件返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理。废布袋，集中收集后由厂家回收。 含油金属屑、含油抹布、废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施可行，去向明确，对周边环境不会产生明显不利影响，不会造成二次污染。 5、地下水及土壤影响分析 本项目生产过程产生的废气为颗粒物，不含重金属且排放量较少，因此不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目可能对土壤和地下水产生影响的污染源主要为危废间，针对可能产生的影响，本项目采用如下防渗措施： a、重点防渗区：该分区需要做抗渗处理，包括危废间等。危废间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 b、一般防渗区：包括生产车间及冷却水箱位置，进行抗渗处理，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，确保渗透系数≤10-7cm/s。 c、简单防渗区：厂区地面（除绿化用地、重点防渗区及一般防渗区），不需要做抗渗处理，一般地面硬化即可。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响，无需进行跟踪监测。 本项目无需进行跟踪监测。 6、生态影响分析 本项目位于唐山市高新技术开发区庆丰道南侧、学院路西侧，属于高新技术产业开发区，无生态环境保护目标，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险分析 本项目新增风险物质为润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、切削液、废切削液，乙炔、丙烷。本项目仅增加储存量，不增加种类。各风险物质的主要理化性质见下表。 表4-14 润滑油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; - —; —; 150℃; 300-350℃. 闪点(开口); 蒸汽压(145.8℃); 引燃温度; 密度(水=1); 爆炸下限. 120-340℃; 0.13Pa; —; 0.91; —. 形状和溶解性; 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 表4-15 液压油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 液压油; - —; —; 316℃; 240℃. 闪点(开口); 蒸汽压(20℃); 引燃温度; 密度(水=1); 爆炸下限. 224℃; 2000Pa; 500℃; 0.8710; 0.9%. 形状和溶解性; 淡黄色液体，不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 常温下室内储存，如露天存放需有遮阳防雨措施。. 健康危害; 毒性低。过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。皮肤下高压注射可能会引起严重损伤。. 表4-16 切削液的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 切削液; - —; —; >300℃; 不自燃. 闪点(开口); 蒸汽压(20℃); 引燃温度; 密度(水=1); 爆炸下限. 160℃; —; —; 0.8735; —. 形状和溶解性; 白色液体，可溶于水。. 储存注意; 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，避免冻结、阳光直射，应与强氧化物分开存放。. 健康危害; 吸入其蒸气（高温下产生）或烟雾，可引起上呼吸道轻微发炎，肺炎；误服可能引起呕吐；对眼无刺激和损伤；对皮肤有极轻微刺激，长时间直接皮肤接触可致皮炎，毛囊炎或痤疮。. 表4-17 乙炔的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 乙炔; - C2H2; 26.04; -83.8℃; --. 闪点(开口); 蒸汽压（16.8℃); 引燃温度℃; 密度; 爆炸下限. -32℃; 4053; 305; 0.62kg/m3; 2.1%. 形状和溶解性; 无色无臭气体，微溶于水、乙醇，溶于氯仿、丙酮、苯. 储存注意; 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸。. 健康危害; 具有弱麻醉作用。急性中毒：接触 10～20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。. 表4-18 丙烷的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 丙烷; - C3H8; 44.09562; -42.09℃; -187.6℃. 闪点(开口); 蒸汽压; 引燃温度; 密度; 爆炸下限. -104℃; 53.32（-55.6℃）; 450℃; 1.83kg/m3; 2.1%. 形状和溶解性; 无色气体，纯品无臭。微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 健康危害; 本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷，不引起症状；10% 以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。燃爆危险： 本品易燃。毒性特点：丙烷属微毒类，为纯真麻醉剂，对眼和皮肤无刺激，直接接触可致冻伤. 本项目建成后，项目所在厂区的风险物质识别及影响途径见下表： 表4-19 风险物质识别及影响途径一览表 风险物质名称; 储存场所; 最大储存量（t/a）; 临界量（t/a）; Q值; 影响途径. 润滑油; 油库; 1.0; 2500; 0.0004; 泄漏后溢流，火灾后有毒烟雾扩散等；露天搬运装卸中发生泄漏，经雨水管网外排至地表水体；消防废水污染雨水管网外排至地表水体。. 液压油; 油库; 1.0; 2500; 0.0004. 切削液; 油库; 1.5; 10; 0.15. 废润滑油; 危废间; 0.3; 100; 0.003. 废液压油; 危废间; 0.275; 100; 0.00275. 废切削液; 危废间; 1.5; 10; 0.15. 乙炔; 车间气罐储存区; 0.85; 10; 0.085. 丙烷; 车间气罐储存区; 2.1; 10; 0.21. 合计; 0.60155; /. 7.2风险防范措施 ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。 本公司危废暂存间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂，采取设置防渗层、用油设备下均设置托盘等方式进行防渗处理，油品储存区、危废暂存间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 ⑵应急措施 风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。防止泄漏物泄漏厂区外，一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 ⑶制定环境风险应急预案。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒P7（DA007）/切割废气 | 颗粒物 | 7500m3/h脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（P7） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） |
|  | 排气筒P8（DA008）/焊接废气 | 颗粒物 | 20000m3/h脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（P8） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） |
| 地表水环境 | 切割废水、淬火废水 | COD、SS | 循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 设备及风机运行产生的噪声 | 连续等效A声级 | 隔声、基础减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准限值 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 废边角料、废金属屑、废焊丝、废焊条、废焊剂、水淬渣、除尘灰、废包装物集中收集外卖废品回收站。不合格工件返回生产工序重复利用或返回原料厂家处理。废布袋，集中收集后由厂家回收。 经离心机进行简单处理后的含油金属屑、含油抹布、废切削液、废润滑油、废液压油分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目可能对土壤和地下水产生影响的污染源主要为危废间，针对可能产生的影响，本项目采用如下防渗措施： a、重点防渗区：该分区需要做抗渗处理，包括危废间等。危废间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 b、一般防渗区：包括生产车间及冷却水箱位置，进行抗渗处理，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，确保渗透系数≤10-7cm/s。 c、简单防渗区：厂区地面（除绿化用地、重点防渗区及一般防渗区），不需要做抗渗处理，一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。 本公司危废暂存间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂，采取设置防渗层、用油设备下均设置托盘等方式进行防渗处理，油品储存区、危废暂存间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 ⑵应急措施 风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。防止泄漏物泄漏厂区外，一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 ⑶制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），本项目属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37”中“86.铁路运输设备制造371”中“其他”，属于登记管理的行业。 企业已取得排污登记回执，在建工程暂未取得排污许可登记回执，本项目与在建工程在一个厂区，根据《排污许可管理条例》规定：排污单位有两个以上生产经营场所排放污染物的，应当按照生产经营场所分别申请取得排污许可证。填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。本项目建设完成后，应依法依规进行排污许可登记回执的申请及变更填报工作。 2、环境管理 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 （2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 （3）排污口规范化管理并立标建档： ①废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 ②噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 ④使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 表5-1 排污口标志牌设置一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物储存; 表示危险废物贮存设施场所. （4）及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 |

- 六、结论

本项目建设内容符合当前国家和地方的产业政策要求。项目拟建地区具备建设的环境条件，选址可行。施工期和运营期在采取有效防治措施的前提下，各项污染物均可控制在环境要求范围以内。在合理采纳和落实本评价提出的各项环保要求的基础上，项目的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.532 | 0 | 0.062 | 0.078 | 0 | 0.672 | +0.078 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 |
|  | 苯 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 |
| 废水 | COD | 0.353 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 4.889 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 1.944 | 0 |
|  | SS | 0.463 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 3.055 | 0 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 |
|  | TN | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0.389 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.002 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.158 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料、废金属屑 | 5.0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 63 | +30 |
|  | 废焊丝、废焊条、废焊剂 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.7 | +0.8 |
|  | 水淬渣 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 除尘灰 | 2.0 | 0 | 0.556 | 1.522 | 0 | 4.078 | +1.522 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | +1.2 |
|  | 废包装物 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0.25 | +0.15 |
|  | 不合格工件 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 含油金属屑 | 2.0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | +1.5 |
|  | 含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废切削液 | 7.5 | 0 | 18.09 | 18.09 | 0 | 43.68 | +18.09 |
|  | 废润滑油 | 0.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4.3 | +3.5 |
|  | 废液压油 | 0.45 | 0 | 0.3 | 3.0 | 0 | 3.75 | +3.0 |
|  | 废切削液桶 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.6 | +0.05 |
|  | 废润滑油桶 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.45 | +0.2 |
|  | 废液压油桶 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.4 | +0.15 |
|  | 废油漆桶、废稀释剂桶 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
|  | 废漆渣 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| / | 生活垃圾 | 12.5 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 80 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①